ZAWARTOŚĆ TECZKI.

- CZĘŚĆ OPISOWA.

  - Opis techniczny.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Oświadczenie.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

1. Rysunek nr 1 – Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej

– skala 1:1000.

2. Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowej

– skala 1:1000.

3. Rozwinięcie kanalizacji deszczowej. SD1 – wylot do rowu

-   skala 1:100:1000

4. Rozwinięcie kanalizacji deszczowej. Przykanaliki.

-   skala 1:100:1000

OPIS  TECHNICZNY

- Temat  opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji deszczowej dla drogi nr 16306 na odcinku ul. Kolskiej w Grzegorzewie.

Inwestorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ul. Toruńska 200.

2.	Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące materiały:

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- projekt techniczny przebudowy drogi opracowany przez GAME TRAFFIC

- pismo nr Z/47/2006 Urzędu Gminy w Grzegorzewie

- obowiązujące normy i przepisy

- Opis rozwiązania.

3.1. Lokalizacja obiektu:

Obiekt   		kanalizacja deszczowa w ul. Kolskiej i Toruńskiej

Miejscowość 	Grzegorzew

Powiat		kolski

Województwo	Wielkopolskie

3.2. Dane ogólne.

Sieć kanalizacji deszczowej zostanie wykonana na odcinku od wjazdu od strony Koła do skrzyżowania z  ul. Toruńską.

Włączenia sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano do rowu oznaczonego jako 813 zlokalizowanego na działce nr 863 przy ul. Toruńskiej.

3.3.  Uzbrojenie istniejące terenu.

Na terenie projektowanej sieci występują:

- urządzenia nadziemne

- linia energetyczna napowietrzna z lampami oświetleniowymi

- urządzenia podziemne

- linie kablowe energetyczne

- wodociąg

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja teletechniczna

- rurociąg melioracyjny

- kanalizacja deszczowa

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej przecina w kilkudziesięciu miejscach istniejące uzbrojenie. Miejsca kolizji wynikają z planu sytuacyjnego i oznaczone zostały na rys. nr 3 i 4.

W obrębie oznaczonych kolizji z uzbrojeniem podziemnym jak również nadziemnym roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem i w porozumieniu z właścicielem lub użytkownikiem tych urządzeń,

a wszelkie zbliżenia do nich z budowaną kanalizacją deszczową należy rozwiązywać na etapie wykonawczym i zabezpieczać wg warunków określonych przez ich właścicieli lub użytkowników.

3.4. Wykonanie kanalizacji.

Kanalizacja deszczowa składać się będzie z podstawowych niżej wymienionych elementów:

- rur kanalizacyjnych PV-U ze ścianką litą klasy N i S o średnicach 250, 315, 400 mm

- studzienek rewizyjnych z PVC o średnicy 425 mm i 600 mm

- studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 
1000 mm

- Studzienek ściekowych ulicznych z PVC.

Studzienki kanalizacyjne :

- studzienki kanalizacyjne Sd1,Sd13,Sd18,Sd25,Sd27,Sd30 i Sd35

zaprojektowano z kręgów betonowych ø 1000 z włazami żeliwnymi

typu ciężkiego

- studzienki kanalizacyjne Sd3, Sd5, Sd7, Sd9, Sd11,Sd14,Sd16,

Sd17, Sd19, Sd21, Sd23  z PE o średnicy 600mm

- studzienki kanalizacyjne Sd2, Sd4, Sd6, Sd8, Sd10, Sd12, Sd15,

Sd20, Sd22, Sd24, Sd26, Sd28, Sd29, Sd31, Sd32, Sd33, Sd34

z PE typ II o średnicy 425 mm,

3.4.1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu oraz oznakowanie organizacji ruchu.

Przed przystąpieniem do robót należy oznakować i zabezpieczyć teren zajęty pod prowadzenie robót oraz dokonać oznakowania organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

3.4.2. Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonywać sposobem ręcznym w obrębie kolizji 
z uzbrojeniem podziemnym i mechanicznie na odcinkach bez urządzeń podziemnych.

W przypadku stwierdzenia przydatności gruntu z wykopów do jego wbudowania, na podstawie badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru można odstąpić od całościowej jego wymiany (za wyjątkiem podsypki i obsypki kolektorów).

Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne w szalunkach (w zależności od głębokości)  systemem tradycyjnym lub w innym systemie.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykopy należy odwadniać igłofiltrami zapuszczanymi obustronnie i obniżyć zwierciadło wody do poziomu 40 cm poniżej posadowienia rurociągu lub studni.

Wyłączenie odwodnienia może nastąpić po wykonaniu zasypki do poziomu terenu, stopniowo przez okres 1 – 2 dni.

O konieczności zastosowania odwodnienia oraz jego zakresie powinien zadecydować Inspektor Nadzoru w zależności od stwierdzonych na budowie warunków gruntowo – wodnych.

Odwodnienia wykopów nie ujęto w przedmiarze robót, z uwagi na brak jednoznaczności o wystąpieniu tego zjawiska w szerokim zakresie.

Przyjęto, że powyższe czynności mogą wystąpić w niewielkim zakresie

i powinny zawierać się w kosztach pośrednich lub według uzgodnionych zasad wyceny z Inwestorem.

Wykop należy wykonać o min. 15 cm poniżej posadowienia rurociągu

i zagęścić (w przypadku wystąpienia gruntów organicznych, należy dokonać wymiany gruntu).

Dno wykopu powinno mieć spadek zgodny ze spadkiem rurociągu.

Podsypkę o grubości 15 cm należy wykonać z piasku lub żwiru (o max 15% pozostałości na sicie 0,75) z wyrównaniem w kierunku spadku rurociągu.

Obsypkę wykonać z materiału j.w. lecz o frakcji ziaren nie większych niż 20 mm do wysokości min 10 cm ponad rurę i zagęścić warstwami

o grubości do 20 cm.

Zagęszczenie wykonać obustronnie wibratorami płytowymi do 100 kg

o rozdzielnej płycie.

Zasypywanie wykopu ponad obsypkę rurociągu wykonać dowiezionym piaskiem lub żwirem  ewentualnie gruntem z wykopów do poziomu dołu konstrukcji nawierzchni.

4.	OBLICZENIA.

4.1.	Obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych..

Całkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni wynosi 2,016 ha.

Współczynnik spływu   dla powierzchni utwardzonej wynosi 0,8.

Powierzchnia zredukowana wynosi

Fzr. = 2,016 x 0,8 =1,613 ha

Ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych obliczono dla deszczu miarodajnego metodą stałych natężeń wg wzoru

#### Qmax s =  Fzr. x q x                                 [dm3/s]

gdzie:	q – natężenie deszczu miarodajnego

q  obliczono wg poniższej zależności

q = At0,667

gdzie :

t – czas trwania deszczu miarodajnego, przyjęto t =  15 min.

A – współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi przy normalnym rocznym opadzie wynoszącym 600 mm A=470

q = 470150,667 = 77,20 dm3/s,ha

Fzr.	-	powierzchnia zlewni zredukowanej

	-	współczynnik opóźnienia = 1

# Spływ wód opadowych i roztopowych – sekundowy (przy miarodajnym

deszczu):

Qmax s 1,613 x 77,2 x 1= 124,52 dm3/s

# Spływ wód opadowych i roztopowych – dobowy (dla deszczu

miarodajnego o czasie trwania 15 min):

W tym czasie spływają ścieki o największym zanieczyszczeniu

Qmax d = 124,52 x 15 x 60 x 10-3= 112,07  m3/d

# 4.1.1.	Obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych na rok.

# Ilość wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do odbiornika

ustalona została w oparciu o średni roczny opad na danym

terenie wynoszący 529 mm/m2 rok (zgodnie z danymi IMGW

Oddział w Poznaniu, w stacji opadowej w Kole).

Qśr.rocz. = 16130 x 529 x 10-3 = 8532,77 m3/rok

Stąd średnio na dobę

Qśr.d = 23,38 m3/d

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  Dz.U. nr 137 z 2006 r poz. 984, §19.2. wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne zamknięte systemy kanalizacyjne  pochodzące z dróg krajowych innych niż kategorii G (droga 16306 zaliczana jest do kategorii Z) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

5.	Uwagi końcowe.

Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.”

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji obiektu.

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy niniejsza informacja jest wykonanie kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi nr 16306 na odcinku ul. Kolskiej w Grzegorzewie.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W sąsiedztwie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, do których przez cały okres budowy musi być zapewniony dojazd.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przed przystąpieniem do realizacji robót, teren budowy należy oznakować znakami pionowymi, tak aby zapewnić bezpieczny dojazd do posesji oraz dojście do budynków.

- Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia.

  - Wykopy  - wykopy należy wykonywać ręcznie w obrębie

występujących kolizji oraz mechanicznie w pozostałych

odcinkach.

  - Układanie rurociągów i studzienek kanalizacyjnych – układanie

może następować tylko w wykopach zabezpieczonych

szalunkami.

  - Pracownicy na budowie – wszyscy pracownicy w trakcie

wykonywania prac muszą być wyposażeni w pomarańczowe

kamizelki odblaskowe.

  - Maszyny i urządzenia – muszą być sprawne i posiadać aktualne

Przeglądy.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie niebezpieczeństwa jakie występuje przy układaniu rurociągów w głębokich wykopach.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek zagrożenia, pożaru lih awarii innych urządzeń.

Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.

Informację niniejszą opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126)

- Uwagi końcowe.

- Wszelkie zmiany od rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie możliwe są za zgodą autora a ich realizacja może nastapić po uzyskaniu zgody właściwego organu.

- Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami.

- Przy realizacji obiektu, obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).