KOSZTORYS  INWESTORSKI

Inwestor:

Gmina Babiak

Plac Wolności 5

62-620 Babiak

Budowa:

Modernizacja drogi nr 3199P

Mąkoszyn-Przybyłów

Obiekt:

na odcinku ulicy Dworcowej

i Placu Wolności

w miejscowości Babiak

- KANALIZACJA DESZCZOWA

Cena:

Stawka R-G					  11,07

Robocizna					  102 543,80

Materiały					  187 418,37

Materiały Inwestora					        0,00

Sprzęt					  154 404,92

Narzuty:

Koszty pośrednie 50%R, 50%S:            			  128 474,36

Koszty zakupu0%MW :                     			        0,00

Zysk 5%R, 5%M, 5%S

po doliczeniu KP :					   28 642,07

Ogółem:					  601 483,52

VAT 7% :					   42 103,85

Razem:					  643 587,37

Słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem zł trzydzieści siedem gr

Sporządził:				Zatwierdził:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	   Nakł.	           Ilość	               Cena  jed.	           Wartość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A)  	KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE

1	KNR 201 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia  		0,26 km      1 551,41 zł/km       403,37 zł

0119	wodociągu, kabli

030000	26 szt x 10 m/szt. =   260 m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	KNR 201 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych ,     		104,00 m3       11,29 zł/m3      1 174,31 zł

0310	głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m ,

010000	grunt kategorii  I-II

110 mb : 5 =  52 szt x 2m3/dół  =  104 m3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	KNR 211 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na    		0,16 m3       531,86 zł/m3       86,69 zł

0301	żerdziach drewnianych / 0,0125 x 13 szt./

040000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	KNR 201 Wytyczenie trasy rurociągów           		0,64 km      1 551,41 zł/km       997,56 zł

0119

030000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	KNR 201 MOD. wykopy wykonywane koparkami w        		1129,00 m3       1,52 zł/m3      1 717,56 zł

0218	obudowie stalowej grunt kategorii I-II

010000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	KNR 201 j.w. lecz grunt kat. III              			752,00 m3       1,61 zł/m3      1 208,98 zł

0218

020000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	KNR 201 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod        		282,00 m3       18,61 zł/m3      5 247,02 zł

0317	fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach

04000-	such.z wydobyciem urobku łopatą lub

wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.

kat. I-II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	KNR 201 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod        		188,00 m3       36,47 zł/m3      6 857,01 zł

0317	fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach

05000-	such.z wydobyciem urobku łopatą lub

wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.

kat.III-IV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	KNR 201 Analogia -  Pełne umocnienie pionowych    		2687,00 m2       4,84 zł/m2      13 011,51 zł

0321	ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i

01000-	głębokości do 3,0m ścianką stalową w

gruntach suchych .grunt kat. I-II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	KNR 201 Analogia - Pełne umocnienie pionowych     		1343,00 m2       4,37 zł/m2      5 862,57 zł

0321	ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i

02000-	głębokości do 3,0m ścianką stalową w

gruntach suchych .grunt kat. III-IV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11	KNR 201 Analogia - Umocnienie pionowych ścian     		1790,00 m2       4,67 zł/m2      8 357,71 zł

0322	wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do

030000	6,0m obudową stalową w gruntach such.

grunt kat.I-II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12	KNR 201 J.w. lecz grunt kat. III-IV - analogia    		895,00 m2       3,08 zł/m2      2 759,09 zł

0322

040000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	KNR 201 Przemieszczenie spycharkami           		2610,00 m3       0,59 zł/m3      1 539,90 zł

0229	gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM na

010000	odległość do 10 m -  zasypka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	KNR 201 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych      		652,00 m3       12,79 zł/m3      8 340,70 zł

0320	o ścianach pionowych,głębokość wykopu

04000-	do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m - zasypka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15	KNR 201 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami.      		3358,00 m3       1,28 zł/m3      4 314,69 zł

0236	grunt sypki kategorii I-III

030000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16	KNR 201 Roboty ziemne wykon.koparkami         		3262,00 m3       14,29 zł/m3      46 622,75 zł

0211	przedsiębiernymi 0,25m3, spycharkami

03000-	75KM z transp. urobku na odl. 1 km

samochodami samowył.do 5t  ziemi

uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.

grunt kat. I-III - transport z odl. 5km  /

wywóz urobku /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17	KNR 201 Dopłata za każde dalsze  0,5km odl.       		3262,00 m3       4,90 zł/m3      15 970,75 zł

0214	transportu ponad 1km samochodami

03000-	samowył.do 5t po drogach utwardzonych.

grunt kat. I-III - dalsze 4 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18	KNR 201 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę       		3262,00 m3       33,84 zł/m3      110 394,85 zł

0211	gruntu zasypkę

03000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19	KNR 201 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.    		3262,00 m3       4,90 zł/m3      15 970,75 zł

0214	transportu ponad 1km samochodami

03000-	samowył.do 5t po drogach utwardzonych.

grunt kat I - III dalsze 4 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20	KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami        		96,00 m3       7,94 zł/m3       762,46 zł

0202	przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem

040100	urobku samochodami samowyład.5-10 t

na odl.do 1km.kategoria gruntu I-II  -

dowóz gruntu na podsypkę odl. 2 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21	KNR 201 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.    		96,00 m3       5,57 zł/m3       534,91 zł

0214	transportu ponad 1km samochodami

010100	samowył.5-10t po terenie,drogach

gruntowych.grunt kat.I-II z odległości 1 km

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B)  	KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

22	KNR 228 podłoża pod rurociągi z pospółki o        		386,00 m2       7,03 zł/m2      2 713,61 zł

0501	grubości 15 cm

05010-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	KNR 228 Rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o      		643,00 m       4,94 zł/m      3 174,63 zł

0503	średnicy nominalnej 250 mm

03000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24	KNR KALK Kontrola szczelności połączeń i jakości   		643,00 m       9,59 zł/m      6 164,20 zł

ULAC	wykonywanych kolektorów oraz studni

JA WŁA	poprzez inspekcję kamerą wewnątrz

kanałów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25	KNR KALK Studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów 		16,00 kpl      1 472,70 zł/kpl      23 563,21 zł

ULAC	betonowych z betonu kl. B45 łączone na

JA WŁA	uszczelkę elastomerową  o średnicy

1000 mm i śr. wys całkowitej 2,27 m w

gotowym wykopie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26	KNR KALK Wykonanie włączenia do studni betonowej   		1,00 szt       177,12 zł/szt       177,12 zł

. IND	na istniejacej kanalizacji deszczowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C)  	PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH

27	KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane       		71,00 m3       5,16 zł/m3       366,19 zł

0219	koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na

05000-	odkład. grunt kategorii III-IV

Uwaga : Pod komory przeciskowe  1 szt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28	KNR 201 Pełne umocnienie  ścian komór         		142,00 m2       9,60 zł/m2      1 362,89 zł

0321	przeciskowych

01000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29	KNR 201 Zasypywanie wykopów spycharkami       		71,00 m3       0,80 zł/m3           56,55 zł

0230

010000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30	KNR 218 Przewierty maszyną do wierceń         		16,00 m       569,37 zł/m      9 109,85 zł

0409	poziomych  długości do 20 m rurami o

020000	średnicy nominalnej 407 mm w gruncie

kategorii  III

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31	KNR 218 przeciąganie rurociągów przewodowych o    		16,00 m       29,04 zł/m       464,67 zł

0412	średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach

010000	ochronnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32	KNR 228 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla    		1,00 szt       180,99 zł/szt       180,99 zł

0401	siły nacisku do 50 t

01000-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D)  	WPUSTY ULICZNE I PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE

33	KNR 201 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia  		0,12 km      1 551,41 zł/km       186,17 zł

0119	wodociągu, kabli

030000	12 szt x 10 m/szt. =  120 m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34	KNR 201 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych ,     		48,00 m3       11,29 zł/m3       541,99 zł

0310	głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m .

010000	grunt kategorii  I-II

120 mb : 5 =  24szt x 2m3/dół  =  48 m3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35	KNR 211 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na    		0,09 m3       531,86 zł/m3       47,87 zł

0301	żerdziach drewnianych / 0,0125 x  7szt./

040000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36	KNR ,10 Wytyczenie trasy rurociągów           		0,16 km      1 551,41 zł/km       242,02 zł

2010

119030

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37	KNR 201 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod        		131,00 m3       13,64 zł/m3      1 786,61 zł

0317	fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach

01000-	such.z wydobyciem urobku łopatą lub

wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.

kat.I-II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38	KNR 201 wykopy liniowe o ścianach pion.pod        		87,00 m3       29,60 zł/m3      2 575,30 zł

0317	fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach

02000-	such.z wydobyciem urobku łopatą lub

wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.

kat. III-IV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39	KNR 201 Pełne umocnienie pionowych ścian      		262,00 m2       9,60 zł/m2      2 514,64 zł

0321	wykopów liniowych o szer.do 1,0m i

01000-	głębokości do 3,0m balami drewnianymi w

gruntach suchych, grunt kat. I-II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40	KNR 201 pełne umocnienie pionowych ścian      		174,00 m2       9,12 zł/m2      1 587,01 zł

0321	wykopów liniowych o szer.do 1,0m i

02000-	głębokości do 3,0m balami drewnianymi w

gruntach suchych wraz z rozbiórką.grunt

kat. III-IV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41	KNR 201 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych      		126,00 m3       12,79 zł/m3      1 611,85 zł

0320	o ścianach pionowych,głębokość wykopu

04000-	do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt

kategorii  I-II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42	KNR 201 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych      		82,00 m3       15,01 zł/m3      1 230,99 zł

0320	o ścianach pionowych,głębokość wykopu

05000-	do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt

kategorii  III-IV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43	KNR 201 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami.      		206,00 m3       1,28 zł/m3       264,69 zł

0236	grunt sypki kategorii I-III

030000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44	KNR 201 Roboty ziemne wykon.koparkami         		218,00 m3       14,29 zł/m3      3 115,81 zł

0211	przedsiębiernymi 0,25m3,spycharkami

03000-	75KM z transp. urobku na odl. 1 km

samochodami samowył.do 5t  ziemi

uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.

grunt kat. I-III - transport z odl. 5 km  /

wywóz urobku /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45	KNR 201 nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za        		218,00 m3       1,15 zł/m3       250,48 zł

0214	każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad

01000-	1km samochodami samowył.do 5t po

terenie,drogach gruntów.grunt kat. I-II -

dalsze 4 km / 8 dodatków /

Uwaga : wywóz gruntu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46	KNR 201 Roboty ziemne wykon.koparkami         		192,00 m3       14,29 zł/m3      2 744,20 zł

0211	przedsiębiernymi 0,25m3,spycharkami

03000-	75KM z transp. urobku na odl. 1 km

samochodami samowył.do 5t  ziemi

uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.

grunt kat. I-III - transport z odl. 2 km  /

dowóz pospółki na wymianę gruntu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47	KNR 201 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.    		192,00 m3       4,90 zł/m3       940,03 zł

0214	transportu ponad 1km samochodami

03000-	samowył.do 5t po drogach utwardzonych.

grunt kat I - III - dalszy 1 km (dowóz

pospółki na wymianę gruntu )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48	KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami        		14,00 m3       5,78 zł/m3       80,87 zł

0203	przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem

01000-	urobku samochodami samowyład.5-10 t

na odl.do1km.kategoria gruntu  I-II

(podsypka)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49	KNR 201 nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za        		14,00 m3       0,83 zł/m3       11,57 zł

0214	każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad

01010-	1km samochodami samowył.5-10t po

terenie,drogach gruntów.grunt kat. I-II -

dalsze 4 km (podsypka )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E)  	PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

50	KNR 228 Podłoża pod rurociągi z pospółki o        		94,00 m2       7,03 zł/m2       660,83 zł

0501	grubości 15 cm

05010-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51	KNR 228 rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o      		156,00 m       49,77 zł/m      7 763,59 zł

0503	średnicy nominalnej 200 mm

02000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52	KNR 218 Próba szczelności kanałów rurowych o      		156,00 m       3,60 zł/m       561,66 zł

0804	średnicy nominalnej 200 mm dowóz wody

010000	samochodem beczkowozem 4 t

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53	KNR 218 Wpusty uliczne o średnicy 500 mm z        		23,00 szt      2 506,46 zł/szt      57 648,64 zł

0625	osadnikiem i syfonem - śr. głeb. 1,48 m

01000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F)  	KOLEKTORY I  PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY DROGOWE

54	KNR 231 Ręczne rozebranie nawierzchni z       		424,00 m2       5,41 zł/m2      2 295,86 zł

0803	mieszanek mineralno-bitumicznych o

01000-	grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej

do nacięcia konstrukcji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55	KNR 231 Ręczne rozebranie nawierzchni z       		424,00 m2       4,74 zł/m2      2 010,77 zł

0803	mieszanek mineralno-bitumicznych.

02000-	dodatek za każdy dalszy 1 cm –

dalsze 6 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56	KNR 231 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa    		831,00 m2       6,03 zł/m2      5 009,87 zł

0802	kamiennego o grubości 15 cm

05000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57	KNR 231 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa    		424,00 m2       3,21 zł/m2      1 363,04 zł

0802	kamiennego. dodatek za każdy dalszy 1

06000-	cm - dalsze 8 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58	KNR 231 Rozebranie krawężników betonowych  na     		54,00 m       2,57 zł/m       138,63 zł

0813	podsypce cementowo-piaskowej

03000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59	KNR 231 Rozebranie chodników betonowych o     		20,00 m2       1,38 zł/m2       27,65 zł

0815	wymiarach 50x50x7 cm na podsypce

02000-	piaskowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60	KNR 231 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm    		20,00 m       0,88 zł/m       17,60 zł

0814	na podsypce piaskowej

02000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61	KNR 231 Rozebranie nawierzchni  betonowej z       		59,00 m2       8,71 zł/m2       513,62 zł

0807	trylinki / analog./

01000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62	KNR N006 Rozebranie chodników z kostki betonowej   		3,00 m2       1,02 zł/m2       3,07 zł

0805	grub.5 cm.

05000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63	KNR 231 Rozebranie chodnika z  płyt betonowych o  		41,00 m2       1,08 zł/m2       44,21 zł

0815	wymiarach 35x35x5 cm na podsypce

01000-	piaskowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64	KNR 231 Podbudowa z kruszywa łamanego -       		831,00 m2       11,07 zł/m2      9 197,55 zł

0114	tłucznia warstwa dolna. grubość warstwy

05000-	po zagęszczeniu 15 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65	KNR 231 Podbudowa z kruszywa łamanego.        		424,00 m2       3,21 zł/m2      1 362,72 zł

0114	warstwa dolna. dodatek za każdy dalszy 1

06000-	cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze

5 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66	KNR 231 Analog.wykonanie nawierzchni z  betonu    		424,00 m2       17,27 zł/m2      7 321,96 zł

0312	asfaltowego standard KR-3  -  warstwa

01000-	wyrównawcza,  grubości po zagęszczeniu

4 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67	KNR 231 Nawierzchnia z  betonu asfaltowego ,      		424,00 m2       8,65 zł/m2      3 666,14 zł

0312	warstwa wyrównawcza o grubości po

02000-	zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm -

dalsze 2 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68	KNR 231 Wykonanie nawierzchni z betonu        		424,00 m2       10,56 zł/m2      4 477,69 zł

0312	asfaltowego -  warstwa ścieralna o

05000-	grubości po zagęszczeniu 3 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69	KNR 231 Wykonanie nawierzchni z betonu        		424,00 m2       3,52 zł/m2      1 493,43 zł

0312	asfaltowego - warstwa ścieralna o

06000-	grubości po zagęszczeniu - za każdy

dalszy 1 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70	KNR 231 Nawierzchnia z kostki betonowej  na       		3,00 m2       7,47 zł/m2       22,40 zł

0502	podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin

01000-	piaskiem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71	KNR KALK Transport tłucznia kamiennego z       		197,00 t       17,50 zł/t      3 447,50 zł

-ULACJA	odległości 30 km  -

WŁASNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72	KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego       		42,00 m3       32,02 zł/m3      1 344,85 zł

0108	samochodami samowyładowczymi na

11000-	odległość do 1 km

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73	KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego       		42,00 m3       3,60 zł/m3       151,20 zł

0108	samochodami samowyładowczymi na

12000-	każdy następny 1 km - dalsze 4 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74	KNR 231 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach    		41,00 m2       7,47 zł/m2       306,08 zł

0502	35x35x5 cm na podsypce piaskowej / z

01000-	rozebranego materiału/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75	KNR 231 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach    		20,00 m2       8,90 zł/m2       177,91 zł

0502	50x50x7 cm na podsypce piaskowej /z

05000-	rozebranego materiału/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76	KNR 231 Wykonanie nawierzchni z kostki "trylinka" / 		59,00 m2       11,14 zł/m2       657,10 zł

0509	z rozebranego materiału/ - analog.

03000-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77	KNR 231 Krawężniki betonowe na podsypce       		54,00 m       20,68 zł/m      1 116,69 zł

0403	piaskowej / z rozebranego materiału/

01000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78	KNR 231 Obrzeża betonowe na podsypce          		20,00 m       2,87 zł/m       57,34 zł

0407	piaskowej / z rozebranego materaiału/

04000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G)  	ROBOTY DODATKOWE

79	KNR 201 igłofiltry o średnicy do 50 mm,wypłukiwane 		400,00 szt       29,53 zł/szt      11 810,36 zł

0607	w grunt bezpośrednio bez obsypki do

010000	głębokości 4,0 m.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80	KNR 201 pompowanie wody pompą elektryczną wg      		80,00 r-g       6,20 zł/r-g       496,00 zł

0605	dziennika pracy pomp

01000-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------