KOSZTORYS  INWESTORSKI

Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

Budowa:

Modernizacja drogi nr 3199P

Mąkoszyn-Przybyłów

na odcinku ulicy Dworcowej i Placu Wolności

w miejscowości Babiak

KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV  45.23.21.30 roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

Podstawa wyceny : KNR 2-01, 2-11, 2-18, 2-28, 2-31, 5-02 Kalk. Własna

Poziom cen – III kw 2007 r.

Cena:

Stawka R-G			  11,07

Robocizna			  102 543,80

Materiały			  187 418,37

Materiały Inwestora			        0,00

Sprzęt			  154 404,92

Narzuty:

Koszty pośrednie 50%R, 50%S:            			  128 474,36

Koszty zakupu0%MW :                     			        0,00

Zysk 5%R, 5%M, 5%S

po doliczeniu KP :			   28 642,07

Ogółem:			  601 483,52

VAT 7% :			   42 103,85

Razem:			  643 587,37

Słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem zł trzydzieści siedem gr

Sporządził:			Zatwierdził:

A)  	KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE

001)       KNR 201-0119-030000

Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli

26 szt x 10 m/szt. =   260 m

Ilość:		0,26 km

Razem wartość w: 	 1 551,41 zł/km		  403,37 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	111,7300	  11,07	 1 236,85

Materiały:

Slupki drew.igl. fi 7-11 cm,dl.2,0 m (M3	0,1040	  140,00	  14,56

Sprzęt:

Samochod dostaw.do 0.9t (1) (M-G)       	7,5000	  40,00	  300,00

(w tym wartość: :  R =   321,58;      M =   3,79;      S =   78,00)

002)       KNR 201-0310-010000

Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych , głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m ,grunt kategorii  I-II

110 mb : 5 =  52 szt x 2m3/dół  =  104 m3

Ilość:		104,00 m3

Razem wartość w: 	  11,29 zł/m3		 1 174,31 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,0200	  11,07	  11,29

(w tym wartość: :  R =  1 174,31;      M =   0,00;      S =   0,00)

003)       KNR 211-0301-040000

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 13 szt./

Ilość:		0,16 m3

Razem wartość w: 	  531,86 zł/m3		  86,69 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	15,5000	  11,07	  171,59

Materiały:

drewno na stemple budowlane iglaste (M3)	1,0500	  300,00	  315,00

Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U	3,0000	  6,64	  19,92

soltox (KG)                             	3,0000	  8,45	  25,35

(w tym wartość: :  R =   27,97;      M =   58,72;      S =   0,00)

004)       KNR 201-0119-030000

Wytyczenie trasy rurociągów

Ilość:		0,64 km

Razem wartość w: 	 1 551,41 zł/km		  997,56 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	111,7300	  11,07	 1 236,85

Materiały:

Slupki drew.igl. fi 7-11 cm,dl.2,0 m (M3	0,1040	  140,00	  14,56

Sprzęt:

Samochod dostaw.do 0.9t (1) (M-G)       	7,5000	  40,00	  300,00

(w tym wartość: :  R =   795,30;      M =   9,36;      S =   192,90)

005)       KNR 201-0218-010000

MOD. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II

Ilość:		1129,00 m3

Razem wartość w: 	  1,52 zł/m3		 1 717,56 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0481	  11,07	  0,53

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) (M-G)    	0,0109	  90,72	  0,99

(w tym wartość: :  R =   601,16;      M =   0,00;      S =  1 116,41)

006)       KNR 201-0218-020000

j.w. lecz grunt kat. III

Ilość:		752,00 m3

Razem wartość w: 	  1,61 zł/m3		 1 208,98 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0600	  11,07	  0,66

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) (M-G)    	0,0104	  90,72	  0,94

(w tym wartość: :  R =   499,48;      M =   0,00;      S =   709,50)

007)       KNR 201-0317-04000-

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. I-II

Ilość:		282,00 m3

Razem wartość w: 	  18,61 zł/m3		 5 247,02 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,6808	  11,07	  18,61

(w tym wartość: :  R =  5 247,02;      M =   0,00;      S =   0,00)

008)       KNR 201-0317-05000-

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.III-IV

Ilość:		188,00 m3

Razem wartość w: 	  36,47 zł/m3		 6 857,01 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	3,2948	  11,07	  36,47

(w tym wartość: :  R =  6 857,01;      M =   0,00;      S =   0,00)

009)       KNR 201-0321-01000-

Analogia -  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat. I-II

Ilość:		2687,00 m2

Razem wartość w: 	  5,14 zł/m2		 13 817,61 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,3742	  11,07	  4,14

Sprzęt:

ścianka stalowa (m-g)                   	0,1000	  10,00	  1,00

(w tym wartość: :  R =  11 130,61;      M =   0,00;      S =  2 687,00)

010)       KNR 201-0321-02000-

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat. III-IV

Ilość:		1343,00 m2

Razem wartość w: 	  4,67 zł/m2		 6 265,47 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,3311	  11,07	  3,67

Sprzęt:

ścianka stalowa (m-g)                   	0,1000	  10,00	  1,00

(w tym wartość: :  R =  4 922,47;      M =   0,00;      S =  1 343,00)

011)       KNR 201-0322-030000

Analogia - Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such. grunt kat.I-II

Ilość:		1790,00 m2

Razem wartość w: 	  4,85 zł/m2		 8 679,91 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,3730	  11,07	  4,13

Sprzęt:

obudowa stalowa (m-g)                   	0,0900	  8,00	  0,72

(w tym wartość: :  R =  7 391,11;      M =   0,00;      S =  1 288,80)

012)       KNR 201-0322-040000

J.w. lecz grunt kat. III-IV - analogia

Ilość:		895,00 m2

Razem wartość w: 	  3,26 zł/m2		 2 920,19 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,2297	  11,07	  2,54

Sprzęt:

obudowa stalowa (m-g)                   	0,0900	  8,00	  0,72

(w tym wartość: :  R =  2 275,79;      M =   0,00;      S =   644,40)

013)       KNR 201-0229-010000

Przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM na odległość do 10 m -  zasypka

Ilość:		2610,00 m3

Razem wartość w: 	  0,72 zł/m3		 1 871,11 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

Spych.gasienicowa 55kW  (1) (M-G)       	0,0100	  71,69	  0,72

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =  1 871,11)

014)       KNR 201-0320-04000-

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m - zasypka

Ilość:		652,00 m3

Razem wartość w: 	  12,79 zł/m3		 8 340,70 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,1556	  11,07	  12,79

(w tym wartość: :  R =  8 340,70;      M =   0,00;      S =   0,00)

015)       KNR 201-0236-030000

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

Ilość:		3358,00 m3

Razem wartość w: 	  1,28 zł/m3		 4 314,69 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0800	  11,07	  0,89

Sprzęt:

Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h (M-G)     	0,0110	  36,30	  0,40

(w tym wartość: :  R =  2 973,84;      M =   0,00;      S =  1 340,85)

016)       KNR 201-0211-03000-

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi 0,25m3, spycharkami 75KM z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowył.do 5t  ziemi uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.grunt kat. I-III - transport z odl. 5km  / wywóz urobku /

Ilość:		3262,00 m3

Razem wartość w: 	  16,01 zł/m3		 52 223,21 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0384	  11,07	  0,43

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) (M-G)    	0,0689	  58,00	  4,00

Spych.gasienicowa 55kW  (1) (M-G)       	0,0262	  71,69	  1,88

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,1942	  50,00	  9,71

(w tym wartość: :  R =  1 386,64;      M =   0,00;      S =  50 836,57)

017)       KNR 201-0214-03000-

Dopłata za każde dalsze  0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.grunt kat. I-III - dalsze 4 km

Ilość:		3262,00 m3

Razem wartość w: 	  5,44 zł/m3		 17 745,28 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,1088	  50,00	  5,44

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =  17 745,28)

018)       KNR 201-0211-03000-

J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu zasypkę

Ilość:		3262,00 m3

Razem wartość w: 	  35,56 zł/m3		 115 995,31 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0384	  11,07	  0,43

Materiały:

pospółka (m3)                           	1,1500	  17,00	  19,55

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) (M-G)    	0,0689	  58,00	  4,00

Spych.gasienicowa 55kW  (1) (M-G)       	0,0262	  71,69	  1,88

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,1942	  50,00	  9,71

(w tym wartość: :  R =  1 386,64;      M =  63 772,10;      S =  50 836,57)

019)       KNR 201-0214-03000-

Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.grunt kat I - III dalsze 4 km

Ilość:		3262,00 m3

Razem wartość w: 	  5,44 zł/m3		 17 745,28 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,1088	  50,00	  5,44

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =  17 745,28)

020)       KNR 201-0202-040100

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.kategoria gruntu I-II  - dowóz gruntu na podsypkę odl. 2 km

Ilość:		96,00 m3

Razem wartość w: 	  8,43 zł/m3		  809,32 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,1000	  11,07	  1,11

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) (M-G)    	0,0323	  90,72	  2,93

Samochod samowylad.5-10t (1) (M-G)      	0,0781	  56,25	  4,39

(w tym wartość: :  R =   106,27;      M =   0,00;      S =   703,04)

021)       KNR 201-0214-010100

Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntowych.grunt kat.I-II z odległości 1 km

Ilość:		96,00 m3

Razem wartość w: 	  6,22 zł/m3		  597,31 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0336	  11,07	  0,37

Sprzęt:

Samochod samowylad.5-10t (1) (M-G)      	0,1040	  56,25	  5,85

(w tym wartość: :  R =   35,71;      M =   0,00;      S =   561,60)

Ogółem KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE	 269 017,88

B)  	KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

022)       KNR 228-0501-05010-

podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm

Ilość:		386,00 m2

Razem wartość w: 	  7,03 zł/m2		 2 713,61 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,3470	  11,07	  3,84

Materiały:

pospółka (m3)                           	0,1830	  17,00	  3,11

Materiały inne:                         	2,5000 %		  0,08

(w tym wartość: :  R =  1 482,74;      M =  1 230,87;      S =   0,00)

023)       KNR 228-0503-03000-

Rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o średnicy nominalnej 250 mm

Ilość:		643,00 m

Razem wartość w: 	  4,94 zł/m		 3 174,63 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,4460	  11,07	  4,94

Materiały:

rura z PP-b  o śred.zew. 250m (m)       	0,0000	  68,71	  0,00

Materiały inne:                         	3,5000 %		  0,00

(w tym wartość: :  R =  3 174,63;      M =   0,00;      S =   0,00)

024)       KALK-ULAC-JA WŁAna

Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów

Ilość:		643,00 m

Razem wartość w: 	  9,59 zł/m		 6 164,20 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,8660	  11,07	  9,59

(w tym wartość: :  R =  6 164,20;      M =   0,00;      S =   0,00)

025)       KALK-ULAC-JA WŁASNA

Studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych z betonu kl. B45 łączone na uszczelkę elastomerową  o średnicy

1000 mm i śr. wys całkowitej 2,27 m w gotowym wykopie

Ilość:		16,00 kpl

Razem wartość w: 	 1 472,70 zł/kpl		 23 563,21 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,8700	  11,07	  20,70

Materiały:

studnia B-45 rewizyjna i połączeniowa wy	1,0000	 1 450,00	 1 450,00

Sprzęt:

Samochod skrzyn.5-10t (1) (M-G)         	0,0400	  50,00	  2,00

(w tym wartość: :  R =   331,21;      M =  23 200,00;      S =   32,00)

026)        KALK-. IN-D.

Wykonanie włączenia do studni betonowej na istniejacej kanalizacji deszczowej

Ilość:		1,00 szt

Razem wartość w: 	  177,12 zł/szt		  177,12 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	16,0000	  11,07	  177,12

(w tym wartość: :  R =   177,12;      M =   0,00;      S =   0,00)

Ogółem KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

35 792,77

C)  	PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH

027)       KNR 201-0219-05000-

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. grunt kategorii III-IV

Uwaga : Pod komory przeciskowe  1 szt.

Ilość:		71,00 m3

Razem wartość w: 	  5,16 zł/m3		  366,19 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,1127	  11,07	  1,25

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) (M-G)    	0,0431	  90,72	  3,91

(w tym wartość: :  R =   88,58;      M =   0,00;      S =   277,61)

028)       KNR 201-0321-01000-

Pełne umocnienie  ścian komór przeciskowych

Ilość:		142,00 m2

Razem wartość w: 	  9,60 zł/m2		 1 362,89 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,5937	  11,07	  6,57

Materiały:

Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm (M3) 	0,0036	  523,00	  1,88

Drewno igl.okr.korow.nasyc.na stemple (M	0,0011	  285,00	  0,30

Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U	0,1190	  6,64	  0,79

gwoździe budowlane okragłe,gołe (KG)    	0,0096	  5,56	  0,05

(w tym wartość: :  R =   933,26;      M =   429,63;      S =   0,00)

029)       KNR 201-0230-010000

Zasypywanie wykopów spycharkami

Ilość:		71,00 m3

Razem wartość w: 	  0,97 zł/m3		  68,71 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

Spych.gasienicowa 55kW  (1) (M-G)       	0,0135	  71,69	  0,97

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =   68,71)

030)       KNR 218-0409-020000

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 407 mm w gruncie  kategorii  III

Ilość:		16,00 m

Razem wartość w: 	  569,37 zł/m		 9 109,85 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,9700	  11,07	  21,81

Materiały:

rura stal przewod o śr. 407 mm (m)      	1,0500	  492,00	  516,60

Sprzęt:

maszyna do wierceń poziomych (M-G)      	1,5600	  9,00	  14,04

Wyciag do ur.ziemi elek.0,18t (M-G)     	1,5600	  6,35	  9,91

Samochod skrzyn.5-10t (1) (M-G)         	0,0500	  50,00	  2,50

Przyczepa dluz.do sam.10,0t (M-G)       	0,0500	  6,00	  0,30

Spawarka elektr.wirujaca 300A (M-G)     	1,5600	  2,70	  4,21

(w tym wartość: :  R =   348,93;      M =  8 265,60;      S =   495,33)

031)       KNR 218-0412-010000

przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych

Ilość:		16,00 m

Razem wartość w: 	  29,04 zł/m		  464,67 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,8800	  11,07	  9,74

Materiały:

podparcia ruchome ślizgowe do rur,typ a 	0,8000	  21,00	  16,80

Sprzęt:

Samochod skrzyn.5-10t (1) (M-G)         	0,0500	  50,00	  2,50

(w tym wartość: :  R =   155,87;      M =   268,80;      S =   40,00)

032)       KNR 228-0401-01000-

Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t

Ilość:		1,00 szt

Razem wartość w: 	  180,99 zł/szt		  180,99 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	4,2000	  11,07	  46,49

Materiały:

płyta drogowa żelbetowa pełna (szt)     	0,1000	  322,01	  32,20

krawędziaki iglaste (m3)                	0,0100	  566,00	  5,66

Materiały inne:                         	3,0000 %		  1,14

Sprzęt:

Zuraw samochodowy 5-6t  (1) (M-G)       	0,8700	  50,00	  43,50

Samochod skrzyn.5-10t (1) (M-G)         	1,0400	  50,00	  52,00

(w tym wartość: :  R =   46,49;      M =   39,00;      S =   95,50)

Ogółem PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH	 11 553,31

D)  	WPUSTY ULICZNE I PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE

033)       KNR 201-0119-030000

Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli

12 szt x 10 m/szt. =  120 m

Ilość:		0,12 km

Razem wartość w: 	 1 551,41 zł/km		  186,17 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	111,7300	  11,07	 1 236,85

Materiały:

Slupki drew.igl. fi 7-11 cm,dl.2,0 m (M3	0,1040	  140,00	  14,56

Sprzęt:

Samochod dostaw.do 0.9t (1) (M-G)       	7,5000	  40,00	  300,00

(w tym wartość: :  R =   148,42;      M =   1,75;      S =   36,00)

034)       KNR 201-0310-010000

Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych , głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m .grunt kategorii  I-II

120 mb : 5 =  24szt x 2m3/dół  =  48 m3

Ilość:		48,00 m3

Razem wartość w: 	  11,29 zł/m3		  541,99 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,0200	  11,07	  11,29

(w tym wartość: :  R =   541,99;      M =   0,00;      S =   0,00)

035)       KNR 211-0301-040000

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x  7szt./

Ilość:		0,09 m3

Razem wartość w: 	  531,86 zł/m3		  47,87 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	15,5000	  11,07	  171,59

Materiały:

drewno na stemple budowlane iglaste (M3)	1,0500	  300,00	  315,00

Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U	3,0000	  6,64	  19,92

soltox (KG)                             	3,0000	  8,45	  25,35

(w tym wartość: :  R =   15,44;      M =   32,42;      S =   0,00)

036)       KNR ,10-2010-119030

Wytyczenie trasy rurociągów

Ilość:		0,16 km

Razem wartość w: 	 1 551,41 zł/km		  242,02 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	111,7300	  11,07	 1 236,85

Materiały:

Slupki drew.igl. fi 7-11 cm,dl.2,0 m (M3	0,1040	  140,00	  14,56

Sprzęt:

Samochod dostaw.do 0.9t (1) (M-G)       	7,5000	  40,00	  300,00

(w tym wartość: :  R =   192,95;      M =   2,27;      S =   46,80)

037)       KNR 201-0317-01000-

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.I-II

Ilość:		131,00 m3

Razem wartość w: 	  13,64 zł/m3		 1 786,61 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,2320	  11,07	  13,64

(w tym wartość: :  R =  1 786,61;      M =   0,00;      S =   0,00)

038)       KNR 201-0317-02000-

wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat. III-IV

Ilość:		87,00 m3

Razem wartość w: 	  29,60 zł/m3		 2 575,30 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	2,6740	  11,07	  29,60

(w tym wartość: :  R =  2 575,30;      M =   0,00;      S =   0,00)

039)       KNR 201-0321-01000-

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych, grunt kat. I-II

Ilość:		262,00 m2

Razem wartość w: 	  9,60 zł/m2		 2 514,64 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,5937	  11,07	  6,57

Materiały:

Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm (M3) 	0,0036	  523,00	  1,88

Drewno igl.okr.korow.nasyc.na stemple (M	0,0011	  285,00	  0,30

Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U	0,1190	  6,64	  0,79

gwoździe budowlane okragłe,gołe (KG)    	0,0096	  5,56	  0,05

(w tym wartość: :  R =  1 721,93;      M =   792,70;      S =   0,00)

040)       KNR 201-0321-02000-

pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką.grunt kat. III-IV

Ilość:		174,00 m2

Razem wartość w: 	  9,12 zł/m2		 1 587,01 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,5506	  11,07	  6,10

Materiały:

Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm (M3) 	0,0036	  523,00	  1,88

Drewno igl.okr.korow.nasyc.na stemple (M	0,0011	  285,00	  0,30

Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U	0,1190	  6,64	  0,79

gwoździe budowlane okragłe,gołe (KG)    	0,0096	  5,56	  0,05

(w tym wartość: :  R =  1 060,55;      M =   526,45;      S =   0,00)

041)       KNR 201-0320-04000-

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii  I-II

Ilość:		126,00 m3

Razem wartość w: 	  12,79 zł/m3		 1 611,85 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,1556	  11,07	  12,79

(w tym wartość: :  R =  1 611,85;      M =   0,00;      S =   0,00)

042)       KNR 201-0320-05000-

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii  III-IV

Ilość:		82,00 m3

Razem wartość w: 	  15,01 zł/m3		 1 230,99 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,3561	  11,07	  15,01

(w tym wartość: :  R =  1 230,99;      M =   0,00;      S =   0,00)

043)       KNR 201-0236-030000

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

Ilość:		206,00 m3

Razem wartość w: 	  1,28 zł/m3		  264,69 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0800	  11,07	  0,89

Sprzęt:

Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h (M-G)     	0,0110	  36,30	  0,40

(w tym wartość: :  R =   182,43;      M =   0,00;      S =   82,26)

044)       KNR 201-0211-03000-

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi 0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowył.do 5t  ziemi uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.grunt kat. I-III - transport z odl. 5 km  / wywóz urobku /

Ilość:		218,00 m3

Razem wartość w: 	  16,01 zł/m3		 3 490,09 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0384	  11,07	  0,43

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) (M-G)    	0,0689	  58,00	  4,00

Spych.gasienicowa 55kW  (1) (M-G)       	0,0262	  71,69	  1,88

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,1942	  50,00	  9,71

(w tym wartość: :  R =   92,67;      M =   0,00;      S =  3 397,42)

045)       KNR 201-0214-01000-

nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach gruntów.grunt kat. I-II - dalsze 4 km / 8 dodatków /

Uwaga : wywóz gruntu

Ilość:		218,00 m3

Razem wartość w: 	  1,27 zł/m3		  277,19 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0042	  11,07	  0,05

Sprzęt:

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,0245	  50,00	  1,23

(w tym wartość: :  R =   10,14;      M =   0,00;      S =   267,05)

046)       KNR 201-0211-03000-

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi 0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowył.do 5t  ziemi uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.grunt kat. I-III - transport z odl. 2 km  / dowóz pospółki na wymianę gruntu /

Ilość:		192,00 m3

Razem wartość w: 	  16,01 zł/m3		 3 073,84 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0384	  11,07	  0,43

Sprzęt:

Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) (M-G)    	0,0689	  58,00	  4,00

Spych.gasienicowa 55kW  (1) (M-G)       	0,0262	  71,69	  1,88

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,1942	  50,00	  9,71

(w tym wartość: :  R =   81,62;      M =   0,00;      S =  2 992,22)

047)       KNR 201-0214-03000-

Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.grunt kat I - III - dalszy 1 km (dowóz pospółki na wymianę gruntu )

Ilość:		192,00 m3

Razem wartość w: 	  5,44 zł/m3		 1 044,48 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,1088	  50,00	  5,44

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =  1 044,48)

048)       KNR 201-0203-01000-

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.kategoria gruntu  I-II  (podsypka)

Ilość:		14,00 m3

Razem wartość w: 	  6,23 zł/m3		  87,21 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0744	  11,07	  0,82

Sprzęt:

koparka gąsienicowa 1,20 m3 (M-G)       	0,0215	  62,00	  1,33

Samochod samowylad.5-10t (1) (M-G)      	0,0724	  56,25	  4,07

(w tym wartość: :  R =   11,53;      M =   0,00;      S =   75,68)

049)       KNR 201-0214-01010-

nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntów.grunt kat. I-II - dalsze 4 km (podsypka )

Ilość:		14,00 m3

Razem wartość w: 	  0,92 zł/m3		  12,94 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0042	  11,07	  0,05

Sprzęt:

Samochod samowylad.5-10t (1) (M-G)      	0,0156	  56,25	  0,88

(w tym wartość: :  R =   0,65;      M =   0,00;      S =   12,29)

Ogółem WPUSTY ULICZNE I PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE	 20 574,86

E)  	PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

050)       KNR 228-0501-05010-

Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm

Ilość:		94,00 m2

Razem wartość w: 	  7,03 zł/m2		  660,83 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,3470	  11,07	  3,84

Materiały:

pospółka (m3)                           	0,1830	  17,00	  3,11

Materiały inne:                         	2,5000 %		  0,08

(w tym wartość: :  R =   361,08;      M =   299,74;      S =   0,00)

051)       KNR 228-0503-02000-

rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o średnicy nominalnej 200 mm

Ilość:		156,00 m

Razem wartość w: 	  49,77 zł/m		 7 763,59 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,3670	  11,07	  4,06

Materiały:

rura kanaliz.  PP - b S o śr 200 mm (M) 	1,0400	  42,46	  44,16

Materiały inne:                         	3,5000 %		  1,55

(w tym wartość: :  R =   633,78;      M =  7 129,82;      S =   0,00)

052)       KNR 218-0804-010000

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t

Ilość:		156,00 m

Razem wartość w: 	  3,60 zł/m		  561,66 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,2784	  11,07	  3,08

Materiały:

woda (M3)                               	0,0500	  2,69	  0,13

Sprzęt:

Samochod beczkowoz 4.0t (1) (M-G)       	0,0120	  32,00	  0,38

(w tym wartość: :  R =   480,77;      M =   20,98;      S =   59,90)

053)       KNR 218-0625-01000-

Wpusty uliczne o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem - śr. głeb. 1,48 m

Ilość:		23,00 szt

Razem wartość w: 	 2 510,50 zł/szt		 57 741,45 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	13,0500	  11,07	  144,46

Materiały:

smoła surowa gazowa lub koksowa (kg)    	0,2300	  2,17	  0,50

piasek (M3)                             	0,0200	  19,00	  0,38

cement portlandzki "25" z dodatkami (kg)	7,0000	  195,00	 1 365,00

pierścień odciążający żelbetowy (SZT.)  	1,0000	  0,00	  0,00

nadstawki betonowe ściekowe,śr.500mm,l=1	1,0000	  85,14	  85,14

osadniki betonowe,śred.500 mm (szt)     	1,0000	  136,80	  136,80

pierścienie podtrzymujące wpust (szt)   	1,0000	  85,14	  85,14

syfony kamionkowe kanal.kiel.śr.200mm/i 	1,0000	  341,21	  341,21

wpusty uliczne żeliwne,ściekowe 650x450 	1,0000	  306,23	  306,23

Sprzęt:

Samochod skrzyn.do 5.0t (1) (M-G)       	1,0400	  43,88	  45,64

(w tym wartość: :  R =  3 322,66;      M =  53 369,18;      S =  1 049,61)

Ogółem PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE	 66 727,53

F)  	KOLEKTORY I  PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY DROGOWE

054)       KNR 231-0803-01000-

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  5,41 zł/m2		 2 295,86 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,4158	  11,07	  4,60

Sprzęt:

piła diamentowa (m-g)                   	0,1249	  6,50	  0,81

(w tym wartość: :  R =  1 951,63;      M =   0,00;      S =   344,22)

055)       KNR 231-0803-02000-

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 6 cm

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  4,74 zł/m2		 2 010,77 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,4284	  11,07	  4,74

(w tym wartość: :  R =  2 010,77;      M =   0,00;      S =   0,00)

056)       KNR 231-0802-05000-

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm

Ilość:		831,00 m2

Razem wartość w: 	  6,03 zł/m2		 5 009,87 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,5446	  11,07	  6,03

(w tym wartość: :  R =  5 009,87;      M =   0,00;      S =   0,00)

057)       KNR 231-0802-06000-

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  3,21 zł/m2		 1 363,04 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,2904	  11,07	  3,21

(w tym wartość: :  R =  1 363,04;      M =   0,00;      S =   0,00)

058)       KNR 231-0813-03000-

Rozebranie krawężników betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej

Ilość:		54,00 m

Razem wartość w: 	  2,57 zł/m		  138,63 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,2319	  11,07	  2,57

(w tym wartość: :  R =   138,63;      M =   0,00;      S =   0,00)

059)       KNR 231-0815-02000-

Rozebranie chodników betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

Ilość:		20,00 m2

Razem wartość w: 	  1,38 zł/m2		  27,65 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,1249	  11,07	  1,38

(w tym wartość: :  R =   27,65;      M =   0,00;      S =   0,00)

060)       KNR 231-0814-02000-

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

Ilość:		20,00 m

Razem wartość w: 	  0,88 zł/m		  17,60 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0795	  11,07	  0,88

(w tym wartość: :  R =   17,60;      M =   0,00;      S =   0,00)

061)       KNR 231-0807-01000-

Rozebranie nawierzchni  betonowej z trylinki / analog./

Ilość:		59,00 m2

Razem wartość w: 	  8,71 zł/m2		  513,62 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,7864	  11,07	  8,71

(w tym wartość: :  R =   513,62;      M =   0,00;      S =   0,00)

062)       KNR N006-0805-05000-

Rozebranie chodników z kostki betonowej grub.5 cm.

Ilość:		3,00 m2

Razem wartość w: 	  1,02 zł/m2		  3,07 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0925	  11,07	  1,02

(w tym wartość: :  R =   3,07;      M =   0,00;      S =   0,00)

063)       KNR 231-0815-01000-

Rozebranie chodnika z  płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

Ilość:		41,00 m2

Razem wartość w: 	  1,08 zł/m2		  44,21 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0974	  11,07	  1,08

(w tym wartość: :  R =   44,21;      M =   0,00;      S =   0,00)

064)       KNR 231-0114-05000-

Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia warstwa dolna. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Ilość:		831,00 m2

Razem wartość w: 	  11,07 zł/m2		 9 197,55 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0333	  11,07	  0,37

Materiały:

kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłucz	0,3182	  24,84	  7,90

woda (M3)                               	0,0150	  2,69	  0,04

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,04

Sprzęt:

równiarka samojezdn.74kw/100km (M-G)    	0,0027	  68,25	  0,18

Walec statycz.samoj.10t (1) (M-G)       	0,0387	  65,40	  2,53

(w tym wartość: :  R =   306,33;      M =  6 634,84;      S =  2 256,38)

065)       KNR 231-0114-06000-

Podbudowa z kruszywa łamanego. warstwa dolna. dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  3,21 zł/m2		 1 362,72 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0055	  11,07	  0,06

Materiały:

kruszywa min.łamane niesort.0-60mm,tłucz	0,1060	  24,84	  2,63

woda (M3)                               	0,0050	  2,69	  0,01

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,01

Sprzęt:

równiarka samojezdn.74kw/100km (M-G)    	0,0010	  68,25	  0,07

Walec statycz.samoj.10t (1) (M-G)       	0,0065	  65,40	  0,43

(w tym wartość: :  R =   25,82;      M =  1 127,72;      S =   209,18)

066)       KNR 231-0312-01000-

Analog.wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego standard KR-3  -  warstwa wyrównawcza,  grubości po zagęszczeniu 4 cm

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  17,27 zł/m2		 7 321,96 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0296	  11,07	  0,33

Materiały:

Miesz. z betonu asfalt. (T)             	0,0934	  165,00	  15,41

Sprzęt:

Rozklad.mas bitum.4.5m (2) (M-G)        	0,0065	  100,00	  0,65

Walec statycz.samoj.10t (1) (M-G)       	0,0065	  65,40	  0,43

Walec statycz.samoj.15t (1) (M-G)       	0,0065	  70,00	  0,46

(w tym wartość: :  R =   138,93;      M =  6 534,26;      S =   648,76)

067)       KNR 231-0312-02000-

Nawierzchnia z  betonu asfaltowego ,  warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  8,65 zł/m2		 3 666,14 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0142	  11,07	  0,16

Materiały:

Miesz. z betonu asfalt. (T)             	0,0466	  165,00	  7,69

Sprzęt:

Rozklad.mas bitum.4.5m (2) (M-G)        	0,0034	  100,00	  0,34

Walec statycz.samoj.10t (1) (M-G)       	0,0034	  65,40	  0,22

Walec statycz.samoj.15t (1) (M-G)       	0,0034	  70,00	  0,24

(w tym wartość: :  R =   66,65;      M =  3 260,14;      S =   339,35)

068)       KNR 231-0312-05000-

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -  warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  10,56 zł/m2		 4 477,69 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0294	  11,07	  0,33

Materiały:

Beton asfaltowy  war.scier (T)          	0,0719	  125,00	  8,99

Sprzęt:

Rozklad.mas bitum.4.5m (2) (M-G)        	0,0053	  100,00	  0,53

Walec statycz.samoj.10t (1) (M-G)       	0,0053	  65,40	  0,35

Walec statycz.samoj.15t (1) (M-G)       	0,0053	  70,00	  0,37

(w tym wartość: :  R =   137,99;      M =  3 810,70;      S =   528,99)

069)       KNR 231-0312-06000-

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

Ilość:		424,00 m2

Razem wartość w: 	  3,52 zł/m2		 1 493,43 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,0089	  11,07	  0,10

Materiały:

Beton asfaltowy  war.scier (T)          	0,0240	  125,00	  3,00

Sprzęt:

Rozklad.mas bitum.4.5m (2) (M-G)        	0,0018	  100,00	  0,18

Walec statycz.samoj.10t (1) (M-G)       	0,0018	  65,40	  0,12

Walec statycz.samoj.15t (1) (M-G)       	0,0018	  70,00	  0,13

(w tym wartość: :  R =   41,77;      M =  1 272,00;      S =   179,66)

070)       KNR 231-0502-01000-

Nawierzchnia z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Ilość:		3,00 m2

Razem wartość w: 	  7,47 zł/m2		  22,40 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,5596	  11,07	  6,19

Materiały:

płyty betonowe chodnikowe 35x35x5 cm (SZ	8,0900	  0,00	  0,00

piasek (M3)                             	0,0630	  19,00	  1,20

woda (M3)                               	0,0250	  2,69	  0,07

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,01

(w tym wartość: :  R =   18,58;      M =   3,81;      S =   0,00)

071)       KNR KALK-ULAC-JA WŁA

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km  -

Ilość:		197,00 t

Razem wartość w: 	  19,69 zł/t		 3 878,44 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

Samochod samowylad.5-10t (1) (M-G)      	0,3500	  56,25	  19,69

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =  3 878,44)

072)       KNR 401-0108-11000-

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Ilość:		42,00 m3

Razem wartość w: 	  34,52 zł/m3		 1 449,85 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,8600	  11,07	  9,52

Sprzęt:

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,5000	  50,00	  25,00

(w tym wartość: :  R =   399,85;      M =   0,00;      S =  1 050,00)

073)       KNR 401-0108-12000-

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km

Ilość:		42,00 m3

Razem wartość w: 	  4,00 zł/m3		  168,00 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

Samochod samowylad.do 5t (1) (M-G)      	0,0800	  50,00	  4,00

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =   168,00)

074)       KNR 231-0502-01000-

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej / z rozebranego materiału/

Ilość:		41,00 m2

Razem wartość w: 	  7,47 zł/m2		  306,08 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,5596	  11,07	  6,19

Materiały:

płyty betonowe chodnikowe 35x35x5 cm (SZ	8,0900	  0,00	  0,00

piasek (M3)                             	0,0630	  19,00	  1,20

woda (M3)                               	0,0250	  2,69	  0,07

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,01

(w tym wartość: :  R =   253,99;      M =   52,09;      S =   0,00)

075)       KNR 231-0502-05000-

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej /z rozebranego materiału/

Ilość:		20,00 m2

Razem wartość w: 	  8,90 zł/m2		  177,91 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,6266	  11,07	  6,94

Materiały:

płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm (sz	4,0800	  0,00	  0,00

piasek (M3)                             	0,0834	  19,00	  1,58

cement portlandzki zwykły "35" b/dodatkó	0,0008	  302,60	  0,24

woda (M3)                               	0,0456	  2,69	  0,12

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,01

(w tym wartość: :  R =   138,73;      M =   39,18;      S =   0,00)

076)       KNR 231-0509-03000-

Wykonanie nawierzchni z kostki "trylinka" / z rozebranego materiału/ - analog.

Ilość:		59,00 m2

Razem wartość w: 	  11,14 zł/m2		  657,10 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,7246	  11,07	  8,02

Materiały:

płyty drogowe betonowe kwadratowe gr.12 	10,5600	  0,00	  0,00

piasek (M3)                             	0,0895	  19,00	  1,70

cement portlandzki zwykły "35" b/dodatkó	0,0042	  302,60	  1,27

woda (M3)                               	0,0480	  2,69	  0,13

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,02

(w tym wartość: :  R =   473,26;      M =   183,85;      S =   0,00)

077)       KNR 231-0403-01000-

Krawężniki betonowe na podsypce piaskowej / z rozebranego materiału/

Ilość:		54,00 m

Razem wartość w: 	  20,68 zł/m		 1 116,69 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,3838	  11,07	  4,25

Materiały:

krawężniki drogowe betonowe (M)         	1,0200	  15,69	  16,00

piasek (M3)                             	0,0128	  19,00	  0,24

cement portlandzki zwykły "35" b/dodatkó	0,0003	  302,60	  0,09

woda (M3)                               	0,0042	  2,69	  0,01

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,08

(w tym wartość: :  R =   229,43;      M =   887,26;      S =   0,00)

078)       KNR 231-0407-04000-

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej / z rozebranego materaiału/

Ilość:		20,00 m

Razem wartość w: 	  2,87 zł/m		  57,34 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	0,2458	  11,07	  2,72

Materiały:

obrzeża betonowe 30x8 cm (m)            	1,0200	  0,00	  0,00

piasek (M3)                             	0,0060	  19,00	  0,11

cement portlandzki zwykły "35" b/dodatkó	0,0001	  302,60	  0,03

woda (M3)                               	0,0004	  2,69	  0,00

Materiały inne:                         	0,5000 %		  0,00

(w tym wartość: :  R =   54,42;      M =   2,92;      S =   0,00)

Ogółem KOLEKTORY I  PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY DROGOWE	 46 777,61

G)  	ROBOTY DODATKOWE

079)       KNR 201-0607-010000

igłofiltry o średnicy do 50 mm,wypłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m.

Ilość:		400,00 szt

Razem wartość w: 	  29,53 zł/szt		 11 810,36 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robocizna: R-G                                    	1,0700	  11,07	  11,84

Materiały:

kolektory stalowe kołnierzowe,śr.200 mm 	0,0500	  46,62	  2,33

węże gumowe,śr.50 mm (M)                	0,2000	  7,50	  1,50

igłofiltry (igły) (SZT.)                	0,1000	  39,80	  3,98

śruby m-16 z nakrętkami (KG)            	0,4000	  4,47	  1,79

uszczelki azb-kauczukowe,śr.100-125/2 mm	0,2000	  3,96	  0,79

Sprzęt:

wciągnik przejezdny 1,5-5,0 t (M-G)     	1,0000	  2,89	  2,89

Samochod skrzyn.do 5.0t (1) (M-G)       	0,1100	  40,00	  4,40

(w tym wartość: :  R =  4 737,96;      M =  4 156,40;      S =  2 916,00)

080)       KNR 201-0605-01000-

pompowanie wody pompą elektryczną wg dziennika pracy pomp

Ilość:		80,00 r-g

Razem wartość w: 	  6,20 zł/r-g		  496,00 zł

Nakład jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzęt:

agregat pompowy (M-G)                   	1,0000	  6,20	  6,20

(w tym wartość: :  R =   0,00;      M =   0,00;      S =   496,00)

Ogółem ROBOTY DODATKOWE	 12 306,36