Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych :

Modernizacja drogi nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów

na odcinku ulicy Dworcowej i Placu Wolności

w miejscowości Babiak

KANALIZACJA DESZCZOWA

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.23.21.30-2       - roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

4511.12.00 - 0     - roboty w zakresie przygotowania

terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.24.40- 8     - roboty w zakresie budowy

rurociągów do odprowadzenia ścieków

45.25.56.00- 5      - roboty w zakresie kładzenia rur  w kanalizacji

45.25.55.00- 4      - roboty wiertnicze i górnicze

45.23.32.23- 8      - wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.22- 1      -  roboty w zakresie chodnika

- Adres obiektu : Babiak   gmina Babiak

- Nazwa i Adres Zamawiającego :

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

- Data opracowania przedmiaru :

wrzesień, 2007 r.

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   A

- Kolektory deszczowe – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   B

- Kolektory deszczowe – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ   C

- Przewierty na kolektorach deszczowych

ROZDZIAŁ   D

- Wpusty uliczne i przykanaliki – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   E

- Wpusty uliczne i przykanaliki – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ   F

- Kolektory  i przykanaliki – roboty drogowe

ROZDZIAŁ   G

- Roboty dodatkowe

A)  	KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE

001)       KNR 201-0119-030000

Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli

26 szt x 10 m/szt. =   260 m

Ilość:		0,26 km

002)       KNR 201-0310-010000

Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych , głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m,,grunt kat. I-II

110 mb : 5 =  52 szt x 2m3/dół  =  104 m3

Ilość:		104,00 m3

003)       KNR 211-0301-040000

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x 13 szt./

Ilość:		0,163 m3

004)       KNR 201-0119-030000

Wytyczenie trasy rurociągów

Ilość:		0,643 km

005)       KNR 201-0218-010000

MOD. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II

Ilość:		1129,00 m3

006)       KNR 201-0218-020000

j.w. lecz grunt kat. III

Ilość:		752,00 m3

007)       KNR 201-0317-04000-

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. I-II

Ilość:		282,00 m3

008)       KNR 201-0317-05000-

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.

z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.III-IV

Ilość:		188,00 m3

009)       KNR 201-0321-01000-

Analogia -  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat. I-II

Ilość:		2687,00 m2

010)       KNR 201-0321-02000-

Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat. III-IV

Ilość:		1343,00 m2

011)       KNR 201-0322-030000

Analogia - Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such. grunt kat.I-II

Ilość:		1790,00 m2

012)       KNR 201-0322-040000

J.w. lecz grunt kat. III-IV - analogia

Ilość:		895,00 m2

013)       KNR 201-0229-010000

Przemieszczenie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM na odległość do 10 m

-  zasypka

Ilość:		2610,00 m3

014)       KNR 201-0320-04000-

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m

i szerokość 0,8-1,5 m - zasypka

Ilość:		652,00 m3

015)       KNR 201-0236-030000

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

Ilość:		3358,00 m3

016)       KNR 201-0211-03000-

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi 0,25m3, spycharkami 75KM z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowył.do 5t  ziemi uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.grunt kat. I-III - transport z odl. 5km  / wywóz urobku /

Ilość:		3262,00 m3

017)       KNR 201-0214-03000-

Dopłata za każde dalsze  0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.grunt kat. I-III - dalsze 4 km

Ilość:		3262,00 m3

018)       KNR 201-0211-03000-

J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu zasypkę

Ilość:		3262,00 m3

019)       KNR 201-0214-03000-

Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.grunt kat I - III dalsze 4 km

Ilość:		3262,00 m3

020)       KNR 201-0202-040100

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.kategoria gruntu I-II  - dowóz gruntu na podsypkę odl. 2 km

Ilość:		96,00 m3

021)       KNR 201-0214-010100

Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntowych.grunt kat.I-II z odległości 1 km

Ilość:		96,00 m3

B)  	KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

022)       KNR 228-0501-05010-

podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm

Ilość:		386,00 m2

023)       KNR 228-0503-03000-

Rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o średnicy nominalnej 250 mm

Ilość:		643,00 m

024)       KALKULACJA WŁASNA

Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów

Ilość:		643,00 m

025)       KALKULACJA WŁASNA

Studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych z betonu kl. B45 łączone na uszczelkę elastomerową  o średnicy  1000 mm i śr. wys całkowitej 2,27 m w gotowym wykopie

Ilość:		16,00 kpl

026)       KALKULACJA WŁASNA

Wykonanie włączenia do studni betonowej na istniejacej kanalizacji deszczowej

Ilość:		1,00 szt

C)  	PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH

027)       KNR 201-0219-05000-

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. grunt kategorii III-IV

Uwaga : Pod komory przeciskowe  1 szt.

Ilość:		71,00 m3

028)       KNR 201-0321-01000-

Pełne umocnienie  ścian komór przeciskowych

Ilość:		142,00 m2

029)       KNR 201-0230-010000

Zasypywanie wykopów spycharkami

Ilość:		71,00 m3

030)       KNR 218-0409-020000

Przewierty maszyną do wierceń poziomych  długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej

407 mm w gruncie  kategorii  III

Ilość:		16,00 m

031)       KNR 218-0412-010000

przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych

Ilość:		16,00 m

032)       KNR 228-0401-01000-

Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t

Ilość:		1,00 szt

D)  	WPUSTY ULICZNE I PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE

033)       KNR 201-0119-030000

Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli

12 szt x 10 m/szt. =  120 m

Ilość:		0,12 km

034)       KNR 201-0310-010000

Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych , głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m .grunt kategorii  I-II

120 mb : 5 =  24szt x 2m3/dół  =  48 m3

Ilość:		48,00 m3

035)       KNR 211-0301-040000

Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych / 0,0125 x  7szt./

Ilość:		0,09 m3

036)       KNR ,10-2010-119030

Wytyczenie trasy rurociągów

Ilość:		0,156 km

037)       KNR 201-0317-01000-

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.

z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat.I-II

Ilość:		131,00 m3

038)       KNR 201-0317-02000-

wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.

z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat. III-IV

Ilość:		87,00 m3

039)       KNR 201-0321-01000-

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych, grunt kat. I-II

Ilość:		262,00 m2

040)       KNR 201-0321-02000-

pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką.grunt kat. III-IV

Ilość:		174,00 m2

041)       KNR 201-0320-04000-

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m

i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii  I-II

Ilość:		126,00 m3

042)       KNR 201-0320-05000-

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m

i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii  III-IV

Ilość:		82,00 m3

043)       KNR 201-0236-030000

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

Ilość:		206,00 m3

044)       KNR 201-0211-03000-

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi 0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowył.do 5t  ziemi uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.grunt kat. I-III - transport z odl. 5 km  / wywóz urobku /

Ilość:		218,00 m3

045)       KNR 201-0214-01000-

nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po terenie,drogach gruntów.grunt kat. I-II - dalsze 4 km / 8 dodatków /

Uwaga : wywóz gruntu

Ilość:		218,00 m3

046)       KNR 201-0211-03000-

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi 0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odl. 1 km samochodami samowył.do 5t  ziemi uprzednio zmagazynowanej  w hałdach.grunt kat. I-III - transport z odl. 2 km  / dowóz pospółki na wymianę gruntu /

Ilość:		192,00 m3

047)       KNR 201-0214-03000-

Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.grunt kat I - III - dalszy 1 km (dowóz pospółki na wymianę gruntu )

Ilość:		192,00 m3

048)       KNR 201-0203-01000-

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.kategoria gruntu  I-II  (podsypka)

Ilość:		14,00 m3

049)       KNR 201-0214-01010-

nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntów.grunt kat. I-II -dalsze 4 km

(podsypka )

Ilość:		14,00 m3

E)  	PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

050)       KNR 228-0501-05010-

Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm

Ilość:		94,00 m2

051)       KNR 228-0503-02000-

rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o średnicy nominalnej 200 mm

Ilość:		156,00 m

052)       KNR 218-0804-010000

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t

Ilość:		156,00 m

053)       KNR 218-0625-01000-

Wpusty uliczne o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem - śr. głeb. 1,48 m

Ilość:		23,00 szt

F)  	KOLEKTORY I  PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY DROGOWE

054)       KNR 231-0803-01000-

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji

Ilość:		424,00 m2

055)       KNR 231-0803-02000-

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 6 cm

Ilość:		424,00 m2

056)       KNR 231-0802-05000-

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm

Ilość:		831,00 m2

057)       KNR 231-0802-06000-

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm

Ilość:		424,00 m2

058)       KNR 231-0813-03000-

Rozebranie krawężników betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej

Ilość:		54,00 m

059)       KNR 231-0815-02000-

Rozebranie chodników betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

Ilość:		20,00 m2

060)       KNR 231-0814-02000-

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

Ilość:		20,00 m

061)       KNR 231-0807-01000-

Rozebranie nawierzchni  betonowej z trylinki / analog./

Ilość:		59,00 m2

062)       KNR N006-0805-05000-

Rozebranie chodników z kostki betonowej grub.5 cm.

Ilość:		3,00 m2

063)       KNR 231-0815-01000-

Rozebranie chodnika z  płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

Ilość:		41,00 m2

064)       KNR 231-0114-05000-

Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia warstwa dolna. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Ilość:		831,00 m2

065)       KNR 231-0114-06000-

Podbudowa z kruszywa łamanego. warstwa dolna. dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm

Ilość:		424,00 m2

066)       KNR 231-0312-01000-

Analog.wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego standard KR-3  -  warstwa wyrównawcza,  grubości po zagęszczeniu 4 cm

Ilość:		424,00 m2

067)       KNR 231-0312-02000-

Nawierzchnia z  betonu asfaltowego ,  warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm

Ilość:		424,00 m2

068)       KNR 231-0312-05000-

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -  warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm

Ilość:		424,00 m2

069)       KNR 231-0312-06000-

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm

Ilość:		424,00 m2

070)       KNR 231-0502-01000-

Nawierzchnia z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Ilość:		3,00 m2

071)       KALKULACJA WŁASNA

Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km  -

Ilość:		197,00 t

072)       KNR 401-0108-11000-

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Ilość:		42,00 m3

073)       KNR 401-0108-12000-

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny

1 km - dalsze 4 km

Ilość:		42,00 m3

074)       KNR 231-0502-01000-

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

/ z rozebranego materiału/

Ilość:		41,00 m2

075)       KNR 231-0502-05000-

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

/z rozebranego materiału/

Ilość:		20,00 m2

076)       KNR 231-0509-03000-

Wykonanie nawierzchni z kostki "trylinka" / z rozebranego materiału/ - analog.

Ilość:		59,00 m2

077)       KNR 231-0403-01000-

Krawężniki betonowe na podsypce piaskowej / z rozebranego materiału/

Ilość:		54,00 m

078)       KNR 231-0407-04000-

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej / z rozebranego materaiału/

Ilość:		20,00 m

G)  	ROBOTY DODATKOWE

079)       KNR 201-0607-010000

igłofiltry o średnicy do 50 mm,wypłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m.

Ilość:		400,00 szt

080)       KNR 201-0605-01000-

pompowanie wody pompą elektryczną wg dziennika pracy pomp

Ilość:		80,00 r-g