OPIS  TECHNICZNY

- Cel opracowania projektu

Celem  niniejszej dokumentacji jest zaprojektowanie   przebudowy drogi  powiatowej nr 3407P Krzykosy - Bierzwienna

.

2. Zakres projektu

Przebudowa drogi    powiatowej nr 3407P Krzykosy - Bierzwienna

polegać będzie na :

- wykonaniu robót ziemnych

- wykonaniu podbudowy tłuczniowej na poszerzeniu nawierzchni jezdni

- wykonaniu profilowania istniejącej nawierzchni bitumicznej

- wykonaniu nawierzchni bitumicznej  warstwy ścieralnej

- wykonaniu poboczy gruntowych

- wykonaniu odwodnienia - rów drogowy trapezowy

- wykonaniu  zjazdów do posesji i na pola uprawne

- wykonaniu przepustu  drogowego na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie.

3. Podstawa opracowania projektu

- Projekt niniejszy opracowano na zlecenie PZD  w Kole

- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000

- Dane wyjściowe do projektowania drogi ustalone z inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich   usytuowanie  ( Dz. U. Nr. 43,poz. 430)

- Katalogi Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

- Katalog Powtarzalnych Elementów  Drogowych / KPED cz. I i II /

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2003  "Prawo budowlane" ( Dz. U. Nr  207, poz.2016 )

4. Opis stanu istniejącego

- Istniejąca droga przebiega przez wieś Krzykosy i Bierzwienna i jest łącznikiem drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca  - Dąbie z drogą krajową nr 92 Poznań – Łowicz.

- Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości.

- Na odcinku od km 0+000,00 do 1+300,00 km droga posiada nawierzchnię o szerokości 5,00 mb

- Na odcinku od km 1+300,00 do  3+869,00 km  droga posiada nawierzchnię o szerokości 4,00 mb

- W km 3+865,50 zlokalizowany jest przepust z rur betonowych  40 zamulony i zarwany.

- Na całym odcinku istnieją rowy przydrożne zamulone, zanieczyszczone , oraz istnieją zjazdy do posesji i pól bez przepustów rurowych.

- Na całym odcinku drogi pozostały po wycince drzew nie wykarczowane  pnie w ilości 84 szt.

- Powyższą lokalizację pokazano na planie orientacyjnym.

5. Stan projektowany

5.1 Dane wyjściowe i parametry techniczne obiektu

- kategoria drogi - powiatowa

- klasa drogi - lokalna "L"

- szerokość jezdni -  5,00 mb

- szerokość poboczy 2 x 1,00 mb

- przekrój poprzeczny  -  drogowy

- spadek  - jednostronny  6% na łuku

- spadek  - daszkowy  2%

- prędkość projektowa   50 km/h

  - Obiekt w planie sytuacyjnym

- przebieg sytuacyjny odcinka drogi pokazuje mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000 , oś drogi poprowadzono tak aby nie występowała konieczność wykupu gruntów, wierzchołki opisano na mapie pokazując domiary do stałych punktów. Projektowany odcinek  wynosi 3865,00 mb tj. km 0+000 do 3+865,00

- przebieg drogi  wynika z uwarunkowań przekazanych przez inwestora tj. PZD w Kole zapisanych w wytycznych do projektowania.

5.3 Obiekt w profilu podłużnym

- Punkty wysokościowe - reper roboczy  / śruba nabita w jezdnie o nawierzchni bitumicznej o wysokości    H = 116,26 mnpm /

- z uwagi na ograniczenia wysokościowe wynikające z powiązania niwelety drogi z istniejącymi wjazdami do posesji zaprojektowano tak aby zachować spadki w celu odprowadzenia wody .

5.4 Obiekt w przekroju poprzecznym

- Jezdnia

- w km 0 + 000 do 3+865,00  szer. jezdni 5,00

- spadek daszkowy 2% w kierunku rowu przydrożnego

- nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa grubości 4 cm -  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  st. II

- w km 3 + 200 do km 3 + 400 projektuje się korektę osi jezdni .

- Podbudowa na poszerzeniu jezdni

- Km 1+300,00 do 3+865,00  projektuje się wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni 2 x 0,60 mb

- Km 3+200,00 do 3+400,00  projektuje się wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni 1 x 1,20 mb

- Km 3+400 do 3+865,00  projektuje się wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni 2 x 0,60 mb grubości :

- dolna warstwa grubości 15 cm z kamienia łamanego

- górna warstwa grubości 8 cm  z kamienia łamanego

- Pobocze

- obustronne szerokości  1,00 mb

- spadek 6%

- Zjazdy

- Nawierzchnia żwirowa gr. 20 cm

- Rowy drogowe

- trapezowe

- pochylenie skarpy wewnętrznej 1:1,5

- pochylenie skarpy zewnętrznej 1:1,5

- szerokość dna rowu 0,40 mb

- głębokość rowu 0,60  0,70 mb

- Przepusty pod zjazdami

- projektuje się z rur PCV  30 zakończonych ściankami czołowymi wykonanych z darniny .

5.5 Odwodnienie

- Powierzchniowe

- projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych

- Przepust

- projektuje się rozbiórkę uszkodzonego przepustu z rur betonowych  pod drogą w km 3+865,00, oraz budowę nowego przepustu z rur PEHD  400 mm.