PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat :Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej z urządzeniami Telekomunikacji Polskiej  powstałej przy przebudowie drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz - Rybno

Inwestor  : Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło.

Projektował : mgr inż. Bożena Urbańska

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji

Nr 0152/96/U

###### Kalisz , sierpień 2008 rok

Egz : ....................

## Zawartość  teczki

### Karta tytułowa

- Zawartość teczki

- Oświadczenie projektanta

- Uprawnienia projektanta

- Warunki techniczne wydane przez Telekomunikację Polską  Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Obszar Eksploatacji we  Wrocławiu

- Opis techniczny

- Wykaz podstawowych materiałów

- Rysunki :

Oznaczenia do rysunków i schematów

- Ark.1-6 Plan sytuacyjny usunięcia kolizji

- Schemat projektowanej przebudowy  kanalizacji teletechnicznej

na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej i ul. Warszawskiej w Kłodawie

3	Schemat istniejącej kanalizacji teletechnicznej na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej 	i ul. Cegielnianej w Kłodawie

4	Schemat projektowanej przebudowy  kanalizacji teletechnicznej na 	skrzyżowaniu ul. Przedeckiej i ul. Cegielnianej w Kłodawie

5	Schemat istniejących przyłączy na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej

i ul. Cegielnianej w Kłodawie

6	Schemat przebudowy  przyłączy na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej                             	i ul. Cegielnianej w Kłodawie

7	Schemat istniejących kabli rozdzielczych na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej

i ul. Cegielnianej w Kłodawie

8	Schemat przebudowy  kabli rozdzielczych na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej

i ul. Cegielnianej w Kłodawie

- Schemat przebudowy kabla światłowodowego

- Schemat przebudowy sieci (likwidacja linii napowietrznej pomiędzy

km 5+185,36 a km 5+471,83  zatoka autobusowa skrzyżowanie z drogą                	na Zbójno)

11	Schemat istniejącej kanalizacji teletechnicznej w m. Przedecz ul. Kardynała 		Wyszyńskiego

12	Schemat przebudowy kanalizacji teletechnicznej w m. Przedecz ul. Kardynała 		Wyszyńskiego

13	Schemat przebudowy  kabla rozdzielczego w m. Przedecz ul. Kardynała 			Wyszyńskiego

14	Schemat przebudowy  przyłącza w m. Przedecz ul. Kardynała 				Wyszyńskiego

15	Schemat przebudowy  kabla rozdzielczego w m. Przedecz – kierunek  Rybno

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – bioz

- Przedmiar robót

## VI. OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

Projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji telekomunikacyjnej urządzeń Telekomunikacji Polskiej  powstałej przy przebudowie drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa – Przedecz - Rybno

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie inwestora

-Warunki techniczne wydane przez: Telekomunikację Polską  Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Obszar Eksploatacji we  Wrocławiu na usunięcie kolizji

- obowiązujące przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej

- wizja w terenie

-ZN-96/TP S.A.- 002/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A.- 004	Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia

Terenowego

- ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania

techniczne.

- ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

-ZN-96/TP S.A.- 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

- ZN-96/TP S.A.- 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne

- ZN-96/TP S.A.- 027 Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.- 028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

- Zakres rzeczowy

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Przebudowa linii kablowych  miedzianych

Przebudowa linii kablowej napowietrznej

Przebudowa linii kablowej optotelekomunikacyjnej

Zabezpieczenie istniejącej sieci rurą AROT PS

4.Opis szczegółowy :

4.1.Stan istniejący:

W obrębie przebudowywanej drogi istnieje sieć telekomunikacyjna należąca do operatora Telekomunikacja Polska. Jest to sieć doziemna i napowietrzna. W wyniku  przebudowy  drogi  wystąpiła kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi. Kolizyjne odcinki należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikację Polską  Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Obszar Eksploatacji we  Wrocławiu.                    Są to bardzo ważne ciągi telekomunikacyjne. Przebiegają w nich kable optotelekomunikacyjne. Kolizję należy usuwać bardzo ostrożnie. Przerwa lub uszkodzenie kabli może narazić Inwestora na bardzo duże koszty.

4.2.Stan projektowany

Zgodnie z rys.1-15  należy przebudować kolizyjne odcinki.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Celem lokalizacji istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy poprzeczne.

a) Kłodawa

- Na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej  i Warszawskiej należy przebudować kolizyjną studnię. Na istniejącym 2 otw. ciągu kanalizacji  należy nabudować zgodnie z  rys.1-ark.1 i rys. 2 studnię SKMP-3. Studnię należy pobudować z bloczków na istniejącym ciągu kanalizacji. Istniejące kable ułożyć na wspornikach kablowych  w studni.

Po zlikwidowaniu kolizyjnej studni istniejące kable zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT 110 PS w celu przedłużenia i ciągłości kanalizacji teletechnicznej. Rury AROT należy po 1,0 m z każdej strony nałożyć na istniejące rury kanalizacji w ul. Przedeckiej. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności kanalizacja kablowa powinna być szczelna w każdym punkcie, niedostępna dla zanieczyszczeń stałych i płynnych w czasie budowy  jak i eksploatacji.

Po zakończeniu robót należy studnię wypoziomować do  poziomu nawierzchni.

Uwaga ! W kanalizacji ułożony jest kabel OTK.

W kanalizacji i przez studnie przechodzi kanalizacja wtórna z  rur HDPE, w której znajduje się kabel światłowodowy. W nowowybudowanej studni kablowej rury HDPE powinny być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie jest to niemożliwe do sufitu studni.

- Na skrzyżowaniu ul. Przedeckiej  i Cegielnianej zgodnie z rys 1- ark.1-2 i rys.4-8 należy przebudować  kanalizację teletechniczną, kable rozdzielcze i przyłącza.

Kanalizacje należy pobudować z rur HDPE 110/6,3. Rury kanalizacji ułożyć na głębokości ok. 0,7 m  licząc od górnej powierzchni rury do powierzchni terenu. Studnie typu SKR-2 pobudować z pokrywą typu ciężkiego. Studnie SKR-1 pobudować z bloczków wzmocnione z pokrywa typu ciężkiego. Górne płaszczyzny studni powinny nawiązywać do poziomu docelowej nawierzchni. Po wybudowaniu studni należy zlikwidować istniejące kolizyjne  studnie.

Kable doziemne układać na głębokości 0,7m. Kable ułożyć w wykopie bez naprężeń z falowaniem w płaszczyźnie poziomej.

Na połowie głębokości układania kabla ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym zachować odległości określone w ZN-96 TPSA-012.

W ciągu tym ułożony jest kabel światłowodowy. Zgodnie z rys 1 ark.1-2 i rys.9 należy przebudować kolizyjny odcinek kabla OTK. Na odcinku od studni Nr 2 do studni nr 11 należy w nowowybudowanej kanalizacji pierwotnej wybudować kanalizacje wtórną z 3 rur

HDPE 32. Rury HDPE kanalizacji wtórnej w studniach powinny być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie jest to niemożliwe do sufitu studni. W miejscu istniejącego zasobnika ( dz.460/2) należy pobudować  studnię kablową SKR-2. W studniach oznaczonych nr 2 i 12 należy zamontować  stelaże zapasu. W studniach tych należy wykonać złącza przelotowe na kablu OTK. Istniejący kabel OTK należy przeciąć i wycofać z kanalizacji  w kierunku studni 2 i 12.Powstały zapas kabla umieścić na stelażach kabla. W nowowybudowaną kanalizację wtórną oraz w wolną rurę rurociągu kablowego należy wciągnąć nowy kabel XOTKtsd 24J. Za studnią nr 12 znajduje się przejście kabla OTK pod drogą. Należy je zabezpieczyć  rura AROT 160 PS oraz rozbudować o jedną rurę HDPE 110/6,3.

Jest to bardzo ważny ciąg telekomunikacyjny. Kolizję należy usuwać bardzo ostrożnie. Przerwa lub uszkodzenie kabli może narazić Inwestora na bardzo duże koszty

b) Zgodnie z rys.1 ark 3 na odcinku pomiędzy  4+000 a 4+100 ( skrzyżowanie na Leszcze)   znajduje się przejście kabla  pod drogą. Należy je zabezpieczyć  rura AROT 160 PS oraz rozbudować o jedną rurę HDPE 110/6,3.

c) Zgodnie z rys. 1-ark.4 i rys.10 pomiędzy km 5+185,36 a km 5+471,83 (zatoka autobusowa skrzyżowanie z drogą  na Zbójno) należy przebudować kolizyjny odcinek linii napowietrznej. Kolizyjne słupy należy zlikwidować   a linię kablową napowietrzną przebudować  na  doziemną.  Z istniejącego słupa kablowego oznaczonego nr 1 wyprowadzić kabel XzTKMXpw 10x4x0,8.Przejście kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 pod drogą wykonać rurą grubościenną  HDPE 110/6,3 na głębokości zapewniającej przykrycie 1,0 m. Kabel  doziemny układać na skraju pasa drogowego na głębokości 0,7m. Kabel ułożyć w wykopie bez naprężeń z falowaniem w płaszczyźnie poziomej.

Na połowie głębokości układania kabla ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Kabel wprowadzić na istniejący słup oznaczony nr 2. Na slupie należy zamontować skrzynkę nasłupową. Kabel zakończyć  głowicą KRONE 20 par.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym zachować odległości określone w ZN-96 TPSA-012.

d) Przedecz

- Kolizyjną studnię znajdującą się w zatoczce autobusowej należy przebudować poza zatoczkę. Na istniejącym 2 otw. ciągu kanalizacji  należy nabudować zgodnie z  rys.1 i rys. 12 studnię SKR-2. Studnię należy na istniejącym ciągu kanalizacji pobudować z bloczków z pokrywą typu ciężkiego. Istniejące kable ułożyć na wspornikach kablowych  w studni.

Po zlikwidowaniu kolizyjnej studni istniejące kable zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT 110 PS w celu przedłużenia i ciągłości kanalizacji teletechnicznej. Rury AROT należy po 1,0 m z każdej strony nałożyć na istniejące rury kanalizacji. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności kanalizacja kablowa powinna być szczelna w każdym punkcie, niedostępna dla zanieczyszczeń stałych i płynnych w czasie budowy  jak i eksploatacji.

Po zakończeniu robót należy studnię wypoziomować do  poziomu nawierzchni.

Uwaga ! W kanalizacji ułożone są  kable OTK.

W kanalizacji i przez studnie przechodzi kanalizacja wtórna z  rur HDPE, w której znajdują się kable światłowodowe. W nowowybudowanej studni kablowej rury HDPE powinny być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do ścian studni, a tam gdzie jest to niemożliwe do sufitu studni.

- Kolizyjny slup  położony przy posesji na skrzyżowaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego              i ul.20 Stycznia  należy zlikwidować. Na jego miejscu ustawić słupek kablowy typu Agmar SRVP 1100-AT/TSKV w którym należy zamontować głowicę KRONE 50-par.na głowicę należy wprowadzić  kable XzTKMXpw 15x4x0,6 oraz XzTKMXpw 10x4x0,6.

Wzdłuż ul. Kardynała Wyszyńskiego istnieje  linia napowietrzna. Zgodnie z rys.1 i 14 należy ją zlikwidować. Istniejące przyłącze napowietrzne  przebudować  na doziemne. Kabel ułożyć na głębokości ok. 0,7 m  licząc od dolnej powierzchni powłoki kabla do powierzchni terenu. Na projektowanych wjazdach  do posesji kabel ułożyć w rurze ochronnej HDPE 110/6,3.

- przejście kabla rozdzielczego na Rybno przez rów- przebudować zgodnie z rys1 ark. 6  i 15.

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 ułożyć w rurze ochronnej HDPE 110/6,3 pod dnem rowu.

Istniejące kable doziemne   nie podlegające przebudowie należy zabezpieczyć na wjazdach i przy przejściach pod  ulicą rurą osłonową dwudzielną AROT A110 PS.

Złącza na kablach wykonać w osłonach RAYCHEM XAGA.

Przełączenie kabli należy wykonać bezprzerwowo.

Po przebudowie sieci należy zlikwidować kolizyjne odcinki kabli .

Po przełączeniu kabli należy wykonać pomiary końcowe kabli.

Schematy istniejących kabli przygotowano na podstawie danych uzyskanych w paszportyzacji oraz w czasie wizji w terenie z Partnerami Technicznymi TP.

Dopuszcza się istnienie urządzeń telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie sytuacyjnym. W przypadku odkrycia , w trakcie robót ziemnych, takich urządzeń należy je zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić upoważnionego przedstawiciela TP SA nadzorującego prace.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  prace na sieci powinna wykonywać specjalistyczna firma zatwierdzona przez Telekomunikację Polską  Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Obszar Eksploatacji we  Wrocławiu

4.3.  Uwagi końcowe

a/ Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskiej  Pionu Sieci i Platform Usługowych Grupy TP Obszar Eksploatacji we  Wrocławiu

b/ Prace związane z przebudową sieci koordynować na bieżącą z realizacją robót drogowych i realizacją sieci pozostałych branż .

c/ Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektami branżowymi

d/ Po wybudowaniu sieci należy wykonać inwentaryzację geodezyjną

VII. Zestawienie podstawowych materiałów

1. 	Kabel XzTKMXpw    3x2x0,6				               684,0 m

2.	Kabel XzTKMXpw    5x2x0,6				               230,0 m

3.	Kabel XzTKMXpw    5x4x0,6				               550,0 m

4.	Kabel XzTKMXpw    10x4x0,6				               830,0 m

5.	Kabel XzTKMXpw    10x4x0,8				               165,0 m

6.	Kabel XzTKMXpw    15x4x0,6				                 10,0 m

7.	Kabel XzTKMXpw    15x4x0,8				                 40,0 m

8.	Kabel Z-XOTK tsd 24J						    980,0 m

9. 	Osłona Raychem XAGA 43/8 - 150			         	         	       6  szt

10.	Osłona Raychem XAGA 55/12 - 150			         	       2  szt

11. 	Osłona złączy parowych						       7 szt

12.  	Skrzynka kablowa nasłupowa AGMARtyp  SS 20A		       2 szt

13.	Głowica KRONE 20-par.						      3 kpl

14.	Głowica KRONE 50-par.						      1 kpl

15. 	Słupek Agmar SRVP 1100-AT/TSKV				      1 szt

16. 	Rura HDPE 110/6,3					                        1179,0  m

17. 	Rura HDPE 32/2,9						            1414,0 m

18. 	Studnia SKR-1 z bloczków z pokrywa typu cięzkiego		        3 szt

19. 	Studnia SKR-2 z bloczków  z pokrywą typu ciężkiego		        6 szt

20.	Studnia SKR-2 z prefabrykatu  z pokrywą typu ciężkiego		        4 szt

21.	Studnia SKM-3 z bloczków  						        1 szt

22.	Pokrywa OCZ 600x1000  do studni z wietrznikami			       14 szt

23.	Rama RC ciężka do studni 600x100				                   14 szt

24. 	Rura AROT  PS 110					                             563,0 m

25. 	Rura AROT PS 160						                    28,0 m

## IX.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

## I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.  Nr 120, poz. 1126)

## USUNIĘCIE  KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Z URZĄDZENIAMI TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ POWSTAŁEJ PRZY  PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 3401P KŁODAWA – PRZEDECZ - RYBNO

Opracowanie zawiera :

1. Strona tytułowa

2. Część opisowa

  - Określenie zakresu robót oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów robót.

    - Określenie zakresu robót.

    - Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

2.4.1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

  - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

3.  Postanowienia końcowe

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obiektu

2.1.1. Określenie zakresu robót:

- przebudowa  kanalizacji teletechnicznej

- przełączenie kabli

2.1.2. Kolejność realizacji poszczególnych elementów budowy:

- zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza technicznego,

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej

- przebudowa linii kablowej napowietrznej

- przebudowa i przełączenie linii kablowych kanałowych i doziemnych miedzianych

- przebudowa i przełączenie linii kablowej światłowodowej

- zabezpieczenie istniejącej sieci rurą AROT PS

- likwidacja placu budowy

UWAGA :

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik do projektu wykonawczego.

2.2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Plac budowy znajduje się w całości w pasie drogowym przebudowywanej ulicy.

W rejonie placu budowy znajduje się sieć telefoniczna, energetyczna i wodociągowa.

2.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r (Dz.U.  Nr 120, poz. 1126) :

| Zdefiniowane zagrożenia Czynnik pasywny | Zdefiniowane zagrożenia Czynnik aktywny |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Drogi komunikacyjne stanowiskowe plac budowy | Potknięcie, poślizgnięcie, utrata równowagi, upadek pracownika podczas poruszania się po terenie budowy |
| Praca przy wykopach ziemnych | Potknięcie się i wpadnięcie do wykopu |
| Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnące , wystające, ostre krawędzie, ruchome i wirujące części maszyn i urządzeń – piła tarczowa, koparka , | Okaleczenia , przygniecenia przez elementy będące w ruchu. |

2.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie   niebezpiecznych.

2.4.1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca :

- jest odpowiedzialny za całość zagadnień bezpieczeństwa pod względem prowadzenia robót objętych projektem, zabezpieczenia tych robót, robotników, mienia własnego oraz stron trzecich,

- winien stosować się do wymagań Zlecającego odnośnie uznania spraw bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac na budowie, jako najważniejszych, zgodnie z prawem i przepisami,

- winien przestrzegać i stosować się do wszystkich  wymaganych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych i innych przepisów bezpieczeństwa

- zapewni, przeszkolenie pracowników zanim rozpoczną prace na budowie i będzie kontrolował ich przestrzeganie,

2.5.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające   niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania     robót budowlanych w strefach szczególnego  zagrożenia zdrowia.

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:

Na budowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego. Jeśli nie uzgodniono inaczej ograniczenie prędkości na budowie będzie wynosić 10km/h.

Drogi transportowe, dojazdowe :

Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszą być wolne od wszelkich przeszkód. Stwarzanie jakichkolwiek przeszkód lub zagrożeń poprzez nagromadzenie materiałów jest surowo zabronione. Drogi muszą być wydzielone i oznakowane tablicami informującymi.

Wypadki drogowe będą zgłaszane natychmiast.

Ochrona i bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za stosowanie się do wszystkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej z innymi uczestnikami na budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robót  budowlanych.

- Dostęp do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania.

Dostęp tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejściami, które będą używane do dojazdu, do dojścia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno – higienicznego itp.

- Wejście na teren budowy.

Wejście na teren budowy będzie możliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym, kasku, obuwiu  itp.

Pracownicy uzyskają zezwolenie na wejście na teren budowy po zakończeniu wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa podpisanego przez osobę szkolącą. Przed wejściem na teren placu budowy należy umieścić tablicę informującą o zakazie wejścia osób postronnych a także o obowiązku używania sprzętu ochronnego.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na  realizowanym obiekcie sprawuje kierownik budowy.

Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich obiektach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ