I.      OPIS TECHNICZNY

OBEJŚCIE PRZEDECZA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa istniejącego terenu w skali 1:500

  - uzgodnienia i ustalenia z zainteresowanymi urzędami i instytucjami

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. Nr 43 z dnia 14.05.99)

-	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

  - uzgodnienia i ustalenia PZD

  - obowiązujące przepisy i normy

- ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt robót drogowych na drodze powiatowej nr 3401 na odcinku  od Km 8+933,55 do Km 9+9950,00  - obejście Przedecza.

- STAN ISTNIEJĄCY

Na początku projektowanego odcinka istnieje skrzyżowanie ul.Rejtana – droga powiatowa z ul.Szkolną.Na końcu projektowanego odcinka znajduje się istniejąca droga powiatowa prowadząca do Rybna.

Na odcinku projektowanego obejścia znajdują się obecnie tereny uprawne. Istniejący teren posiada pochylenie w stronę ul.Szkolnej oraz w stronę cieku wodnego zlokalizowanego w Km 8+693,60.

- STAN PROJEKTOWANY

Plan sytuacyjny
Projektowany odcinek drogi posiada  długość 1061,95m.Oś drogi składa się z  czterech  odcinków prostych oraz trzech łuków poziomych o wielkości 100-300m.

Na planie sytuacyjnym podano parametry zastosowanych łuków poziomych  oraz szerokości i pochylenia nawierzchni.

Początek projektowanego odcinka stanowi skrzyżowanie ul.Rejtana –Szkolna natomiast zakończenie istniejąca droga powiatowa przed Rybnem zmodernizowana do szerokości 7,00m

W Km 9+873,49 zaprojektowano skrzyżowanie typu zwykłego łączące projektowaną obwodnicę z istniejącą dotychczas drogą powiatową oraz umożliwiająca dojazd do istniejącej stacji paliw drogą o szerokości 6,00m.

Na skrzyżowaniach zastosowano łuku wyokrąglające o wielkości  7,00m i 15,00m.

Konieczne jest wykonanie typowego  przepustu drogowego o średnicy 1,00m na istniejącym cieku wodnym.

Obsługa istniejących działek odbywać się będzie poprzez projektowane wjazdy oraz drogę o szerokości 3,00m zlokalizowaną na granicy pasa drogowego.

Szerokość pasa drogowego będzie zmienna wynikająca z podziału działek i wynosić będzie 25-30m.

Przekroje normalne

W charakterystycznych miejscach przedstawiono przekroje normalne podające szerokości nawierzchni, pochylenia, wysokości oraz konstrukcję nawierzchni – patrz rys. nr 9.

Obwodnica posiadać będzie szerokość nawierzchni bitumicznej 7,00m i obustronne pobocza z destruktu bitumicznego o szerokości 1,00m.Po stronie zachodniej przewidziano rezerwę terenu pod wykonanie ścieżki rowerowej.

Pochylenia poprzeczne nawierzchni będą wynosić 2% w stronę pobocza wschodniego- rozwiązanie jak dla całej drogi powiatowej  / za wyjątkiem łuków poziomych gdzie zastosowano pochylenia wynikające z układu łuku /.

Po stronie zachodniej i wschodniej  pas pomiędzy poboczem a granica pasa drogowego będzie posiadać nawierzchnie trawiastą o pochyleniu zależnym od ukształtowania terenu .Bezpośrednio za poboczem  po stronie zachodniej należy wykonać pochylenie odwrotne celem wytworzenia niecki uniemożliwiającej wypływ wody na nawierzchnię / o głębokości 10cm /.

Szczegóły konstrukcyjne

Zastosowano typ nawierzchni  na podstawie w/w Rozporządzenia oraz uzgodnień z inwestorem.

Nowa nawierzchnia została przyjęta dla natężenia ruchu typu KR-2 i składać się będzie z następujących warstw :

- Warstwa ścieralna –beton asfaltowy  0/16mm o grub. 6cm

- Warstwa wiążąca z   betonu asfaltowego 0/20mm grub.10cm

- Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym grub.20cm

- Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego  grub.20cm

Zakończenie nowej nawierzchni należy wykonać schodkowo. Połączenie nowej nawierzchni z istniejącą odbędzie się poprzez wspólną warstwę ścieralną  ,wiążącą i podbudowę .

Przekrój podłużny

Celem ograniczenia zakresu robót ziemnych zastosowano wyniesienie projektowanej niwelety drogi o 30-60cm stosunku do istniejącego terenu  co po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej umożliwi wykonanie na istniejącym gruncie konstrukcji nawierzchni.

Jedynie w rejonie przepustu drogowego wysokość nasypu wynosić będzie około 2,60m.

Zastosowano pochylenie podłużne o wielkościach od 0,27% do 1,65% oraz łuki pionowe o R=5000m.Na włączeniu w istniejącą drogę powiatową od strony Rybna zastosowano pochylenia podłużne zgodne ze stanem istniejącym. Zostanie on podniesiony w stosunku do poziomu istniejącego o 4m w wyniku frezowania i ułożenia nowej warstwy ścieralnej.

Odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody opadowej w stronę pobocza wschodniego drogi. Woda z obu poboczy spływać będzie po skarpach w zieleń w pasie drogowym. Ze względu na ukształtowanie terenu nie ma zagrożeń tworzenia się zastoisk wody i ma potrzeby stosowania rowów przydrożnych.