| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANY - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA: | SANITARNA |  |
| OBIEKT: | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ m. PRZEDECZ (ul. Kard. S. Wyszyńskiego i Rejtana) CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |  |
| LOKALIZACJA: | ULICE: Kard. S. Wyszyńskiego; Rejtana |  |
| INWESTOR: | POWIAT KOLSKI – POWIATOWY ZARZĄD DRÓG Ul. Toruńska 200; 62-600 Koło |  |
| OPRACOWAŁ: | Mgr inż. Zbigniew Ratajczyk Upr. Nr UAN.232/8346/II/55/87 Członek WOIIB Nr WKP/WM/4257/01 | PODPIS: |
| DATA | 31 SIERPIŃ 2008 |  |

BIURO PROJEKTÓW; NADZORÓW;

KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA

- Zbigniew Ratajczyk –

ul. Włocławska 7/4; 62-600 Koło

TEL.: 0-507142801

NIP: 666-000-52-60; REGON: 311501419

# Zakres robót, oraz kolejność realizacji:

Projekt obejmuje:

- budowę kolektorów deszczowych grawitacyjnych wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych z rur typu K2-Kan:

  - „D-1”

    - o średnicy Ø 600 mm – od studni D0 do studni D14 wraz z przejściem syfonem od studni  D16 do studni D15,

    - o średnicy Ø 500 mm – od studni D14 do studni D7,

    - o średnicy Ø 400 mm – od studni D7 do studni D1,

    - separatora

    - osadnika

    - studni kanalizacyjnych

    - wlotu do kolektora z rowu przydrożnego

  - „D-2” o średnicy Ø 400 mm – od studni D17 do studni D18 i dalej do wlotu z rowu przydrożnego,

    - studni kanalizacyjnych,

    - wlotu do kolektora z rowu przydrożnego,

  - „D-3” o średnicy Ø 400 mm – od studni D17 do studni D22, wraz ze studniami kanalizacyjnymi

  - „D-4” o średnicy Ø 400 mm – od studni D21 do studni D24, wraz ze studniami kanalizacyjnymi

  - „D-5” o średnicy Ø 300 mm – od studni D7 do studni D25, wraz ze studniami kanalizacyjnymi

  - „D-6” o średnicy Ø 300 mm – od studni D7 do studni D26, wraz ze studniami kanalizacyjnymi

Budowa obejmuje:

- Roboty pomiarowe, oraz geodezyjne wytyczenie punktów stałych,

- Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- Rozebranie istniejącej podbudowy z kamienia,

- Wywóz gruzu z podbudowy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0 km,

- Wykopy pod ułożenie kolektorów deszczowych,

- Wykonanie warstwy podsypki żwirowej o grubości 20 cm pod układane rury K2-Kan,

- Ułożenie kolektora z rur typu K2-Kan Ø;  300 mm, 400 mm, 500 mm i 600 mm,

- Zamontowanie studni kanalizacyjnych i kontrolnych,

- Obsypanie wbudowanych rur,

- Zasypanie wykopów

- Dowóz piasku na podsypkę i obsypkę samochodami samowyładowczymi                                   z odległości 10 km na warstwę odsączającą

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową,

- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w miejscu ułożonego kolektora,

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

# Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Na terenie przewidzianym do wykonania kolektora deszczowego istnieje jedynie nawierzchnia asfaltowa w ulicach .

- Wokół ulic znajdują się posesje indywidualne z zabudowaniami.

# Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowa ludzi;

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu na placu budowy, w okresie trwania robót, aż do odbioru ostatecznego.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

- Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w sposób uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez Zamawiającego.

- Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych;

- Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót należą:

- Roboty ziemne ( wykopy),

- Roboty załadunkowe i wyładunkowe,

- Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym,

# Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- W czasie prowadzenia robót na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia wymogów BHP.

- Osoby wykonujące czynności związane z robotami winny być przeszkolone, a używany sprzęt sprawny technicznie,

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- Utrzymywać teren budowy w należytym stanie,

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności społecznych i innych, a wynikające ze skażenia, hałas lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, oraz na środki ostrożności przed:

- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, olejami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- Możliwością powstania pożaru.

- Ochrona przeciwpożarowa:

- Wykonawca będzie:

- Przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- Utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach, oraz maszynach i pojazdach,

- Materiały łatwopalne składować będzie w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy przed dostępem osób trzecich,

- Odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia:

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia,

- Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami,

- Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- Podczas realizacji robót Wykonawca:

- Będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- W szczególności ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał prac                     w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt                i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla bezpieczeństwa publicznego.

- Ochrona i utrzymanie robót:

- Wykonawca będzie:

- Odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, maszyny i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do zakończenia,

- Utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, a utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i wykonane umocnienia były w zadawalającym stanie przez cały czas do odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości wszystkich przepisów i wytycznych wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz norm, które są w jakikolwiek sposób związane  z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

- Zobowiązany jest do przestrzegania prawa patentowego i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Ponadto Wykonawca winien:

- Powiadomić na piśmie o prowadzonych robotach Urzędy, zarządcę urządzeń podziemnych  i nadziemnych,

- Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadającej wymagane przepisami uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe,

- Prace niebezpieczne wykonywać tylko w zespołach 2-3 osobowych,

- Zapewnić pracownikom dostęp do telefonu w biurze kierownika budowy w celu możliwości powiadomienia służb ratowniczych lub administratorów urządzeń infrastruktury nad i podziemnej.

Koło; dnia: 31 Sierpnia 2008 r.                                            Opracował: