## Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont parkingu i dróg manewrowych odcinka ulicy PCK w Kole. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło.

2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie opracowanie dokumentacji remontu

- Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych z 1978 i 83 /KPED/

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje remont parkingu i dróg manewrowych odcinka ulicy PCK w Kole.

4. Stan istniejący

Obecnie przewidziany do remontu odcinek posiada w części nawierzchnię gruntową, w części utwardzoną w postaci nawierzchni betonowej. Teren budowy położony jest przy ośrodku zdrowia, na osiedlu bloków wielorodzinnych.

W obrębie przedsięwzięcia przebiega infrastruktura podziemna: kanalizacja deszczowa, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kabel teletechniczny, przyłącze kolektora cieplnego oraz naziemna: linia energetyczna, oświetlenie uliczne.

Warunki gruntowo – wodne pod istniejącą konstrukcją podbudowy zapewniają właściwą nośność dla  konstrukcji jezdni, parkingów i chodników.

5. Stan projektowany

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej budowy przedstawiono na planie sytuacyjnym. Remont nawierzchni ulicy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej w obrębie jezdni, parkingów i chodników. Wraz z remontem zachodzi konieczność rozwiązania odwodnienia poprzez wykonanie elementów odwodnienia w postaci włączenia wpustów poprzez przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej. Lokalizację studzienek wpustowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Rzędne projektowanej nawierzchni z kostki betonowej nawiązano do rzędnych istniejącej nawierzchni ulicy PCK. Szczegóły wysokościowe jezdni przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.1. Jezdnia

Parametry techniczne jezdni:

- klasa drogi L ( lokalna);

- prędkość projektowa 20km/h;

- szerokość jezdni: 4,0-5,0 m;

- spadek poprzeczny: 2%.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i parkingów:

- kostka betonowa brukowa szara gr. 8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm;

- podbudowa betonowa B-20, gr. 20cm;

- podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm.

5.2. Chodniki.

Parametry techniczne chodnika:

- spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%.

Konstrukcja:

- kostka betonowa brukowa szara gr. 6 na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm;

- podbudowa betonowa B-10, gr. 10cm.

Wzór układania kostki betonowej wg ustaleń pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą.

Chodnik odtwarzany– z płytek chodnikowych 35x35x5 z rozbiórki.

5.3. Elementy ulic

1. Krawężniki

Obramowania nawierzchni jezdni zaprojektowano krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na ławie betonowej B-15 z oporem.

Krawężniki wystające +12 cm od poziomu nawierzchni jezdni, z lokalnymi obniżeniami do +3 cm na przejściach dla pieszych i na zjazdach do posesji. Od  strony ośrodka zdrowia planuje się obniżenie krawężnika do wysokości 3cm na całej długości odcinka pod przyszły parking położony na terenie ośrodka.

2. Obrzeża betonowe

Obramowanie nawierzchni chodników zaprojektowano obrzeżami betonowymi 6x20 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3 cm.

5.4. Tereny zieleni

Tereny zieleni należy zahumusować. Przed humusowaniem podłoże należy wyprofilować i zagęścić płytami wibracyjnymi do wymaganego wskaźnika zgęszczenia. Szerokości terenów zieleni-trawników jest zmienna.

5.5. Elementy odwodnienia

W projekcie przyjęto rury dwuścienne, karbowanych polipropylenowych o wytrzymałości SN 8kPa o średnicy dla przykanalików z rur kanalizacyjnych o średnicy Ø 200mm.

Wpusty deszczowe projektuje się z rur betonowych Ø 500mm bez osadnika.