O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 57/PZD/PU/2011 z dnia 22.07.2011 r.

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zaktualizowana do celów projektowych w skali 1:500

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 3216P w miejscowości Ochle w zakresie budowy chodnika dla pieszych i zjazdów gospodarczych na odcinku o długości 1,0965 km  (gmina Koło) wzdłuż istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa  obejmuje:

- budowę zatoki autobusowej;

- budowę zatoki postojowej w obrębie kościoła;

- odtworzenie rowów przydrożnych;

- wykonanie zjazdów do posesji i na pola uprawne (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej);

- uzupełnienie i plantowanie poboczy gruntowych;

- utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym na odcinku od km 0+828,90 do km 1+025,00

STAN  ISTNIEJĄCY

NAWIERZCHNIA DROGI:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie zabudowanym o nieregularnej linii i gęstości zabudowy po stronie prawej, po lewej zaś graniczy głównie z polami uprawnymi oraz punktową zabudową jednorodzinną. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, po której odbywa się ruch  kołowy  w obu kierunkach,  szerokość jezdni  zmienna w przedziale 4,95÷5,15 m z poboczami gruntowymi. Działka na której znajduje się wydzielona droga ograniczona jest na całym  odcinku granicami działek – pól uprawnych i łąk , gospodarstw rolnych z zabudową wolnostojącą jednorodzinną .

POBOCZA:

Na przeważającej długości droga posiada pobocza gruntowe zarośnięte trawą, częściowo zawyżone lub zaniżone o zmiennej szerokości – śr. ok.1,0 m.

ROWY DROGOWE:

Rowy odwadniające występują w części  projektowanego odcinka  – płytkie i zarośnięte lub ich brak.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy – gruntowe.  Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi występują  obustronne zjazdy na pola uprawne i łąki, zjazdy do okolicznych zabudowań i na drogi gruntowe wykonane systemem gospodarczym  –  wszystkie do przebudowy.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W większości poza pasem drogowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

- wodociąg w110 i w160  – z przyłączami do posesji ,

- linia oświetlenia ulicznego  i  NN ,

- kabel telekomunikacyjny z przyłączami do posesji,

- urządzenia melioracyjne,

- punkty osnowy geodezyjnej,

- zabudowa gospodarcza i mieszkaniowa

STAN   PROJEKTOWANY

KLASYFIKACJA  TECHNICZNA  DROGI

Ze względu na standard techniczny i wyposażenie istniejąca droga powiatowa kwalifikuje się do klasy  „L”    ( lokalna ).

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowana do przebudowy  droga  w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia wgłębnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszym oraz kierującym pojazdami poprzez wyeliminowanie ruchu pieszego z jezdni oraz poprzez właściwe odwodnienie, likwidację zastoisk wody opadowej na jezdni . Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku należy uwzględnić w analizach  efekty pośrednie, wtórne i towarzyszące przebudowie drogi, takie jak korzyści społeczne,  środowiskowe, estetyczne.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary  o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt przebudowy nie zmienia  przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowłókniny).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmów z mieszkańcami wsi przyjęto występowanie gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych..

WARUNKI  ŚRODOWISKOWE

Planowany do przebudowy odcinek drogi przebiega w  obszarze zabudowanym o nieregularnej linii i gęstości zabudowy oraz  wśród gruntów rolnych i łąk.

Przewidziane oddziaływanie na środowisko sprowadza się do oceny wpływu w zakresie zanieczyszczeń powietrza, hałasu, drgań i środowiska gruntowo – wodnego.

Po przebudowie  znacznie wzrośnie komfort i bezpieczeństwo jazdy, nastąpi prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych , zmniejszy się możliwość zalewania posesji i budynków oraz pól , gdyż woda  odprowadzana z jezdni zbierana będzie przez odnowione rowy drogowe i przepusty oraz  przez ścieki przykrawężnikowe i nowopowstałe elementy odwodnienia wgłębnego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 32167P nie wpłynie na zmianę stanu istniejącego w zakresie oddziaływania na środowisko.

- oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe

W trakcie normalnej eksploatacji projektowana przebudowa nie spowoduje zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych.

- krajobraz, estetyka

Przebudowa  w znacznym stopniu wpłynie korzystnie na estetykę drogi i jej otoczenia, poprzez

wytyczenie miejsc dla postoju pojazdów, postoju pojazdów komunikacji  zbiorowej, budowę zjazdów o

nawierzchni twardej na pola i do zabudowań, likwidację zastoisk wody opadowej.

- wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Przebudowa drogi wpłynie na  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie:

- wyizolowania ruchu pieszego z jezdni

- budowy zjazdów o nowej, utwardzonej nawierzchni.

Dotychczasowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze ma charakter lokalny. Nie

przeprowadzano badań prognozujących przyszłe natężenie ruch. Należy zakładać, że

nie ulegnie ono zmianie w sposób znaczący.

PARAMETRY  TECHNICZNE  DROGI

Parametry drogi pozostają bez zmian :

Prędkość projektowa ....................................................................................40 km/h.

Obciążenie  pojedynczej osi napędowej pojazdu ......................... ...............80 kN

DROGA  W  PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy polegającej na budowie chodnika uwzględniono przede wszystkim istniejący przebieg drogi, która biegnie w wyznaczonym pasie drogowym. Nawiązano się do istniejącego ciągu drogi powiatowej nr 3216P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ochle. Wpisano się w istniejący przebieg trasy w planie.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się budowę chodnika i ścieku ulicznego o szerokości 0,50 m z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości – krawędzie jezdni.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- półuliczny, z jezdnią o szerokości 4,95÷5,15 m, chodnikiem jednostronnym po stronnie prawej od km 0+000,00 do km 0+822,00, po stronie lewej od km 0+818,00 do km 1+096,50 o szerokości 1,50 m, jednostronnym poboczem o szerokości 1,00 m,  zatoką postojową w obrębie kościoła oraz zatoką autobusową w km od 0+082,00 do km 0+123,00 po stronie lewej.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni na  prostych   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy/

- jezdni na łukach poziomych spadek jednostronny i = 5%

- poboczy gruntowych na odcinkach prostych  i = 5%

- poboczy gruntowych na łukach poziomych i prostych przejściowych  i = 4% - 7%

- nawierzchni chodnika = 2%

- zatoki postojowej = 1%

3)   SKARPY DROGOWE

Skarpy należy obsiać trawą ,kształtując  pochylenia od 1:1 - 1:1,5 w zależności od sytuacji i miejsca w terenie.

4)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości   korony drogi i urządzeń związanych z drogą (w tym wypadku rowy, zatoka postojowa, zatoka autobusowa, chodnik dla pieszych) jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi do 13 m z przewężeniami do 12,60  m i poszerzeniem do  13,40 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

5) PORĘCZE I BARIERY OCHRONNE

Nie występują

NAWIERZCHNIE:

Zaprojektowano przebudowę drogi  w zakresie:

- budowy nawierzchni zatoki postojowej

- budowy nawierzchni zatoki autobusowej

- budowy nawierzchni chodnika dla pieszych

- budowy nawierzchni zjazdów gospodarczych

3) ZATOKA  POSTOJOWA:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B20, gr. 20 cm

4) ZATOKA  AUTOBUSOWA:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B20, gr. 20 cm

- podsypka z piasku średniego gr. 5 cm

5)  ZJAZDY  GOSPODARCZE

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,  szer.4,0 m,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B15, gr. 15 cm,

- podsypka z piasku średniego gr. 5 cm

- pobocza gruntowe 0,5 m,

- wg potrzeby  projektuje się przepusty z rur PEHD Ø 300 mm.

6)  CHODNIKI  DLA  PIESZYCH:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm,  szer.1,5 m

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B10, gr. 10 cm

- podsypka z piasku średniego gr. 5 cm

7)  ŚCIEK ULICZNY:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B20, gr. 20 cm

- podsypka z piasku średniego gr. 5 cm

ROZBIÓRKI:

Nawierzchnie betonowe w obrębie kościoła.

ODWODNIENIE DROGI:

Generalnie odwodnienie drogi projektuje się jako powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni poprzez istniejące spadki poprzeczne i podłużne.

Ponadto projektuje się:

1)  ROWY  DROGOWE:

Zaprojektowano odtworzenie rowu drogowego:

- przekrój trapezowy –  głębokość 0,60m,   pochylenie skarp  1:1  - 1:1,5 i  szerokość dna 0,40 m

- plantowanie powierzchni skarp i dna rowu

- obsianie powierzchni skarp i dna rowu trawą

2)  PRZEPUSTY:

Wykonanie przepustów pod zjazdami i zatoką autobusową z rur PEHD Ø 300 mm.

3)  POZOSTAŁE  ELEMENTY  ODWODNIENIA:

Odprowadzenie wód powierzchniowych do przydrożnych rowów odbywać się będzie za pomocą projektowanych studzienek ściekowych i przykanalików  Ø200 oraz 4 studni rewizyjnych  Ø1000 mm.

Ponadto projektuje się ścieki przykrawężnikowe o szerokości 0,50 m na długości chodnika po prawej i po lewej stronie.

OZNAKOWANIE  ORGANIZACJI  RUCHU

Zmiany oznakowania pionowego i poziomego  projektuje się jedynie w zakresie oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych oraz zwężenia jezdni wynikającego z wykonania ścieku przykrawężnikowego o szerokości 0,50 m.

Szczegółowy projekt oznakowania stanowi przedmiot odrębnego opracowania,

DRZEWA  I  KRZEWY

Nie zachodzi potrzeba.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Uzyskać warunki techniczne branżowe określone w opinii ZUDP w Kole,

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót lub uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, listopad 2011 r.

………………………

Opracował