O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 58/PZD/PU/2012 z dnia 31.08.2011 r.

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje przebudowę chodnika na ulicy Toruńskiej w Kole na odcinku o długości 448,95 m  (gmina Miejska Koło) wzdłuż istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa  obejmuje:

- roboty rozbiórkowe;

- budowę pasa pieszo - rowerowego o szerokości 2,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej);

- wykonanie zjazdów do posesji (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) na szerokości chodnika – 2,5 m;

- profilowanie, humusowanie, plantowanie i obsianie trawą pasa zieleni;

STAN  ISTNIEJĄCY

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie zabudowanym o nieregularnej linii i gęstości zabudowy o charakterze mieszkalnym i przemysłowym po stronie prawej i lewej. Ulica  Toruńska o przekroju ulicznym  posiada nawierzchnię bitumiczną, po której odbywa się ruch  kołowy  w obu kierunkach w tym ruch tranzytowy,  szerokość jezdni  9,10÷9,20 m, obustronne pasy zieleni od strony jezdni o zmiennej szerokości, chodniki obustronne o nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm o szerokościach 2,45÷2,80. Działki nr 52 i 64 na której znajduje się wydzielona droga sąsiadują na całym odcinku z granicami działek  prywatnych i przemysłowych. Chodnik będący przedmiotem opracowania jest w złym stanie z licznymi deformacjami i ubytkami.

PAS ZIELENI:

Na całej długości od strony jezdni ulica posiada pas zieleni, częściowo zawyżony lub zaniżony o zmiennej szerokości – śr. ok. 2,50 m.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy – utwardzone o różnorodnej nawierzchni z trylinki, bloczków betonowych, płytek betonowych, tłucznia, betonowej kostki brukowej.  –  wszystkie do przebudowy, z wyjątkiem zjazdu do posesji nr 104, działka nr 21/2.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W większości poza pasem drogowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

- kanalizacja deszczowa,

- sieci energetyczne WN i  NN ,

- kabel telekomunikacyjny z przyłączami do posesji,

- sieć gazowa z przyłączami do posesji,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- przyłącza sieci wodociągowej,

- punkty osnowy geodezyjnej,

- zabudowa przemysłowa i mieszkaniowa

STAN   PROJEKTOWANY

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowany do budowy  pas pieszo -  rowerowy w miejscu istniejącego chodnika ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kierującym pojazdami poprzez wyeliminowanie ruchu rowerów  z jezdni. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku należy uwzględnić w analizach  efekty pośrednie, wtórne i towarzyszące przebudowie chodnika, takie jak korzyści społeczne,  środowiskowe, estetyczne.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary  o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt przebudowy nie zmienia  przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowłókniny).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmów z mieszkańcami miasta przyjęto występowanie gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych..

DROGA  W  PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy chodnika uwzględniono przede wszystkim istniejący przebieg ulicy i pozostającą do dyspozycji szerokość pasa drogowego po stronie prawej. Nawiązano się do istniejącego krawężnika wzdłuż ulicy Toruńskiej. Wpisano się w istniejący przebieg trasy w planie.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się budowę pasa pieszo – rowerowego o szerokości 2,50 m z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości – istniejący krawężnik.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- uliczny, z jezdnią o szerokości 9,50 m, pasem pieszo – rowerowym o szerokości 2,50 m po stronie prawej, istniejącym chodnikiem po stronie lewej i pasami zieleni o szerokości zmiennej, średnio około 1 m od strony jezdni.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni na  prostych   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy/ - istniejący

- pas zieleni –  spadek jednostronny i = 7%

- nawierzchni chodnika = 2%

4)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości   korony drogi i urządzeń związanych z drogą (w tym wypadku pas pieszo - rowerowy, pas zieleni) jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi do 21,50 m z przewężeniami do 20,90  m i poszerzeniem do  22,65 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

5) PORĘCZE I BARIERY OCHRONNE

Nie występują

NAWIERZCHNIE:

1)  ZJAZDY  GOSPODARCZE

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B15, gr. 15 cm,

- podsypka z piasku średniego gr. 5 cm

2)  PAS PIESZO - ROWEROWY:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B10, gr. 10 cm

- podsypka z piasku średniego gr. 5 cm

ROZBIÓRKI:

Nawierzchnie chodnika z płytek betonowych 35x35x5, wjazdy z bloczków, płytek, trylinki na całym odcinku.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, sierpień 2012 r.

………………………

Opracował