PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK 62-600 KOŁO UL. NAGÓRNA 23

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w Borkach w zakresie budowy chodnika – Etap I – długość odcinka 820,35 m |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi – budowa chodnika Działka nr 120/3 Jednostka ewidencyjna: 30907_2, 300910_2 Obręb ewidencyjny : 0002, 0014 Miejscowość : Borki |  |  |
| ADRES | Miejscowość Borki , gmina Koło, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | wrzesień 2014 |  |  |

EGZ. NR  4

ZAWARTOŚC PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta …………………………………………………………………………………..… str. 2

- Decyzja  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnień  GP 7342/16/92  z  dnia 1992.03.18……………………………………….…….. str. 3÷4

- Zaświadczenie  o  przynależności  do  Wielkopolskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  …..………….…. str.  5

- Pismo Urzędu Gminy w Kole o przeznaczeniu gruntu (działka nr 120/3) w studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości

Borki – jako drogi powiatowe klasy G i Z …….………………………………………………….…………. str. 6

- Uzgodnienie przebudowy – PZD Koło ……………………………………………………………………….  str. 7

- Uzgodnienie przebudowy – Urząd Gminy Koło …………………….………………………………………  str. 8÷9

- Opis  techniczny.………………………………………………………………………………………………..  str.  10÷12

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .….……………………………………….…….. str.  13÷17

- Plan  orientacyjny w skali  1 : 25000………………………………………………………….………….…...  str. 18

- Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan istniejący                                                    Rys  nr  1 ………….…… str. 19

- Plan  sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan projektowany                                            Rys  nr  2 …………..….. str.  20

- Zestawienie powierzchni                                                                                            Rys  nr  3 ……………...   str.  21

- Zestawienie długości                                                                                                   Rys  nr  4 ……………...   str.  22

- Przekrój  normalny  od km 0+000,00 do km 0+820,35                                           Rys. nr  5 ……………..… str. 23

- Przekrój normalny  przez zjazd                                                                                Rys  nr 6 ……….……….  str. 24

- Widok zjazdu 							 Rys. nr 7 …………..…….. str. 26

- Szczegóły konstrukcyjne  „a” i „b”                                                                          Rys. nr 8 ………………… str. 27

- Szczegóły konstrukcyjne „c” i „d”                                                                           Rys. nr 9…….………..…   str. 28

OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ……/PZD/PU/2014 z dnia 05.09.2014 r.

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki (gmina Koło) w zakresie budowy chodnika na odcinku od granicy gminy do skrzyżowania z ul. Leśną (działka nr 120/3) o długości 820,35 m  wzdłuż istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa  obejmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (ręczne odkopanie linii kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych, wbudowanie rur osłonowych, wycinka drzew, rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych, rozebranie murków oporowych przy kapliczce, cięcie szczelin w nawierzchni bitumiczne dla wyrównania krawędzi);

- budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej);

- wykonanie zjazdów do nieruchomości (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej) na szerokości istniejącego pasa drogowego – szerokości i długości zmienne;

- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur karbowanych;

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego o szerokości 50 cm z betonowej kostki brukowej bezfazowej;

- wykonanie elementów odwodnienia – studzienki ściekowe, przykanaliki, studnia rewizyjno - połaczeniowa;

- pogłębienie rowów wraz z profilowaniem, plantowaniem i obsianiem trawą;

- plantowanie i profilowanie pobocza gruntowego;

- ustawienie poręczy ochronnych stalowych.

STAN  ISTNIEJĄCY

DROGA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie zabudowanym o nieregularnej linii i gęstości zabudowy.  Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, po której odbywa się ruch  kołowy  w obu kierunkach,  szerokość jezdni  5,00÷5,50 m, przekrój drogowy, pobocza gruntowe obustronne o szerokościach zmiennych, rowy drogowe obustronne. Działka nr 120/3, na której znajduje się wydzielona droga sąsiaduje na całym odcinku z granicami działek stanowiących własność prywatną.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy – gruntowe   –  do przebudowy, lokalnie wykonane nowe zjazdy indywidualne do nieruchomości – nie objęte przebudową.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W obrębie projektowanej przebudowy  i w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa,

- siec energetyczna,

- sieć telekomunikacyjna,

- punkty osnowy geodezyjnej,

- ogrodzenia,

- drzewa

STAN   PROJEKTOWANY

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 0,82035 km ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez wyodrębnienie oddzielnej przestrzeni dla pieszych i likwidację zagrożenia wynikającą z poruszania się pieszych po jezdni. Poza wymiarem bezpieczeństwa, w tym przypadku należy uwzględnić pośrednie, wtórne i towarzyszące przebudowie chodnika, takie jak korzyści społeczne, środowiskowe, estetyczne.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary  o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt przebudowy nie zmienia  przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowłókniny).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmów z mieszkańcami wsi przyjęto występowanie gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych..

DROGA  W  PLANIE

Przy projektowaniu budowy chodnika uwzględniono przede wszystkim istniejący przebieg ulicy i pozostającą do dyspozycji szerokość pasa drogowego po stronie lewej od granicy gminy Koło do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Leśna. Wpisano się w istniejący przebieg trasy w planie.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się budowę chodnika o szerokości 2,0 m lokalnie z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości – istniejąca krawędź jezdni.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- półuliczny, z jezdnią o szerokości 5,00÷5,50 m (szerokość istniejąca), chodnikiem o szerokości 2,00 m po stronie lewej, ściekiem przykrawężnikowym o szerokości 0,50 m

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia na  prostych   i = 2 % (spadek  obustronny – daszkowy) - istniejący

- jezdnia na łukach i=1% (spadek jednostronny) - istniejący

- nawierzchnia chodnika  i = 2% (w kierunku jezdni)

- ściek przykrawężnikowy i=2% w kierunku krawężnika

- pobocze i=5%

3)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości korony drogi i urządzeń związanych z drogą (w tym wypadku chodnikiem, ściekiem przykrawężnikowym, poboczem i rowem drogowym) jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi 16,50 m z przewężeniami do 16,00  m i poszerzeniem do  17,50 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

NAWIERZCHNIE:

1)  CHODNIK:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm kolor szary

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, gr. 10 cm

- warstwa odsączająca – piasek średnioziarnisty gr. 5 cm

- grunt rodzimy

2)  ZJAZDY  GOSPODARCZE

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/15, gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca – piasek średnioziarnisty gr. 5 cm

- grunt rodzimy

2)  ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/20, gr. 20 cm

- warstwa odsączająca – piasek średnioziarnisty gr. 5 cm

- grunt rodzimy

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA:

Projektuje się krawężniki betonowe wystające (12 cm powyżej linii ścieku) 15 x 30 cm na ławach betonowych z oporem, jako połączenie ścieku i chodnika, krawężniki wtopione (4 cm powyżej linii ścieku)  15 x 30 cm na ławach betonowych z oporem,  jako połączenie ścieku i zjazdów.

Projektuje się obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 6 x 20 cm jako obramowanie chodnika oraz obrzeża o wymiarach 8 x 30 cm jako obramowanie zjazdów poza obrębem chodnika.

ROZBIÓRKI:

Rozbiórce podlegają:

- przepusty pod zjazdami z rur betonowych,

- murki oporowe z betonu w obrębie kapliczki,

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (dojście do kapliczki)

ODWODNIENIE

Projektuje się ściek drogowy o konstrukcji j.w. i spadku poprzecznym 2% w kierunku krawężnika, który oprócz funkcji odwodnieniowej pełnić będzie rolę poszerzenia nawierzchni.

Projektuje się montaż studzienek ściekowych Ø 500 mm w ilości 24 szt i przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV SN 8 Ø200 mm w ilości 101,00 m z odprowadzeniem wód deszczowych do rowów drogowych.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, wrzesień 2014 r.					    ………………………

Opracował