PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK

BIAŁKÓW GÓRNY 51,   62-604 KOŚCIELEC

KOSZTORYS INWESTORSKI

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec długość odcinka 0,990 km |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi powiatowej Działka nr 82, Arkusz mapy 1 Miejscowość : Kaleń Mała Obręb ewidencyjny: 0014, Gmina Chodów, Kaleń Jednostka ewidencyjna: 300903_2 |  |  |
| ADRES | Miejscowość Kaleń Mała, Gmina Chodów, powiat kolski, województwo wielkopolskie |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| WARTOŚĆ KODSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT | 760 685,67 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 67/100) |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | kwiecień 2016 |  |  |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem projektu jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała – Jasieniec”

Parametry techniczne drogi:

Kategoria drogi 			- 	powiatowa

Klasa drogi                    		-	„L” lokalna

Szerokość jezdni			-	5,00 m

Szerokość pasa ruchu			-	2x2,50

Szybkość projektowana Vp		-	40 km/h

Obciążenie (kategoria ruchu		-	KR2 (80kN/oś)

Zakres prac drogowych obejmuje:

- roboty pomiarowe – 0,990 km

- nawierzchnia jezdni – warstwa podbudowy zasadniczej dla KR2, gr. 20 cm  – 5 281,44 m2

- nawierzchnia jezdni – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm – 5 123,04 m2

- nawierzchnia jezdni – warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych, gr. 4 cm – 4 984,43 m2

- zjazdy gospodarcze o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego – 206,89 m2

- pobocza o nawierzchni żwirowej – 591,69 m3

- oczyszczenie rowu z namułu – 750 mb

- bariery ochronne stalowe – 68,00 mb

- znaki drogowe pionowe – 2 szt

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 4 cm –  warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II dla KR2

- połączenie międzywarstwowe emulsją asfaltową drogową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,50 kg/m2

- 8 cm –  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- połączenie międzywarstwowe emulsją asfaltową drogową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,50 kg/m2

- 20 cm –  warstwa  podbudowy zasadniczej niezwiązanej z kruszywem C90/3 dla KR2

Koło, kwiecień 2016 r.					    ………………………

Opracował

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Ceny wykonania robót na podstawie średnich cen jednostkowych wykonawców z którymi Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zawarł umowy w III i IV kwartale 2015 roku

- Założenia wyjściowe przyjęte do kosztorysu:

- stawka roboczogodziny		- 12 zł

- koszty pośrednie			- 75% (R,S)

- zysk					- 5% R+Kp (R), S+Kp(S)

- podatek VAT				- 23%

- poziom cen				- III i IV kwartał 2015roku