PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK

BIAŁKÓW GÓRNY 51,   62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec długość odcinka 0,990 km |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi Działka nr 82 Miejscowość : Kaleń Mała |  |  |
| ADRES | Miejscowość Kaleń Mała, Gmina Chodów, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | kwiecień 2016 |  |  |

OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1 000

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec.

Przebudowa  obejmuje:

Zakres prac drogowych obejmuje:

- roboty pomiarowe – 0,990 km

- nawierzchnia jezdni – warstwa podbudowy zasadniczej dla KR2, gr. 20 cm                                   – 5 281,44 m2

- nawierzchnia jezdni – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm – 5 123,04 m2

- nawierzchnia jezdni – warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych,                        gr. 4 cm – 4 984,43 m2

- zjazdy gospodarcze o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego – 206,89 m2

- pobocza o nawierzchni żwirowej – 591,69 m3

- oczyszczenie rowu z namułu – 750 mb

- bariery ochronne stalowe – 68,00 mb

- znaki drogowe pionowe – 2 szt

STAN  ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Odcinek drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec przebiega w wydzielonym pasie drogowym. Początek odcinka w km 0+000 – koniec odcinka drogi wykonany w 2014 r. – koniec odcinka 0+990,00. Droga przebiega przez teren rolniczy – pola uprawne, punktowa zabudowa zagrodowa. Na całym odcinku drogi występuje przekrój drogowy. Jezdnia tłuczniowa. Pobocza gruntowe. Rowy drogowe otwarte. Szerokość pasa drogowego zmienna. Szerokość jezdni wynosi 5,00m. Jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa. Szerokość pasa ruchu 2x2,50m. Nawierzchnia jezdni na całym odcinku tłuczniowa – deformacja profilu porzecznego i podłużnego. Przekrój poprzeczny daszkowy.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy – gruntowe na pola.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

Na projektowanym odcinku stwierdza się występowanie w pobliżu realizowanych robót urządzeń obcych:

- sieć wodociągowa

- sieć telekomunikacyjna

- słupy z linią energetyczną

- ogrodzenia,

- punkty osnowy geodezyjnej.

Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej nadziemne i podziemne, na terenie i w obrębie pasa drogowego   drogi nr 3411P obrazuje kopia mapy zasadniczej 1:1000 wpięta w niniejszy projekt jako stan istniejący.

STAN   PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYJSCIOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria drogi 			- 	powiatowa

Klasa drogi                    		-	„L” lokalna

Szerokość jezdni			-	5,00 m

Szerokość pasa ruchu			-	2x2,50

Szybkość projektowana Vp		-	40 km/h

Obciążenie (kategoria ruchu		-	KR2 (80kN/oś)

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- uliczny, z jezdnią o szerokości 5,00 m, obustronne pobocze o szerokości 0,75 m oraz lokalnie rów odwadniający, gdzie pozwala szerokość pasa drogowego.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia na  prostych   i = 2 % (spadek  obustronny – daszkowy

- jezdnia na łukach i=1% (spadek jednostronny)

- utwardzone pobocze i= 6 % (w kierunku granicy pasa drogowego)

3)   PAS DROGOWY

Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

PLAN SYTUACYJNY

Przebieg sytuacyjny drogi wpisano w istniejący pas drogowy i istniejący przebieg jezdni. Zjazdy do posesji  i na pola zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego uzyskanego. Lokalizacja i powierzchnia zjazdów pozostają bez zmian.

Przebieg sytuacyjny drogi i parametry techniczne jej elementów zobrazowano na planie sytuacyjnym  1:1 000 oraz przekrojach konstrukcyjnych 1:50

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy:

- koryta pod nawierzchnię zjazdów,

- wykopy pogłębienie i odtworzenie rowów drogowych,

Tłuczeń z koryt – do wbudowania w nawierzchnię zjazdów i poboczy, Grunt z pogłębienia i odtworzenia rowów drogowych, przyjęto do odwozu na odkład, w miejsca wskazane przez Inwestora. Transport gruntu samochodami samowyładowczymi. Dno wykopów i koryt, należy wykonać zgodny ze spadkiem poprzecznym i podłużnym projektowanych elementów, a podłoże (dno koryta) należy wyprofilować i zagęścić sprzętem mechanicznie wibracyjnym (walce, płyta) z uzyskaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Jezdnia:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 4 cm –  warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II dla KR2

- połączenie międzywarstwowe emulsją asfaltową drogową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,50 kg/m2

- 8 cm –  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- połączenie międzywarstwowe emulsją asfaltową drogową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,50 kg/m2

- 20 cm –  warstwa  podbudowy zasadniczej niezwiązanej z kruszywem C90/3 dla KR2

Rowy drogowe

Rowy drogowe o przekroju trapezowym. Dno szerokość 0,40m, skarpy o pochyleniu 1:1,5. Powierzchnie skarp i dna rowu projektuje się obsiać trawą.

Pobocza

Pobocza żwirowe o szerokości 0,75m. Spadek poprzeczny 6% od krawędzi jezdni.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

W km 0+725,98 symetrycznie do zlokalizowanego tam przepustu pod drogą projektuje się ustawić obustronnie bariery ochronne stalowe ocynkowane o łącznej długości 68,0 m. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na planie sytuacyjnym.

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, kwiecień 2016 r.					    ………………………

Opracował

PLAN ORIOENTACYJNY

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY

km od 0+000,00 do km 0+990,00

lipiec 2016

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej

8 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

20 cm warstwa odcinajaca z piasku średniego