PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK BIAŁKÓW GÓRNY 51, 62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie – długość odcinka 238,97 m |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa ulicy Działka nr: 784, 779 arkusz mapy 4 Jednostka ewidencyjna: 30906_4 Obręb ewidencyjny : 0001 Miejscowość : Kłodawa |  |  |
| ADRES | Miejscowość Kłodawa, gmina Kłodawa, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | maj 2018 |  |  |

ZAWARTOŚC PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta ……………………………………………………………………………………..… str. 2

- Decyzja  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnień  GP 7342/16/92  z  dnia 1992.03.18……………………………………….……….. str. 3÷4

- Zaświadczenie  o  przynależności  do  Wielkopolskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  …..………….……. str.  5

- Uzgodnienie przebudowy - Wojewódzki Urząd  ochrony Zabytków w Poznaniu  - Delegatura w Koninie …str. 6÷7

- Uzgodnienie przebudowy – PZD Koło ……………………………………………………………………….….  str. 8÷9

- Uzgodnienie przebudowy – Urząd  Miasta  w Kłodawie …………………..…………..…………………….…  str.10÷11

- Opis  techniczny.……………………………………………………………………………………………….…..  str. 12÷14

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .….…………………………………………..……..str.  15÷19

- Plan  orientacyjny  …………………………………………................……………….……………………...…...  str. 20

- Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan istniejący                                                    Rys  nr  1 ……      …….…… str. 21

- Plan  sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan projektowany                                            Rys  nr  2 ………………….. str.  22

- Ilustracja rodzaju, układu i kolorystyki kostki brukowej 				               str. 23

- Zestawienie rozbiórek w skali 1 : 500                                                                       Rys  nr  3 …………….......   str.  24

- Przekrój  poprzeczny, szczegóły konstrukcyjne                                                      Rys. nr  4 …………………. str. 25

O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej nr PZD/22/DT/ZL/193a/2018 z dnia 24.05.2018 r.

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa zaktualizowana do celów projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie i pomiary sytuacyjno - wysokościowe,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący "Przebudowy ulicy Kościelnej w Kłodawie" na odcinku o długości 217,25 m – jezdnia i obustronne chodniki  oraz                21,72 m chodnik prawostronny, działka o numerze ewidencyjnym 784, 779 arkusz mapy 4, jednostka ewidencyjna - 300906_4 Kłodawa, obręb ewidencyjny 0001 - miasto Kłodawa, gmina Kłodawa, powiat kolski.

Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni,  chodników i zjazdów do posesji oraz wykonanie.

Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

- przebudowę nawierzchni jezdni (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej libet akropol kolor antracyt, alternatywnie wg uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz z Gminą Kłodawa z betonu asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej);

- budowę chodników obustronnych o szerokości zmiennej w przedziale 1,67 ÷ 6,17 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej libet akropol kolor muszelkowy);

- wykonanie zjazdów do posesji ((nawierzchnia z betonowej kostki brukowej libet akropol kolor antracyt) o  szerokości zmiennej w przedziale 1,99 ÷ 2,22 m;

- regulacja studni, studzienek, zaworów dla urządzeń podziemnych;

STAN  ISTNIEJĄCY

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie zabudowanym o zwartej zabudowie o charakterze mieszkalnym, zlokalizowany tu jest budynek szkoły podstawowej, gminny ośrodek kultury, kościół parafialny oraz punkty handlowe. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości w przedziale 5,85÷8,0 m, po której odbywa się ruch  kołowy  w obu kierunkach. Nawierzchnia jezdni posiada zdeformowany przekrój podłużny i poprzeczny, liczne ubytki i wykruszenia.

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

Ulica  Kościelna posiada obustronne chodniki o nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm o szerokości zmiennych w przedziale 1,67÷6,17. Działka nr 784 na której znajduje się wydzielona droga sąsiadują na całym odcinku z granicami działek prywatnych oraz stanowiącymi własność Gminy Kłodawa. Chodniki  znajdują się w złym stanie technicznym.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy –  z trylinki i bloczków betonowych –  wszystkie do przebudowy.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W miejscu realizacji robót zlokalizowane są:

- sieć energetyczna,

- oświetlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa Kd300,

- kanalizacja sanitarna Ks240 wraz z przyłączami,

- sieć wodociągowa,

- punkty geodezyjne,

- zabudowa mieszkaniowa

- ogrodzenia

- drzewa

STAN   PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIE:

Rodzaj kostki brukowej oraz jej kolorystyka wynika z zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznych, wydanego przez Wojewódzki Urząd  ochrony Zabytków w Poznaniu  - Delegatura w Koninie (zezwolenie stanowi załącznik do dokumentacji projektowej).

- NAWIERZCHNIA JEZDNI

- 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej libet akropol gr. w kolorze antracyt,

- śr. 2 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

- istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej po uprzednim frezowaniu profilującym,

- CHODNIKI

- 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej libet akropol w kolorze muszelkowym,

- 3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

- 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej betonu C-8/10,

- 5 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

- ZJAZDY  GOSPODARCZE

8)    8 cm  - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej libet akropol w kolorze antracyt,

9)    3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

10)  15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej betonu C-12/15,

11)  5 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

ELEMENTY DROGI:

4.    KRAWĘŻNIKI

Projektuje się krawężniki betonowe najazdowe R5 o wymiarach 15x22x100

5.    OBRZEŻA

Projektuje się obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100 cm jako obramowanie chodnika oraz

8x30x100 cm jako obramowanie wjazdów na posesje

6.    ODWODNIENIE

Projektuje się odwodnienie jezdni spadkami poprzecznymi i podłużnymi do wpustów

drogowych i do istniejącej kanalizacji deszczowej Kd300 mm

7.    ROZBIÓRKI

- chodniki z płyt betonowych 35x35x5

- zjazdy z trylinki i bloczków betonowych,

- krawężniki, obrzeża,

- frezowanie profilujące nawierzchni na całej długości

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych: 784, 779 arkusz mapy 4, jednostka ewidencyjna - 300906_4 Kłodawa, obręb ewidencyjny 0001 - miasto Kłodawa, gmina Kłodawa .

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt modernizacji nie zmienia przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych.

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmów z mieszkańcami przyległych nieruchomości przyjęto występowanie gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA  W  PLANIE

Projektowana przebudowa ulicy nie zmienia przebiegu istniejącej osi drogi  oraz szerokości pasa drogowego. Stan projektowany zagospodarowania terenu uwzględnia obsługę zjazdów do posesji występujących wzdłuż linii rozgraniczających oraz połączeń z innymi drogami na skrzyżowaniach. Pozostałe geometryczne parametry podano na planie sytuacyjnym.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Profil podłużny dowiązano wysokościowo do poziomu istniejącego terenu oraz włączeń do ulic: Szkolna w km 0+000,00 oraz Wyszyńskiego w km 0+217,25. Wszystkie urządzenia na istniejących sieciach uzbrojenia drogowego, należy wyregulować wysokościowo do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni i chodnika.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- uliczny, z jezdnią o szerokości 5,85÷8,0 m, chodnikiem obustronnym o szerokości zmiennej w przedziale 1,67÷6,17

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia (odcinek prosty)   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy

- nawierzchnia chodnika = 2% w kierunku jezdni

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, maj 2018 r.

………………………

Opracował