PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA DROGOWA

Projekt:

„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”

Położenie:

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały,

obręb: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo

pow. kolski;  woj. wielkopolskie

Inwestor:

Powiat Kolski

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

Jednostka projektowa:

AA PROJEKT Sp. z o.o.

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115/119 U1

ODDZIAŁ Rybnik:

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 26

Projektant:

inż. Jacek SZCZEPANOWSKI

upr. nr: 434/01

bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz TREPKA

upr. nr: 35/01

bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

EGZ. V

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU

1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

2

CZĘŚĆ OPISOWA

4

Opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu i Projektu budowlanego dla ”Budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce	5

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

1.	Przedmiot inwestycji :	5

2.	Istniejące zagospodarowanie terenu	5

3.	Zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu oraz projektowane zagospodarowanie terenu:	5

Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na drogę powiatową o kategorii ruchu KR3 o następujących parametrach:	5

4.	Zestawienie powierzchni:	6

5.	Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.	7

6.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.	7

7.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.	7

II.	PROJEKT BUDOWLANY	8

„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”	8

1.	Podstawa opracowania:	8

2.	Lokalizacja i przedmiot opracowania :	9

3.	Stan istniejący:	9

4.	Stan Projektowany	9

4.1.	Podstawowe parametry techniczne drogi	9

4.2.	Plan sytuacyjny	10

Skrzyżowania z wewnętrznymi drogami gminnymi (gruntowymi)	10

Zjazdy publiczne (istniejące o nawierzchni z kostki brukowej)	11

Zjazdy indywidualne	11

Załamania trasy w planie	12

Przecięcia projektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną:	12

4.3.	Profil podłużny – układ wysokościowy	13

4.4.	Odwodnienie / kanalizacja deszczowa	13

4.5.	Konstrukcja nawierzchni:	14

4.6.	Roboty ziemne	17

5.	Bilans nawierzchni	18

INFORMACJA BIOZ

1.	Zakres robót drogowych dla całego zamierzenia budowlanego:	20

2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych i budowli:	20

3.	Elementy zagospodarowania działek ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	21

4.	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń:	22

5.	Inne Ustawy i przepisy niezbędne  do opracowania	23

„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”	23

CZĘŚĆ GRAFICZNA	24

Mapa orientacyjna		25

rys. nr –1   – Plan sytuacyjny (zakres inwestycji nr 1)	skala   1:1000	26

rys. nr –2   – Plan sytuacyjny (zakres inwestycji nr 2)	skala   1:1000	27

rys. nr –3  – Profil podłużny   (zakres inwestycji nr 1)	skala   1:100/1000	28

rys. nr –4  – Profil podłużny   (zakres inwestycji nr 2)	skala   1:100/1000	29

rys. nr –5  – Profil podłużny   B-1, B-2      [w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	30

rys. nr –6  – Profil podłużny   C-3, D-4     [w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	31

rys. nr –7  – Profil podłużny   E-5, E-6      [w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	32

rys. nr –8  – Profil podłużny   F-7, F-8[w osi dr. gm. i zjazdu ind.]	skala   1:100/250	33

rys. nr –9  – Profil podłużny   G-9, H-10  [w osi zjazdu indywid.]	skala   1:100/250	34

rys. nr –10 – Profil podłużny   I-11, J-12  [w osi zjazdu indywid.]	skala   1:100/250	35

rys. nr –11 – Profil podłużny   K-13, L-14[w osi zjazdu indywid.]	skala   1:100/250	36

rys. nr –12 – Profil podłużny   M-15    [w osi zjazdu publicznego]	skala   1:100/250	37

rys. nr –13 – Profil podłużny   N-16    [w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	38

rys. nr –14 – Profil podłużny   O-17, P-18[w osi zjazdu publicznego]	skala   1:100/250	39

rys. nr –15 – Profil podłużny   R-19, S-20[w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	40

rys. nr –16 – Profil podłużny   T-21     [w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	41

rys. nr –17 – Profil podłużny   U-22     [w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	42

rys. nr –18 – Profil podłużny   W-23    [w osi drogi gminnej]	skala   1:100/250	40

rys. nr –19 – Przekrój konstrukcyjny I-I               [km 0,0 + 72,65]	skala   1:50	43

rys. nr –20– Przekrój konstrukcyjny II-II             [km 0,6 +37,95]	skala   1:50	44

rys. nr –21– Przekrój konstrukcyjny III-III          [km 0,7 +89,00]	skala   1:50	45

rys. nr –22– Przekrój konstrukcyjny IV-IV          [km 1,2 +79,00]	skala   1:50	46

rys. nr –23– Przekrój konstrukcyjny V-V            [km 1,9+25,00]	skala   1:50	47

rys. nr –24– Przekrój konstrukcyjny VI-VI          [km 2,6 +72,15]	skala   1:50	48

rys. nr –25– Przekrój konstrukcyjny VII-VII       [km 2,8+83,60]	skala   1:50	49

rys. nr –26– Przekrój konstrukcyjny VIII-VIII    [km 3,0 +02,90]	skala   1:50	50

rys. nr –27– Przekrój konstrukcyjny IX-IX [włączenie do dr. pow]	skala   1:50	51

ZAŁĄCZNIKI

- Wykaz działek, przez które będzie przebiegać inwestycja

- Dokumentacja Geologiczna

CZĘŚĆ  OPISOWA

- Opis techniczny do Projektu zagospodarowania terenu i Projektu budowlanego dla ”Budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi powiatowej Łuczywno - Drzewce.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest.

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały, obręb:, Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo pow. kolski; woj. wielkopolskie.

- Istniejące zagospodarowanie terenu

W niniejszym zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca droga gminna o nawierzchni gruntowej, łącząca dwie miejscowości Drzewce i Łuczywno.

Trasa projektowanej drogi przebiegać będzie również przez grunty rolne oraz grunty leśne.

Wzdłuż drogi gminnej zlokalizowane są nieliczne zabudowania (domy jednorodzinne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej).

W obrębie inwestycji przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa wA, wraz z przyłączami wodociągowymi

- energetyczna linia napowietrzna wraz z przyłączami

- energetyczna linia średniego napięcia

Teren, przez który przebiega droga gminna jest bardzo zróżnicowany wysokościowo.

Występują wzdłuż drogi skarpy terenowe. Rzędne wysokościowe na długości drogi

gminnej wahają się w przedziale od 95,0 do 111,3m n.p.m.

Odwodnienie powierzchniowe drogi gminnej stanowią tereny przydrożne.

Wzdłuż drogi gminnej występuje zieleń wysoka.

- Zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu oraz projektowane zagospodarowanie terenu:

- Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na drogę powiatową o kategorii ruchu KR3 o następujących parametrach:

Klasa techniczna drogi: 				- „V” (Z)

Prędkość projektowa: 				- Vp = 50 km/h

Szerokość w liniach rozgraniczających: 		– 20,0 m

Szerokość drogi: 					- 3,00 m x 2 = 6,00 m

Szerokość poboczy gruntowych:			- 1,5 m

Łuki poziome: 					- Rmin = 80 m

Długość drogi: 					- 4072,75 m

Rodzaj nawierzchni drogi:			- beton asfaltowy

Odwodnienie drogi:                                             - powierzchniowe

Zmiany w infrastrukturze terenu wiążą się przede wszystkim z koniecznością wykonania nowej jezdni z podbudową poboczem oraz rowami.

Projektowaną drogę dostosowano do ukształtowania terenu dążąc do ograniczenia wartości pochyleń podłużnych.

Krawędzie korony drogi wyniesiono nad teren istniejący w miejscach, gdzie było to możliwe w celu zapewnienia odprowadzenia wody z korpusu drogi, oraz mając na uwadze zbilansowanie wielkości robót ziemnych (zmniejszenie wykopów).

Projektowaną niweletę powiązano z krzyżującymi się drogami gminnymi i zjazdami.

Wzdłuż trasy zaprojektowano rowy trapezowe ze skarpami rowu o nachyleniu 1:1,5 o głębokości min. 0,5m. Na początkowym odcinku projektowanej drogi od km 0,0+00,00 do km 0,0+72,00, gdzie ze względu na brak miejsca na wykonanie rowów, bliskie sąsiedztwo posesji prywatnych oraz istniejące podziemne uzbrojenie terenu, zdecydowano się na odwodnienie za pośrednictwem wpustów ulicznych, oraz fragmentu kanalizacji deszczowej podłączonych do projektowanych studni chłonnych.

W czasie prowadzenia robót ziemnych zajdzie konieczność zabezpieczenia urządzeń podziemnych (sieci wod.-kan., telekomunikacyjne, energetyczne) które należy omijać ściankami a wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości należy założyć rury ochronne na istniejące sieci.

W czasie wykonywania robót zajdzie również konieczność usunięcia zieleni niskiej i wysokiej kolidującej z projektowana drogą.

- Zestawienie powierzchni:

- Projektowana droga powiatowa wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami

(beton asfaltowy)..................................................................................ok. 25723 m2

- Zjazdy indywidualne (beton asfaltowy)…………………………….….ok. 342 m2

- Pobocza gruntowe(szer. 1,5m)…..…………………………….…….ok. 11976m2

- Nawierzchnie gruntowe zjazdów indywidualnych…………….……...ok. 1130 m2

- Nawierzchnie zjazdów publicznych (kostka betonowa)………….…….ok. 90m2

- Istn. nawierzchnie zjazdów publicznych (kostka betonowa)…….…….ok. 150m2

(do przebudowy wysokościowej)

- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie.

Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Teren podległy pod inwestycję znajduje się na terenie odkrywki węgla brunatnego „Drzewce”. Brak wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

a.   Emisja hałasu.

Emisja hałasu będzie związana z ruchem pojazdów. W związku z powyższym należy stwierdzić iż hałas emitowany po zrealizowaniu inwestycji będzie tłem akustycznym otaczających terenów.

b.   Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy.

Nie stwierdzono, by w miejscu przedmiotowej inwestycji i jej potencjalnego zasięgu

oddziaływania, znajdowały się jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu

widzenia. W związku z tym zamierzone działania na terenie inwestycji nie będą wywierać

negatywnego wpływu na powyższe elementy środowiska.

c.   Oddziaływanie na ludzi.

Przedmiotowa inwestycja obejmująca wykonanie: odcinka drogi powiatowej, nie naruszy uzasadnionych praw osób trzecich.

d.   Oddziaływanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na warunki klimatyczno - meteorologiczne, ponieważ nie stanowi źródła ciepła czy wilgoci, ani też nie powoduje zakłóceń w ruchu powietrza.

e.   Oddziaływanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe. Na przedmiotowym terenie nie występują żadne dobra materialne i dziedzictwo kulturowe podlegające ochronie, na które planowana inwestycja mogłaby mieć wpływ.

- PROJEKT BUDOWLANY

- „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”

- Podstawa opracowania:

  - Umowa zawarta z Inwestorem,

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000,

  - Uzgodnienia z Inwestorem,

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (J.t. Dz.U. Nr 19, poz.

115 z późn. zmianami)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156,

poz. 118 z późniejszymi zamianami) ;

  - Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej, WPD-2,

Warszawa 1995r,

  - Wytyczne projektowania ulic, WPU, Warszawa 1992r,

  - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Warszawa 2001r,

  - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.99. Nr 43. Poz. 430)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz.U.03. Nr 120. Poz. 1133)

  - PN-EN 13108-1 2008 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1:

Beton asfaltowy

  - PN-EN 13108-20:2008/ AC:2008 - Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania

- Część 20: Badanie typu

  - PN-EN 13108-21:2008/AC:2008 - Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania

- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji

  - PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

  - PN-S-02201:1987 - Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podział,

nazwy, określenia

  - PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw –

Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania

  - Dokumentacji geotechnicznej,

  - Pomiaru geodezyjnego rzędnych wysokościowych (x,y,z) w zakresie opracowania, wykonanego przez geodetę uprawnionego inż. Rafał Niglus, świadectwo GGK nr 18671

  - Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo –

Budowlane „PROBUD”.

- Lokalizacja i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi powiatowej Łuczywno - Drzewce.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały, obręb: Drzewce, Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo pow. kolski; woj. wielkopolskie.

Wykaz parceli, przez które przebiega inwestycja w załączniku.

Budowa drogi wymaga uregulowań prawnych gruntów, przez które biegnie.

- Stan istniejący:

W niniejszym zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca droga gminna o nawierzchni gruntowej, łącząca dwie miejscowości Drzewce i Łuczywno.

Trasa projektowanej drogi przebiegać będzie również przez grunty rolne oraz grunty leśne.

Wzdłuż drogi gminnej zlokalizowane są nieliczne zabudowania (domy jednorodzinne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej).

W obrębie inwestycji przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa wA, wraz z przyłączami wodociągowymi

- energetyczna linia napowietrzna wraz z przyłączami

- energetyczna linia średniego napięcia

Teren, przez który przebiega droga gminna jest bardzo zróżnicowany wysokościowo.

Występują wzdłuż drogi skarpy terenowe. Rzędne wysokościowe na długości drogi

gminnej wahają się w przedziale od 95,0 do 111,3m n.p.m.

Odwodnienie powierzchniowe drogi gminnej stanowią tereny przydrożne.

Wzdłuż drogi gminnej występuje zieleń wysoka, która częściowo przeznaczona będzie do

wycinki.

Warunki gruntowo-wodne i geologiczne przyjęto wg wykonanych otworów badawczych przez Pana mgr inż. Krzysztofa Komorowskiego.

Istniejące podłoże gruntowe na trasie istniejącej drogi gminnej zakwalifikowano do grupy nośności podłoża od G1 do G3.

- Stan Projektowany

  - Podstawowe parametry techniczne drogi

W oparciu o ustalenia z Inwestorem, i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.99. Nr 43. Poz. 430) przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

Klasa techniczna drogi: 				- „V” (Z)

Prędkość projektowa: 				- Vp = 50 km/h

Szerokość w liniach rozgraniczających: 		– 20,0 m

Szerokość drogi: 					- 3,00 m x 2 = 6,00 m

Szerokość poboczy:				- 1,5 m

Kategoria ruchu: 					- KR 3

Łuki poziome: 					- Rmin = 80 m

Długość drogi: 					- 4072,75 m

Rodzaj nawierzchni drogi:			- beton asfaltowy

Odwodnienie drogi:                                             - powierzchniowe

  - Plan sytuacyjny

Rozwiązanie sytuacyjne opracowano na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:1000. Zgodnie z życzeniem Inwestora trasę drogi zaprojektowano tak, aby ingerować w jak najmniejszą ilość działek prywatnych.

Początek drogi zaczyna się w miejscowości Łuczywno gdzie nastąpi włączenie

do drogi powiatowej nr 3206P (km 0+0) w formie skrzyżowania zwykłego, z podporządkowaniem drogi projektowanej. Przecięcie krawędzi projektowanej drogi z drogą powiatową wyokrąglono łukami kłowymi o promieniu 12,0m.

Stąd droga biegnie wzdłuż istniejącego śladu drogi gruntowej, pomiędzy użytkami rolnymi (polami uprawnymi) i zabudowaniami w kierunku wschodnim i południowym.

Koniec drogi łączy się z istniejącą nawierzchnią asfaltową (szer. ok. 3,5m) w miejscowości Drzewce w km 4+072,75.  Nawiązanie do istniejącej szerokości drogi zaprojektowano na obustronnym skosie załamania krawędzi jezdni wynoszącym 1:15.

W związku z tym zawężenie szerokości jezdni z 6,0m do 3,5m nastąpi na dł. ok. 20m.

Przebieg i parametry geometryczne (załamania trasy) projektowanej drogi narzucił w większości ślad istniejącej drogi gruntowej.

Na przedmiotowym odcinku projektowanej drogi powiatowej nie występują powiązania z innymi drogami publicznymi.

Przedmiotowa trasa projektowanej drogi krzyżuje się jedynie z wewnętrznymi drogami gminnymi (gruntowymi).

- Skrzyżowania z wewnętrznymi drogami gminnymi (gruntowymi)

Zmiany w w/w powiązaniach wewnętrznych dróg gminnych z przedmiotową drogą powiatową polegają na:

- korekcie załamania krawędzi krzyżujących się jezdni z wyokrągleniem przecięcia

krawędzi dróg łukami kołowymi o promieniu min. 9,0m.

- wykonaniu nawierzchni bitumicznych skrzyżowań z drogami gminnymi w

granicach pasa drogowego.

Skrzyżowania z wewnętrznymi drogami gminnymi występują na trasie:

- w km 0,9+98,78: profile podłużne B-1; B-2,

- w km 1,2+31,00: profil podłużny C-3,

- w km 1,4+83,78: profil podłużny D-4,

- w km 1,6+65,29: profile podłużne E-5; E-6,

- w km 1,9+23,94: profil podłużny F-7,

- w km 2,9+38,12: profil podłużny N-16,

- w km 3,1+76,41: profil podłużny R-19,

- w km 3,4+52,51: profil podłużny S-20,

- w km 3,6+49,51: profil podłużny T-21,

- w km 3,8+14,67: profil podłużny U-23,

- w km 3,8+49,88: profil podłużny W-22.

- Zjazdy publiczne (istniejące o nawierzchni z kostki brukowej)

Plan sytuacyjny zakłada również dowiązanie do projektowanej drogi istniejących zjazdów publicznych zlokalizowanych w kilometrze trasy:

- w km 2,8+82,71: profil podłużny M-15,

- w km 3,0+48,02: profil podłużny O-17,

- w km 3,1+27,32: profil podłużny P-18,

na teren jednego z obiektów użyteczności publicznej.

Szerokość nawiązania poszczególnych zjazdów dostosowano do stanu istniejącego.

Wyokrąglenia przecięcia krawędzi dróg łukami kołowymi wynoszą od R6m do R9m.

Nawiązanie zjazdów zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej.

Przy nawiązywaniu w/w zjazdów do projektowanej drogi przewidziano przebudowę wysokościową istniejących nawierzchni, rowów przydrożnych wraz z rozbiórką istniejących przyczółków i przepustów.

- Zjazdy indywidualne

W uzgodnieniu z Inwestorem zjazdy indywidualne zaprojektowano w miejscach gdzie konieczne było zachowanie dostępu do posesji prywatnych i gospodarstw.

Szerokość zjazdów: 							- 4,5m

Wyokrąglenie przecięcia krawędzi dróg łukami kołowymi:		- R 6 m

Rodzaj nawierzchni :	        - beton asfaltowy w granicach pasa drogowego.

Zjazdy indywidualne występują na trasie:

- w km 1,9+53,83: profil podłużny G-9,

- w km 2,0+41,77: profil podłużny H-10,

- w km 2,0+94,66: profil podłużny I-11,

- w km 2,3+28,05: profil podłużny J-12,

- w km 2,6+50,17: profil podłużny K-13, - w km 2,6+71,06: profil podłużny L-14.

Projektowana droga przecina również drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej

(drogi dojazdowe na tereny rolne) zlokalizowane w kilometrze trasy:

- w km 1,9+23,94: profil podłużny F-8,

Zmiany w w/w powiązaniach wewnętrznych dróg z przedmiotową drogą powiatową polegają na:

- korekcie załamania krawędzi krzyżujących się dróg z wyokrągleniem przecięcia

krawędzi dróg łukami kołowymi o promieniu od R6m do R9m.

- wykonaniu nawierzchni bitumicznych zjazdów na drogi wewnętrzne w granicach

pasa drogowego.

- Załamania trasy w planie

Załamania trasy w planie wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach

od Rmin.80m do R1100m zostały oznaczone na planie sytuacyjnym jako W1-W12.

W przypadku:

W1(R=200), W2(R=200), W3(R=600), W7(R=80), W12(R=300) zaprojektowaną wartość promienia uzyskano na klotoidalnej krzywej przejściowej, przy czym dla:

- W1 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6,4m. uzyskane na 84,5m rampie.

- W2 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6,4m. uzyskane na 84,5m rampie.

- W7 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 7,0m. uzyskane na 45,0m rampie.

Obliczenia ramp drogowych przedstawione zostaną w dokumentacji wykonawczej.

W przypadku:

W4(R=200), W5(R=350), W10(R=350) zaprojektowaną wartość promienia uzyskano na prostej przejściowej, przy czym dla:

- W4 zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6,4m. uzyskane na 35,0m rampie.

- W5 rampa 25,0m, brak poszerzenia jezdni

- W10 rampa 25,0m, brak poszerzenia jezdni

Na pozostałych załamaniach trasy :

W6(R=1100), W8(R=650), W9(R=1000) , W11(R=1000)  zaprojektowaną wartość promienia uzyskano na przekroju daszkowym.

Podstawowe parametry techniczne załamań trasy:

W1 [1,2+67,20]  = 47,51°; R = 200m; Lł=81,34m; A = 130, Lkp = 84,50m

W2 [1,5+98,94]  = 60,92°; R = 200m; Lł=128,15m; A = 130, Lkp = 84,50m

W3 [2,0+77,70]  = 17,13°; R = 600m; Lł=91,22m; A = 230, Lkp = 88,17m

W4 [2,3+96,77]  = 23,10°; R = 200m; Lł = 80,64m, T=40,88m, f=4,13m

W5 [2,5+64,31]  = 12,49°; R = 350m; Lł = 76,31m, T=38,31m, f=2,09m

W6 [2,8+19,97]  = 12,78°; R = 1100m; Lł = 245,43m, T=123,23m, f=6,88m

W7 [3,0+45,90]  = 86,14°; R = 80m; Lł=75,27m; A = 60, Lkp = 45,00m

W8 [3,2+50,23]  = 8,98°;   R = 650m; Lł = 101,88m, T=51,04m, f=2,00m

W9 [3,4+84,11]  = 5,51°;   R = 1000m; Lł = 96,13m, T=48,10m, f=1,16m

W10 [3,5+92,38]  = 10,80°; R = 350m; Lł = 65,96m, T=33,08m, f=1,56m

W11 [3,7+53,19]  = 5,82°; R = 1000m; Lł = 101,50m, T=50,79m, f=1,29m

W12 [4,0+40,54]  = 23,20°; R = 300m; Lł=60,73m; A = 135, Lkp = 60,75m

Uwaga: Ze względu na istniejące ograniczenia terenowe, załamanie trasy w punkcie W7 wyokrąglono łukiem poziomym o wartości R=80m.

W związku z powyższym w rejonie w/w łuku poziomego zaprojektowano wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40km/h.

- Przecięcia projektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną:

  - W km 0+480 do 0+550 oraz w km 0+910 droga przebiega w pobliżu napowietrznej linii średniego napięcia. Należy uzgodnić przebieg projektowanej drogi u gestora sieci elektrycznej

  - Od km 1+930 do km 2+740 wzdłuż projektowanej trasy przebiega  napowietrzna sieć elektryczna oraz od km 1+940 do km 2+815 pod projektowaną trasą przebiega kabel przyłącza sieci energetycznej. Należy uzgodnić przebieg projektowanej drogi u gestora sieci elektrycznej i uzyskać warunku techniczne zabezpieczenia/przebudowy przyłącza energetycznego.

  - Projektowana trasa od km 2,050 do km 4,072 koliduje z istniejącym wodociągiem w90 oraz w110. (na ww odcinku wodociąg przecina się z proj. drogą, biegnie wzdłuż trasy lub bezpośrednio pod nią). Należy uzgodnić przebieg trasy u gestora sieci wodociągowej i uzyskać warunku techniczne na ewentualne zabezpieczenie lub przebudowę wodociągu.

  - Profil podłużny – układ wysokościowy

###### Nawiązanie wysokościowe bazuje na wykonanym pomiarze punktów xyz istniejącego terenu.

Projektowaną niweletę drogi powiatowej dostosowano do ukształtowania terenu dążąc do ograniczenia wartości pochyleń podłużnych.

Krawędzie korony drogi wyniesiono nad teren istniejący w miejscach, gdzie było to możliwe w celu zapewnienia odprowadzenia wody z korpusu drogi, oraz mając na uwadze zbilansowanie wielkości robót ziemnych (zmniejszenie wykopów).

Projektowaną niweletę powiązano z krzyżującymi się drogami gminnymi i zjazdami.

Pochylenie niwelety mieści się w przedziale wielkości od 0.3% do 5.2%.

Niweletę drogi w wierzchołkach załamań wyokrąglono łukami pionowymi od R-1500m do R-8000m.

Na odcinkach prostych zaprojektowano pochylenie daszkowe o spadku poprzecznym 2,0%. Na łukach pochylenie jednostronne: od 2,0% do 5,0%(R80m).

  - Odwodnienie / kanalizacja deszczowa

W niniejszym zakresie opracowania na trasie projektowanej drogi brak jest jakichkolwiek odbiorników wód opadowych, takich jak: cieki wodne, rowy czy kanalizacja deszczowa.

- Rowy odwadniające

Odwodnienie powierzchniowe drogi odbywać się będzie głównie za pośrednictwem odpowiednio zaprojektowanych spadków niwelety, (spadków poprzecznych) do projektowanych nieutwardzonych rowów przydrożnych.

Niniejszy projekt opiera się na opracowanym przez firmę JTProjekt,

Operacie wodno-prawnym, wg którego rowy przydrożne będą pełniły rolę rowów chłonnych i zagwarantują efekt równomiernego powierzchniowego wsiąkania.

W/w opracowanie potwierdza możliwość wchłonięcia wód opadowych

w rowach do gruntu i zawiera obliczenia wodoprzepuszczalności gruntu w rowach.

Wzdłuż trasy zaprojektowano rowy trapezowe ze skarpami rowu o nachyleniu 1:1,5 o głębokości min. 0,5m. Dno rowu zaprojektowano min.30cm poniżej warstwy odsączającej. Szerokość rowu w dnie przyjęto 40cm.

Pochylenia rowów wynoszą od min. 0,2% do 6,4% zgodnie z załączonym profilem podłużnym. Na wszystkich zjazdach i skrzyżowaniach z drogami gminnymi zaprojektowano przepusty żelbetowe DN400 WIPRO (o przykryciu min. 0,5m), zakończone ściankami oporowymi, wykonanymi z betonu B20 szerokości 25cm. Ścianki te należy wyprowadzić 20cm ponad poziom terenu.

- Kanalizacja deszczowa

Wyjątek stanowi odcinek projektowanej drogi na początku opracowania

od km 0,0+00,00 do km 0,0+72,00, gdzie ze względu na brak miejsca na wykonanie rowów, bliskie sąsiedztwo posesji prywatnych oraz istniejące podziemne uzbrojenie terenu, zdecydowano się na odwodnienie za pośrednictwem wpustów ulicznych, oraz fragmentu kanalizacji deszczowej podłączonych do studni chłonnych.

Projekt studni chłonnych oraz nanaliacji deszczowej  stanowi odrębne opracowanie.

ZESTAWIENIE  WPUSTÓW  DESZCZOWYCH:

| KR1 | 95.47 |
| --- | --- |
| KR2 | 95.51 |

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować urządzenia podziemne (wod-kan. i telekomunikacyjne), omijać je ściankami a wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości należy założyć rury ochronne na istniejące sieci.

Linie energetyczne i teletechniczne podziemne zabezpieczyć drewniana obudową z desek. Roboty również w tym przypadku prowadzić ręcznie.

  - Konstrukcja nawierzchni:

- Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni w/w dróg i placów zaprojektowano w oparciu o rozwiązania z Dziennika Ustaw – „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Dla istniejących warunków gruntowych wykazanych w kartach otworów geologicznych, grunt na trasie projektowanej drogi zakwalifikowano do grupy nośności podłoża od G1 do G3.

Grunty o nośności podłoża G3 występują na odcinku drogi od km 0,0 (początek opracowania) do ok. km 1,9. Do grupy nośności podłoża G3 zaliczono występujące tu w przewadze: gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste i pylaste w stanie półzwartym twardoplastycznym oraz plastycznym, przewarstwione sporadycznie cienką warstwą piasku drobnego.  Ponadto w km drogi od km 1,0+00,00 do km 1,6+65,30 trasa drogi przebiega po terenie pól uprawnych i brak jest jakichkolwiek badań gruntu.

Grunty o nośności podłoża G1/G2 występują na odcinku drogi od ok. km 1,9

do końca opracowania tj. km 4,0+72,75. Występują tu piaski drobne, średnie i pylaste.

Wody gruntowej do głębokości wykonanych otworów nie nawiercono.

Dla występujących gruntów rodzimych o grupie nośności G1/G2 zaprojektowano doprowadzenie do nośności E2min. 120MPa za pomocą dodatkowych warstw konstrukcyjnych tj.:

- wykonanie stabilizacji cementem gruntu rodzimego (piasku) o grubości 10cm i

Rm=1,5MPa, (zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43)

- wykonaniu warstwy mrozoochronnej/odsączającej o grubości 15cm.

Dla występujących gruntów rodzimych o grupie nośności G3 zaprojektowano doprowadzenie do nośności E2min. 120MPa za pomocą dodatkowych warstw konstrukcyjnych tj.:

- wykonanie stabilizacji cementem piasku (gruntu rodzimego-dowiezionego z wykopów) o grubości 15cm i Rm=2,5MPa, (zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43)

- wykonaniu warstwy mrozoochronnej/odsączającej o grubości 15cm.

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy w poziomie wykorytowania dogęścić grunt rodzimy do Is=1.00 i zbadać wyjściową nośność podłoża (przy pomocy płyty VSS lub ugięciomierzem dynamicznym). W/w zbadany wynik nośności (parametry wg PN-S-02205:1998) musi zagwarantować uzyskanie wtórnego modułu odkształcenia E2 min. 120MPa na warstwie mrozoochronnej/odsączającej.

W przypadku występowania gruntów rodzimych, który wtórny moduł odkształcenia E2 po zagęszczeniu w korycie będzie wynosił min. 120MPa

z zaprojektowanego wzmocnienia (warstwy stabilizacji cementem) można zrezygnować.

Konstrukcja nawierzchni drogi i skrzyżowań z drogami gminnymi

od km 0,0 do km1,9

Kategoria ruchu KR3

5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

7cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

8m – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie (4-31,5mm) zaklinowana miałem od 0-4mm.

12cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie (31,5-63mm)

Doprowadzenie podłoża do G1:

Pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2

wymagana wartość – E2120MPa

15cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z piasku gruboziarnistego,

15cm – grunt (piasek) stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Istniejące podłoże gruntowe E2min.45/60MPa (nasyp/wykop)

___________________________

Razem: 68 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi i skrzyżowań z drogami gminnymi

od km 1,9 do końca opracowania

Kategoria ruchu KR3

5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

7cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

8m – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie (4-31,5mm) zaklinowana miałem od 0-4mm.

12cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie (31,5-63mm)

Doprowadzenie podłoża do G1:

Pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2

wymagana wartość – E2120MPa.

15cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z piasku gruboziarnistego,

- głębokość korytowania 53cm

10cm – grunt rodzimy (piasek) stabilizowany cementem Rm=1,5MPa

Istniejące podłoże gruntowe E2min.45/60MPa (nasyp/wykop)

___________________________

Razem: 63 cm

Konstrukcja dowiązania istniejących nawierzchni zjazdów publicznych

8cm – betonowa kostka brukowa,

3cm – podsypka cementowo-piaskowa,

20cm – podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20,

Doprowadzenie podłoża do G1

Pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2

wymagana wartość – E2100MPa

15cm – warstwa mrozoochronna/odsączająca z piasku gruboziarnistego,

10cm – grunt (piasek) stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Istniejące podłoże gruntowe E2min.45MPa

___________

Razem: 56cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych

5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

20cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie (0-31,5mm)

15cm – grunt (piasek) stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

___________

Razem: 40cm

Uwaga:

Przydatność niewysadzinowych gruntów rodzimych (po wykonaniu korytowania) wykazanych w dokumentacji geologicznej musi potwierdzić obsługujący budowę geotechnik.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy wyeliminować kontakt gruntu z wodą, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża, a tym samym do pogorszenia się parametrów fizyko-mechanicznych gruntu.

Warunek mrozoodporności podłoża dla poszczególnych nawierzchni:

dla KR3 i nośności podłoża G1/G2 wymagana grubość konstrukcji wynosi 0,50m,

dla KR3 i nośności podłoża G3 wymagana grubość konstrukcji wynosi 0,60m,

Odcinek drogi do km 0,0+72,00 będzie posiadał przekrój uliczny (dwustronny krawężnik), na dalszym odcinku zaprojektowano przekrój drogowy (bez krawężników).

W związku z powyższym nawierzchnię drogi do km 0,0+72,00 należy obudować krawężnikami - typu ulicznego ciężkiego 20/30cm osadzonymi na ławach betonowych z oporem. Krawężniki wynieść ponad poziom nawierzchni o 12cm.

Krawężnikami 15/30cm osadzonymi na ławach betonowych z oporem należy obudować przebudowywane zjazdy publiczne:

- w km 2,8+82,71, km 3,0+48,02, km 3,1+27,32.

Krawężniki wynieść ponad poziom nawierzchni o 10cm.

Krawędź przejazdu zjazdu publicznego z projektowaną krawędzią drogi powiatowej obudować należy krawężnikiem najazdowym-kamiennym 15/22cm osadzonym na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 5cm.

Wymiary ławy 35x15; beton ławy klasy B15. Pod krawężnikami podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3cm.

Krawężniki należy docinać i łączyć ze sobą zachowując przerwy (szczeliny) 5mm.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne należy starannie zagęścić sprawdzając ich stopień zagęszczenia zgodnie z obowiązującymi normami.

Obramowanie chodników przy zjazdach publicznych wykonać obrzeżem 8/30cm osadzonym na podsypce piaskowej.

Pobocza ziemne i skarpy należy wyprofilować, zahumusować i obsiać trawą.

Pochylenie skarp 1:1,5. Połączenie istniejącego terenu nachylonego z nowymi skarpami wykonać techniką schodkowania podłoża.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne na obszarze projektu należy wykonywać zgodnie z

PN-S-02205:1998.

W niniejszym zakresie opracowania występują wykopy i nasypy pod koryto dla nowej konstrukcji drogi.

Projektowaną niweletę drogi powiatowej wyniesiono nad teren istniejący w miejscach, gdzie było to możliwe w celu lepszego zapewnienia odprowadzenia wody z korpusu drogi, oraz mając na uwadze zbilansowanie wielkości robót ziemnych (w tym przypadku zmniejszenie znacznej wielkości wykopów).

Całość robót ziemnych obliczono przy pomocy przekroi poprzecznych wykonanych w miejscach charakterystycznych – na potrzeby projektu budowlanego.

Z obliczenia ilości robót ziemnych wynika, że:

Ilość wykopów wynosi: 23 408m3

Ilość nasypów wynosi:  11 207 m3

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zdjąć ewentualną warstwę humusu gr. ok. 30cm oraz przypowierzchniową warstwę gleby gr. ok. 30cm.

Grunt rodzimy w korycie należy zagęścić do odpowiednich wskaźników zagęszczenia Is i wzmocnić– wg rys. przekroi konstrukcyjnych.

UWAGA:  Szczegółowy bilans mas robót ziemnych wykonany zostanie na etapie  projektu wykonawczego.

- Bilans nawierzchni

- Projektowana droga powiatowa wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami

(beton asfaltowy)..................................................................................ok. 25723 m2

- Zjazdy indywidualne (beton asfaltowy)…………………………….….ok. 342 m2

- Pobocza gruntowe(szer. 1,5m)…..…………………………….…….ok. 11976m2

- Nawierzchnie gruntowe zjazdów indywidualnych…………….……...ok. 1130 m2

- Nawierzchnie zjazdów publicznych (kostka betonowa)………….…….ok. 90m2

- Istn. nawierzchnie zjazdów publicznych (kostka betonowa)…….…….ok. 150m2

(do przebudowy wysokościowej)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Zakres robót drogowych dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne – koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi

- długość projektowanej drogi powiatowej:                                         4072,75m,

- łączna powierzchnia koryt pod drogę, skrzyżowania i zjazdy:        26065,00m2

- powierzchnia koryt pod zjazdy publiczne:                                          262,00m2

- wykopy pod kanalizację deszczową:                                                   83,00mb,

- wykopy pod rowy przydrożne:                                                     2x3980,00mb,

- roboty rozbiórkowe

- nawierzchnie istniejących zjazdów publicznych

z kostki brukowej (przebudowa wysokościowa):                                174,00m2

- istniejące przyczółki betonowe przy zjazdach publicznych:                        6szt.

- istniejące przepusty pod zjazdami publicznymi:                                     35,5mb

- roboty konstrukcyjne nawierzchniowe

- długość projektowanej drogi powiatowej:                                           4072,75m,

- powierzchnia proj. drogi i skrzyżowań (bet.asfaltowy):                    25723,00m2

- powierzchnia zjazdów publicznych (kostka brukowa):                      262,00 m2

- powierzchnia zjazdów indywidualnych (bet.asfaltowy):                       342,00m2

- powierzchnia poboczy gruntowych:                                                   11976,00m2

- roboty kanalizacyjne

- kanalizacja deszczowa Ø0,5m wipro 	                                             - 49,0 mb,

- kanalizacja deszczowa Ø0,4m wipro 	                                             - 23,0 mb,

- przykanaliki Ø0,2m wipro                	                                             - 11,0 mb

- studzienki kanalizacyjne Ø1,2m bet.	                                             - 2 szt.,

- wpusty uliczne	                                                                             - 2 szt.

- roboty odwodnieniowe

- betonowe ścieki drogowe, długość:                                                  2 x 20,00 m

- wzmocnienie skarp rowów płytami ażurowymi:                                ~120,00 m2

- przyczółki na skrzyżowaniach i zjazdach, ilość:                                     - 48 szt.

- przepusty DN 400 wipro pod zjazdami, ilość:                                         - 23 szt.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych i budowli:

- obiekty zabudowy jednorodzinnej i publicznej,

- podziemne sieci:  wodociągowe, telekomunikacyjne, energetyczne

- naziemne sieci:  słupy energetyczne oraz  oświetleniowe

- linie komunikacyjne (istniejąca droga powiatowa, drogi gminne, leśne itp.),

- bramy i ogrodzenia.

- Elementy zagospodarowania działek , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- linie komunikacyjne: drogi kołowe,

- linie energetyczne (wysokiego napięcia),

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas. realizacji robót budowlanych, skala, rodzaj zagrożeń, czas ich wystąpienia :

- roboty wykonywane pod ruchem na drogach powiatowych, gminnych, leśnych,

- praca ludzi w sąsiedztwie pracujących  koparek, dźwigów i  maszyn drogowych,

- praca sprzętu i ludzi w pobliżu urządzeń i maszyn zakładowych,

- praca w głębokich wykopach,

- praca w znacznych nasypach,

- praca w terenie o znacznych różnicach wysokości (skarpy).

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

-   roboty kanalizacyjne i drogowe- występujące zagrożenia

-   praca pod ruchem, (kołowym)

-   przestrzeganie przepisów BHP podczas prac w pobliżu i pod liniami

energetycznymi,

-   przestrzeganie przepisów BHP podczas prac w pobliżu maszyn i urządzeń

przemysłowych,

-   roboty w wykopach do 1,00 m i powyżej, zabezpieczenia,

-   roboty w nasypach do 3,00 m i powyżej, zabezpieczenia,

-   współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji

wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu

-   odzież robocza i ochronna

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

Rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki

terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i

mostowych  (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

###### Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

ręcznych pracach transportowych.

(Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.)

- zabezpieczanie odcinków robót oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu na czas robót,

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu

drogowym. (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z póź. zm)

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń:

-   wykonanie planu zagospodarowania placu budowy,

-   opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy,

-   określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia

zagrożeń,

-   bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami

szczególnie niebezpiecznymi - w tym przypadku praca

ludzi, sprzętu i maszyn w pobliżu linii kolejowych,

praca ludzi i sprzętu w wykopach, nasypach i pod ruchem,

-   wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i

odzież oraz sprzęt ochrony osobistej,

-   zabezpieczenie budów w  kompletne zestawy znaków

drogowych i urządzeń zabezpieczających wymagane

do wykonania zatwierdzonych organizacji ruchu na czas

robót.

- Inne Ustawy i przepisy niezbędne  do opracowania

- „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004 r.)

-    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. zwóź. zm.)

  - Ogólne specyfikacje techniczne (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych dla robót drogowych i mostowych.

-  Projekty Organizacji Ruchu na czas robót

Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania i warunki prowadzenia robót drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”.

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

WYKAZ DZIAŁEK, PRZEZ KTÓRE BĘDZIE PRZEBIEGAĆ INWESTYCJA:

| Gmina, obręb | Numery działek |
| --- | --- |
| Gmina Osiek Mały Obręb Łuczywno | 85/1-dr, 95, 96-dr, 178, 179, 97, 153-dr, 155-dr, 173-dr, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 182, |
| Gmina Osiek Mały Obręb Smólniki Osieckie | 172/1, 173, 174, 175/2, 175/3, 176/4, 177, 180, 181/1-dr, 182, 183, 186/2, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 188-dr, 189/1, 189/2, 192/1-dr, 193/6, 195-dr, 197/3, 211/1, 212, 214/1, 216, 217-dr, 219, 223, 224, 230-dr, 239/1, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 5221/2, 5214/1, |
| Gmina Osiek Mały Obręb Zielenie | 5213/1, 5221/1, |
| Gmina Osiek Mały Obręb Szarłatów | 3/2, 4-dr, 5-dr, 6/1, 6/2, 91-dr, |
| Gmina Osiek Mały Obręb Witowo | 83/1-dr, 106-dr, 94/2, 96, 103, 105, 108-dr, |