PROJEKT BUDOWLANY

- ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

- OKREŚLENIE ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt:

„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”

Położenie:

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały,

obręb: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo

pow. kolski;  woj. wielkopolskie

Inwestor:

Powiat Kolski

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

Jednostka projektowa:

AA PROJEKT Sp. z o.o.

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115/119 U1

ODDZIAŁ Rybnik:

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 26

Projektant:

inż. Jacek SZCZEPANOWSKI

upr. nr: 434/01

bez ograniczeń do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4

EGZ. I

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU

1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

2

CZĘŚĆ OPISOWA

4

1.	Podstawa opracowania:	4

2.	Lokalizacja i przedmiot opracowania :	4

3.	Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi:	4

4.	Określenie zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:	5

Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi gminnej o nawierzchnigruntowej na drogę powiatową o kategorii ruchu KR3 o następujących parametrach:	6

CZĘŚĆ GRAFICZNA	21

Mapa orientacyjna w skali 1:5000		22

CZĘŚĆ  OPISOWA

- Podstawa opracowania:

  - Umowa zawarta z Inwestorem,

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000,

  - Uzgodnienia z Inwestorem,

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (J.t. Dz.U. Nr 19, poz.

115 z późn. zmianami)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156,

poz. 118 z późniejszymi zamianami) ;

  - Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej, WPD-2,

Warszawa 1995r,

  - Wytyczne projektowania ulic, WPU, Warszawa 1992r,

  - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Warszawa 2001r,

  - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.99. Nr 43. Poz. 430)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz.U.03. Nr 120. Poz. 1133)

  - Dokumentacji geotechnicznej,

  - Pomiaru geodezyjnego rzędnych wysokościowych (x,y,z) w zakresie opracowania, wykonanego przez geodetę uprawnionego inż. Rafał Niglus, świadectwo GGK nr 18671

- Lokalizacja i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie powiązania planowanej drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce (dł. 4-72km) z innymi drogami publicznymi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały, obręb: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo pow. kolski; woj. wielkopolskie.

- Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi:

Istniejąca droga powiatowa 3206P obecnie koliduje z projektowaną eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Drzewce – 	pole B. Projektowany odcinek drogi powiatowej zapewni komunikację z miejscowości Łuczywno do Drzewce po zlikwidowaniu odcinka drogi powiatowej przebiegającego po terenie przyszłej odkrywki.

- informacja o istniejącym powiązaniu z innymi drogami publicznymi

- Droga powiatowa 3206P relacji Stefanowo – Koło

- Przebieg szczegółowy: Droga powiatowa 3207P - Stefanowo - Lubstówek - Racięcice ( granica Powiatu Kolskiego) - Łuczywno - Szarłatów - Drzewce - Witowo Kolonia - Budzisław Stary - Młynek - Borki - Koło (ul. Klonowa) - droga powiatowa nr 3205P ul. Toruńska

- Powiązanie drogi powiatowej 3206P z drogami powiatowymi:

-  3214P relacji Kramsk – Szarłatów

- 3422P relacji Drzewce - Osiek Mały

- 3418P relacji Ochle - Młynek

- 3205P relacji  Mostki - Koło

- 3207P relacji Stary Licheń - Jabłków

- analiza powiązaniu z innymi drogami publicznymi

Po wybudowaniu analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce nie zmienią się powiązania tej drogi z innymi drogami powiatowymi (j.w.).

Początek drogi zaczyna się w miejscowości Łuczywno gdzie nastąpi włączenie

do drogi powiatowej nr 3206P (km 0+0)

Wykonany odcinek będzie miał również powiązania z:

- drogą gminną w km 1,2+31,00:

- drogą gminną w km 1,4+83,78:

- drogą gminną w km 1,6+65,29:

- drogą gminną w km 1,9+23,94:

- drogą gminną w km 2,9+38,12:

- drogą gminną w km 3,1+76,41:

- drogą gminną w km 3,4+52,51:

- drogą gminną w km 3,6+49,51:

- drogą gminną w km 3,8+49,88:

Koniec drogi łączy się z z drogą gminną  w miejscowości Drzewce w km 4+072,75.

- Określenie zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:

Na dzień opracowania niniejszej dokumentacji w obrębie projektowanej drogi zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni gruntowej, łącząca dwie miejscowości Drzewce i Łuczywno.

Trasa projektowanej drogi przebiegać będzie również przez grunty rolne oraz grunty leśne. Wzdłuż drogi gminnej zlokalizowane są nieliczne zabudowania (domy jednorodzinne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej).

Teren, przez który przebiega droga gminna jest bardzo zróżnicowany wysokościowo.

Występują wzdłuż drogi skarpy terenowe. Rzędne wysokościowe na długości drogi

gminnej wahają się w przedziale od 95,0 do 111,3m n.p.m.

- Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi gminnej o nawierzchnigruntowej na drogę powiatową o kategorii ruchu KR3 o następujących parametrach:

Klasa techniczna drogi: 				- „V” (Z)

Prędkość projektowa: 				- Vp = 50 km/h

Szerokość w liniach rozgraniczających: 		– 20,0 m

Szerokość drogi: 					- 3,00 m x 2 = 6,00 m

Szerokość poboczy (gruntowe):			- 1,5 m

Łuki poziome: 					- Rmin = 80 m

Długość drogi: 					- 4072,75 m

Rodzaj nawierzchni drogi:			- beton asfaltowy

Odwodnienie drogi:                                             - powierzchniowe

Zmiany w infrastrukturze terenu wiążą się przede wszystkim z koniecznością wykonania nowej jezdni z podbudową poboczem oraz rowami.

Projektowaną drogę dostosowano do ukształtowania terenu dążąc do ograniczenia wartości pochyleń podłużnych.

Krawędzie korony drogi wyniesiono nad teren istniejący w miejscach, gdzie było to możliwe w celu zapewnienia odprowadzenia wody z korpusu drogi, oraz mając na uwadze zbilansowanie wielkości robót ziemnych (zmniejszenie wykopów).

Projektowaną niweletę powiązano z krzyżującymi się drogami gminnymi i zjazdami.

Wzdłuż trasy zaprojektowano rowy trapezowe ze skarpami rowu o nachyleniu 1:1,5 o głębokości min. 0,5m. Na początkowym odcinku projektowanej drogi od km 0,0+00,00 do km 0,0+72,00, gdzie ze względu na brak miejsca na wykonanie rowów, bliskie sąsiedztwo posesji prywatnych oraz istniejące podziemne uzbrojenie terenu, zdecydowano się na odwodnienie za pośrednictwem wpustów ulicznych, oraz fragmentu kanalizacji deszczowej podłączonych do projektowanych studni chłonnych.

W czasie prowadzenia robót ziemnych zajdzie konieczność zabezpieczenia urządzeń podziemnych (wod-kan., telekomunikacyjne, energetyczne) należy omijać ściankami a wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości należy założyć rury ochronne na istniejące sieci.

W czasie wykonywania robót zajdzie również konieczność usunięcia zieleni nieskiej i wysokiej kolidującej z projektowana drogą.

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

ZAŁĄCZNIKI