PROJEKT BUDOWLANY

KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt:

„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”

Położenie:

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały,

obręb: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo

pow. kolski;  woj. wielkopolskie

Inwestor:

Kopalnia Węgla Brunatnego „ Konin ”  w Kleczewie S.A.

ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew

Jednostka projektowa:

AA PROJEKT Sp. z o.o.

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115/119 U1

ODDZIAŁ Rybnik:

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 26

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Sławomir KWIATOŃ			mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI

upr. 1553/94						upr. 1768/94

EGZ. I

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU	1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	2

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	Podstawa opracowania:	4

2.	Lokalizacja i przedmiot opracowania :	4

3.	Kanalizacja deszczowa	4

4.	Obliczenia	5

4.1.	Dobór średnic	5

4.2.	Bilans wód opadowych do studni chłonnej	5

4.3.	Obliczenia technologiczne studni chłonnej	7

CZĘŚĆ GRAFICZNA	8

rys. nr –1   – Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa	skala   1:1000	9

rys. nr –2– Profil kanalizacji deszczowej z

włączeniem do studni chłonnej	skala 1:100/500        10

rys. nr –3 – Przekrój konstrukcyjny I-I               [km 0,0 + 72,65]	skala   1:50	11

rys. nr –4 – Rysunek poglądowy – wpust drogowy               	skala   b.s.	12

rys. nr –5 – Profil poprzeczny studni chłonnej               	skala   1:20	13

CZĘŚĆ  OPISOWA

- Podstawa opracowania:

  - Umowa zawarta z Inwestorem,

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000,

  - Uzgodnienia z Inwestorem,

  - Obowiązujące przepisy i normatywy

- Lokalizacja i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla budowy drogi powiatowej Łuczywno - Drzewce. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest: Jednostka ewidencyjna Osiek Mały, obręb: Drzewce, Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo pow. kolski; woj. wielkopolskie.

- Kanalizacja deszczowa

Na odcinku projektowanej drogi od km 0,0+00,00 do km 0,0+72,00, ze względu na brak miejsca na wykonanie rowów, bliskie sąsiedztwo posesji prywatnych oraz istniejące podziemne uzbrojenie terenu, projektuje się odwodnienie drogi za pośrednictwem wpustów ulicznych, oraz kanalizacji deszczowej podłączonej do studni chłonnej.

Odwodnienie w/w odcinka drogi odbywa się poprzez dwa wpusty drogowe (typowe, betonowe 500) wyposażone w osadniki piasku (KR1, KR2) podłączone do projektowanej studni chłonnej.

Na zakończeniach rowów w km 0,0+72,00 zaprojektowano ścianki oporowe z wlotami WL1 i WL2. Ścianki te wykonać należy z betonu B20 o szerokości 25cm 	i  wyprowadzić 20cm ponad poziom terenu.

W celu zabezpieczenia wlotów przed zwierzętami należy zabezpieczyć go kratą z prętów stalowych 10 o wielkości oczka 10cm. Przed wlotami WL1 i WL2 skarpy rowu na długości 20,0m umocniono na pełną wysokość płytami melioracyjnymi (ażurowymi) 60x40x10cm ułożonymi na podsypce z pospółki gr.10cm, zaś w dnie rowu zaprojektowano koryta ściekowe szer. 50cm.

Kanalizację deszczową projektuje się z rur betonowych Wipro, beton C45/55 o średnicach: DN200, (przyłącza z wpustów deszczowych), oraz rur żelbetowych WIPRO o klasie wytrzymałości II i średnicach DN500 i DN400, ułożonych na podsypce piaskowej grubości 20 cm i w obsypce z piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Trasy, średnice oraz spadki pokazano na rysunkach.

Studnie kanalizacyjne (rewizyjne) – D1, D2 wykonać z kręgów betonowych Ø1200. Studnię D1 wykonać jako osadnikową. Głębokość osadnika ~1,0 m poniżej wlotu do studni. Studnie należy zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie od zewnątrz izobetem R+P. Dolne części wykonane z betonu w deskowaniu, dno zbrojone; górne - prefabrykowane betonowe kręgi Ø1200.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy uszczelnić elastycznymi pierścieniami i zaprawą betonową.

Studnię chłonną φ 1,5m i głębokości całkowitej 4,0 m wykonać należy z kręgów betonowych lub żelbetowych z betonu kl. min. B-45 z włazem żeliwnym klasy A400. Studnia chłonna będzie wyposażona w betonowe płyty ażurowe oporowe położone w miejscu, w którym woda opadowa uderza w dno studni.

Dno studni chłonnej stanowić będzie warstwa żwiru filtracyjnego o zmiennej granulacji 8/32 mm i wysokości min. 0,8 m. W celu polepszenia sprawności wsiąkania, studnia obsypana będzie dookoła żwirem, o stopniowo zmieniającym się uziarnieniu.

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy dokładnie zlokalizować urządzenia podziemne (wod-kan. i telekomunikacyjne), omijać je ściankami a wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku nie zachowania normatywnych odległości należy założyć rury ochronne na istniejące sieci.

Linie energetyczne i teletechniczne podziemne zabezpieczyć drewniana obudową z desek. Roboty również w tym przypadku prowadzić ręcznie.

- Obliczenia

  - Dobór średnic

#### Średnice przewodów kanalizacji deszczowej dobrano przy maksymalnych przepływach obliczeniowych na całkowite napełnienie.

  - Bilans wód opadowych do studni chłonnej

Powstające w obrębie projektowanej drogi powiatowej, woda opadowa i roztopowa ujmowana będzie systemem rowów przydrożnych oraz studzienkami wodościekowymi wykonanymi dla potrzeb odwodnienia w/w drogi. Ujęta w ten sposób woda opadowa 
i roztopowa jest odprowadzana do ziemi. Zagadnienie określenia wielkości przepływów deszczowych w sieciach kanalizacyjnych wymaga ustalenia:

- Deszczu miarodajnego i jego natężenia;

- Współczynnika spływu;

- Maksymalnego spływu powierzchniowego.

W związku z powyższym przyjmuje się:

- czas trwania deszczu miarodajnego  - 15 min

- prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu dla drogi klasy Z: p = 50 % => c = 2

- średnia roczna wysokość opadu H = 550 mm

Natężenie opadu q dla obszarów o rocznej wysokości opadów H < 800 mm, można obliczyć wg Błaszczyka:

q = [470 x (c1/3)]:( τ 0,667) [l/s x ha]

określamy wielkość natężenia deszczu:

q = 97,0 l/s/ha

- przy tak określonym natężeniu deszczu, poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały obliczenia łącznego przepływu Q [l/s] (łączna ilość wód opadowych) 
wg wzoru:

- Q = f x q x F x Ψ [l/s]

gdzie:

  - F – powierzchnia zlewni [ha]

  - Ψ – współczynnik spływu

  - q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s ha]

  - f – współczynnik opóźnienia spływu

Współczynnik opóźnienia spływu wyznaczamy z zależności:

f = 1/F1/n

gdzie:

n = 6 – współczynnik ukształtowania terenu dla warunków przeciętnych.

Współczynnik opóźnienia spływu uzależniony jest od wielkości zlewni. Dla małych zlewni poniżej 1 ha w przybliżeniu można przyjmować f = 1.

Średni spływ wód deszczowych Qśr, oblicza się korzystając następującego wzoru:

Qśr.= Ψ * F * H * (10000/365) [m3/dobę]

gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha],

Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego,

H - średni opad (H = 0,6 m3/m2).

Roczną objętość ścieków opadowych z drogi oblicza się według następującego wzoru:

V=α×β×H×A×10=8,1×H×A

gdzie:

V – roczna objętość ścieków opadowych [m3/rok];

H – roczna wysokość opadów z wielolecia [mm], H = 550 mm/rok;

A – powierzchnia szczelna drogi [ha];

 – współczynnik zmniejszający wielkość opadu H o wysokość opadu nie dającą
          spływów (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni)  = 0,9;

 – współczynnik zmniejszający wysokość H o wysokość opadu wywołującego
          jednostkowe natężenie spływu q > 5 l/s,  = 0,9

Ponieważ projektuje się odwodnienie drogi przy pomocy rowów przydrożnych oraz studni chłonnej zagadnienie określenia wielkości spływów należy rozpatrywać dla każdego systemu osobno.

      - Odprowadzanie  wód opadowych od km 0+000 do km 0+560 – lewa i prawa strona drogi.

Jak wynika z obliczeń całkowita ilość wód deszczowych dla najbardziej niekorzystnych warunków wyjściowych dla tej części zlewni, podczas pierwszej fali ulewnego deszczu wynosić będzie:

Qs max = 29,33 [l/s]  =>  Qs max = 0,02933 [m3/s] => Qh max = 105,6 [m3/h]

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej powyższe dane z uwzględnieniem Vmax rocz. [m3/s] – maksymalna roczna objętość ścieków opadowych.

| Wylot | Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] | Qs max [m3/s] | Vmax rocz. [m3/rok] | Qh max [m3/h] | Qśr d [m3/d] | Odbiornik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc-1 | 0,302 | 0,02933 | 1496,88 | 105,6 | 4,56 | ziemia |

  - Obliczenia technologiczne studni chłonnej

Z początkowego odcinka projektowanej drogi powiatowej wody opadowe odprowadzane będą do ziemi przy pomocy studni chłonnej Sc – 1 o średnicy φ 1500 mm zlokalizowanej na współrzędnych: E = 18030’20.16” długości geograficznej wschodniej oraz N = 52017’32.31” szerokości geograficznej północnej. Miejsce wprowadzania wód opadowych do ziemi charakteryzuje się bardzo dobrą przepuszczalnością – piasek gruboziarnisty ze żwirkiem drobnym (współczynnik wodoprzepuszczalności 1*10-3 – 2,9*10-3) nie stwierdzono wód gruntowych występujących poniżej 1,5 m od dna studni. Pojemność czynna studni wynosić będzie ok. 2,65 m3.

Pojemność czynna studni wynosi:

Vsmax = Ps x hs

gdzie:

Ps – pole powierzchni studni

hs – głębokość wody w studni – 1,5 m

Vsmax = 2,65 m3

Zdolność chłonna studni (ze wzoru Maaga):

Qs = 4 x π x r x hs x kf

gdzie:

kf – współczynnik przepuszczalności 2,6 x 10-3

Qs = 4 x 3,14 x 0,75 x 1,5 x 2,6E-03

Qs = 0,03674 m3/s = 36,74 l/s

Całkowita ilość odprowadzanych wód opadowych w czasie trwania deszczu nawalnego t= 15 min wyniesie:

V = Qs max x 900 s = 34,75 m3/15min

Wydajność studni w czasie trwania deszczu nawalnego t = 15 min:

Qst15min = Qs x 900s = 33,07 m3/15min

Pojemność retencyjna studni wynosi:

V = π x r2 x hs x n = 3,14 x 0,5625 x 1,5 x 1 = 2,65 m3

Łącznie zdolność chłonna oraz pojemność retencyjna studni wynosi:

Qst15min = 35,72 m3/15min

Ilość wód opadowych, które jest w stanie rozsączyć studnia chłonna:

Q = 0,03969 m3/s = 39,69 l/s

Obliczone Qs max wynosi 29,33 [l/s] a zatem:

Qs max < Q

co należało udowodnić.

Na podstawie powyższych wyliczeń należy uznać, że studnia chłonna posiada wystarczającą zdolność chłonną i jest w stanie rozsączyć ilości wód opadowych 
i roztopowych z odwadnianego odcinka drogi powiatowej.

Studnię chłonną φ 1,5m i głębokości całkowitej 4,0 m wykonać należy z kręgów betonowych lub żelbetowych z betonu kl. min. B-45 z włazem żeliwnym klasy A400. Studnia chłonna będzie wyposażona w betonowe płyty ażurowe oporowe położone 
w miejscu, w którym woda opadowa uderza w dno studni.

Dno studni chłonnej stanowić będzie warstwa żwiru filtracyjnego o zmiennej granulacji 8/32 mm i wysokości min. 0,7 m. W celu polepszenia sprawności wsiąkania, studnia obsypana będzie dookoła żwirem, o stopniowo zmieniającym się uziarnieniu.

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA

I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oświadczam, że

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”

(Jednostka ewidencyjna Osiek Mały,

obręb: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo

pow. kolski;  woj. wielkopolskie)

został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr inż. Sławomir KWIATOŃ

upr. nr 1533/94

do projektowania oraz kierowania budową i robotami

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne,

gazowe i cieplne, oraz instalacji sanitarnych obejmującej

instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne

SPRAWDZAJĄCY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI

upr. nr 1768/94

do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji

sanitarnych z ograniczeniem do instalacji wodociągowej,

kanalizacyjnej, cieplnej i gazowej

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

I SPRAWDZAJACEGO