PROJEKT BUDOWLANY

ORGANIZACJA RUCHU

Projekt:

„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”

Położenie:

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały,

obręb: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo

pow. kolski;  woj. wielkopolskie

Inwestor:

Powiat Kolski

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

Jednostka projektowa:

AA PROJEKT Sp. z o.o.

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115/119 U1

ODDZIAŁ Rybnik:

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 26

Opracował:

mgr inż. Łukasz Frelich

EGZ. NR IV

Spis zawartości opracowania:                                                            skala     nr strony

| Strona tytułowa projektu. | -1- |
| --- | --- |
| Spis zawartości opracowania. | -2- |
| CZĘŚĆ OPISOWA | -3- |
| 1. Podstawa opracowania. | -4- |
| 2. Przedmiot i lokalizacja opracowania. | -4- |
| 3. Opis stanu istniejącego. | -4- |
| 4. Opis stanu projektowanego. | -6- |
| 4.1. Docelowa organizacja ruchu | -6- |
| CZĘŚĆ GRAFICZNA | -7- |
| Orientacja 1:25000 | -8- |
| Rys. nr 1 i 2– Docelowa organizacja ruchu. 1:1000 |  |

KARTA UZGODNIEŃ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

| Lp. | Data uzgodnienia | Nazwa instytucji | Podpis | Zalecenia / Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania:

  - Umowa zawarta z Inwestorem,

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000,

  - Uzgodnienia z Inwestorem,

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (J.t. Dz.U. Nr 19, poz.

115 z późn. zmianami)

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156,

poz. 118 z późniejszymi zamianami) ;

  - Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej, WPD-2,

Warszawa 1995r,

  - Wytyczne projektowania ulic, WPU, Warszawa 1992r,

  - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Warszawa 2001r,

  - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.99. Nr 43. Poz. 430)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz.U.03. Nr 120. Poz. 1133)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach,

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. nr 177, poz. 1729)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 43, poz. 430)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120, poz. 1133)

- Przedmiot i lokalizacja opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt organizacji ruchu dla budowy drogi powiatowej Łuczywno - Drzewce.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:

Jednostka ewidencyjna Osiek Mały, obręb: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Zielenie, Szarłatów, Witowo pow. kolski; woj. wielkopolskie.

- Opis stanu istniejącego.

W niniejszym zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca droga gminna o nawierzchni gruntowej, łącząca dwie miejscowości Drzewce i Łuczywno.

Trasa projektowanej drogi przebiegać będzie również przez grunty rolne oraz grunty leśne.

Wzdłuż drogi gminnej zlokalizowane są nieliczne zabudowania (domy jednorodzinne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej).

W obrębie inwestycji przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa wA, wraz z przyłączami wodociągowymi

- energetyczna linia napowietrzna wraz z przyłączami

- energetyczna linia średniego napięcia

Teren, przez który przebiega droga gminna jest bardzo zróżnicowany wysokościowo.

Występują wzdłuż drogi skarpy terenowe. Rzędne wysokościowe na długości drogi

gminnej wahają się w przedziale od 95,0 do 111,3m n.p.m.

OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJĄCE W OBRĘBIE INWESTYCJI:

droga gminna o nawierzchni gruntowej przy wjeździe do miejscowości Drzewce

- 2 x tablica E-3 – „drogowskaz” Drzewce

OZNAKOWANIE POZIOME ISTNIEJĄCE W OBRĘBIE INWESTYCJI:

-BRAK-

- Opis stanu projektowanego :

Celem niniejszej dokumentacji jest docelowe oznakowanie poziome i pionowe dla  budowy drogi powiatowej Łuczywno - Drzewce.

  - Docelowa organizacja ruchu.

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

- proj. droga powiatowa Łuczywno – Drzewce:

- znak A-1 – „niebezpieczny zakręt w prawo”- 1szt.

- znak A-2 – „niebezpieczny zakręt w lewo”- 1szt.

- znak A-3 – „dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo”- 1szt.

- znak A-4– „dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo”- 1szt.

- znak A-6a – „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” - 8szt.

- znak A-6b – „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie ” - 5szt.

- znak A-6c – „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie ” - 5szt.

- znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” – 15 szt.

- znak A-7  (+tabliczka 150m)– „ustąp pierwszeństwa” – 1 szt.

- znak A-12a – „zwężenie jezdni obustronne” - 1szt.

- -znak B-31 – „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 1szt.

- -znak B-33 – „ograniczenie prędkości” –  40km/h – 3szt.

- -znak B-33 – „ograniczenie prędkości” –  60km/h – 2szt.

- -znak B-34 – „koniec ograniczenia prędkości” –  40km/h - 2szt.

- 2 x istn. znak E-3 – „drogowskaz” Drzewce – do przełożenia

- znak B-25 – „zakaz wyprzedzania” - 3szt.

- znak B-27 – „koniec zakazu wyprzedzania” - 2szt.

- znak D-1 – „droga z pierwszeństwem” – 2 szt.

- znak D-42 – „obszar zabudowany” - 2szt.

- znak D-43 – „koniec obszaru zabudowanego”- 2szt.

- znak D-5 – „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi” – 1 szt.

- tablica U-3a – tablica prowadząca pojedyncze w prawo – 8 szt.

- tablica U-3b – tablica prowadząca pojedyncze w lewo – 9 szt.

- tablica U-3c – tablica ciągłe w prawo – 3 szt.

- tablica U-3d – tablica ciągłe w lewo – 3 szt.

- tablica U-3e – tablica dwustronna – 12 szt.

- tablice E 17a i E18 a – „Łuczywno” – 2szt.

- tablice E 17a i E18 a – „Smólniki Osieckie” – 2szt.

- tablice E 17a i E18 a – „Zielenie” – 2szt.

- tablice E 17a i E18 a – „Szarłatów” – 2szt.

- tablice E 17a i E18 a – „Witowo” – 2szt.

- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

- proj. droga powiatowa Łuczywno – Drzewce:

- znak P-4 – „linia podwójna ciągła”, 	993,5mb (238,50m2)

- znak P-6 –  „linia ostrzegawcza”, 	 711,0mb (56,88m2)

- znak P-3a – „linia jednostronnie przekraczalna długa”, 	 242,0mb (48,40m2)

- znak P-3b – „linia jednostronnie przekraczalna krótka”, 	     24,5mb (4,41m2)

- znak P-1b – „linia pojedyncza przerywana - krótka”, 	1761,0 mb(70,50m2)

- znak P-1e – „linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka”,   24,5mb (2,94m2)

- znak P-7a – „linia krawędziowa - przerywana szeroka”, 	     24,5mb (2,94m2)

- znak P-7b – „linia krawędziowa – ciągła szeroka”,           7875,5mb (1890,12m2)

- znak P-13 – „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”- 7,5mb (1,97m2)

Docelowa organizacja ruchu przedstawiona została na rys. nr 1.

Do wykonania oznakowania organizacji docelowej należy zastosować znaki z grupy wielkości „S” – średnie.

Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe. Na licach znaków pionowych zastosować należy folię odblaskową typu 2.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

I kwartał 2013r.

Zastosowane znaki muszą posiadać atest ITS.

CZĘŚĆ GRAFICZNA