OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016, poz. 124) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn – Przybyłów w miejscowości Zakrzewo.

Przebudowa  obejmuje:

Zakres prac drogowych obejmuje:

- roboty pomiarowe – 0,953 km

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym

- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej  na zimno, z odwozem frezu na  plac PZD gł. frezowania 4 cm

- uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm

STAN  ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Odcinek drogi powiatowej nr 3199P na odcinku Góraj - Bogusławice przebiega w wydzielonym pasie drogowym. Początek odcinka w km 0+000 koniec robót wykonanych w 2018 roku – koniec odcinka drogi w km 0+953. Droga przebiega przez teren rolniczy – pola uprawne i gospodarstwa rolne. Na całym odcinku drogi występuje przekrój drogowy. Jezdnia bitumiczna . Pobocza gruntowe strona prawa i lewa. Szerokość jezdni wynosi 5,30m do 6,00 m.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej – niniejsze opracowanie nie zakłada ich przebudowy

ROWY DROGOWE:

Częściowo zamulone – niniejsze opracowanie nie zakłada ich przebudowy

POBOCZA:

Zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

Na projektowanym odcinku stwierdza się występowanie utrudnień i urządzeń obcych:

- sieć telekomunikacyjna,

- wodociągowa,

- telekomunikacyjna

Urządzenia  infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej w obrębie pasa drogowego   drogi nr 3199P obrazuje kopia mapy zasadniczej 1:1000 wpięta w niniejszy projekt jako stan istniejący.

STAN   PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- uliczny, z jezdnią o szerokości 5,30 m a na łukach 6,00 m strona prawa i lewa pobocze gruntowe o szerokości od 0,75m

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia   i = 2 % (spadek  dwustronny daszkowy)

- pobocze  i= 6%  w kierunku rowu

3)   PAS DROGOWY

Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach następujących działek o nr ewidencyjnych: 5/1, 241/2, 61/2

WARUNKI EKOLOGICZNE:

Planowany do przebudowy odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kierującym pojazdami poprzez wyeliminowanie nierówności nawierzchni i zastoisk wody, ścinkę poboczy  oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi.

PLAN SYTUACYJNY

Punkty główne osi jezdni  drogi to: po istniejącej nawierzchni  od zakończenia robót w 2018 roku w kierunku Bogusławic na odcinku 0,953 km.

Przebieg sytuacyjny drogi wpisano w istniejący pas drogowy. Projektowana przebudowa mieści się w istniejącym pasie drogowym. Przebieg sytuacyjny drogi i parametry techniczne jej elementów zobrazowano na planie sytuacyjnym  1:1000 oraz przekrojach konstrukcyjnych

Jezdnia:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym – średnia warstwa wyrównania 4      cm

- uzupełnienie poboczy

Przepusty pod koroną drogi

Nie dotyczy

Pobocza

Do wykonania uzupełnienie wraz z profilowaniem na całej długości odcinka, obustronnie na  szerokości 0,75m średnio 10 cm. Spadek poprzeczny 6% w stronę rowu.

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, październik  2019 r.					    ………………………

Opracował