PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK

BIAŁKÓW GÓRNY 51,   62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3438P Dębowiczki - Głębokie długość odcinka 0,990 km |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi powiatowej Działka nr 143/1, Arkusz mapy 1 Jednostka ewidencyjna: 300909_2 Gmina Olszówka Obręb ewidencyjny: 0005 Głębokie Miejscowość: Głębokie |  |  |
| ADRES | Miejscowość Głębokie, Gmina Olszówka, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | maj 2019 |  |  |

OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie nr PZD/22/DT/177a/2019 z dnia 29.04.2019 r.

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1 000

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3438P Dębowiczki - Głębokie na odcinku 990,00 m.

Zakres prac drogowych obejmuje:

- roboty pomiarowe – 0,990 km

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni –  7 203,82 m2

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową –  7 203,82 m2

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym – 720,38 t

- ręczne wyrównanie nawierzchni – 10,00 t

- zjazdy gospodarcze o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z  tłucznia kamiennego na   szerokości 1m od krawędzi jezdni – 111,00 m2

- przepusty pod zjazdami z rur PVC SN8 Ø 300 mm – 129,00 m

- utwardzenie tłuczniem kamiennym dalszej części nawierzchni zjazdów - 81,97 t

- ścinka poboczy śr.  grubość 10 cm – 1 287,80 m2

STAN  ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Odcinek drogi powiatowej nr 3438P na odcinku Dębowiczki - Głębokie - Długie przebiega w wydzielonym pasie drogowym – działka nr 143/1 arkusz mapy 1. Początek odcinka w km 0+000 – granica pasa drogi wojewódzkiej nr 263 – koniec odcinka 0+990,00. Droga przebiega przez teren rolniczy – pola uprawne, punktowa zabudowa zagrodowa. Na całym odcinku drogi występuje przekrój drogowy. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości w przedziale od 4,95 m do 5,20 m. Pobocza gruntowe. Rowy drogowe otwarte trapezowe. Nawierzchnia jezdni na całym odcinku w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami i deformacjami profilu porzecznego i podłużnego.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy – gruntowe na pola z przepustami betonowymi – wszystkie do rozbiórki.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

Na projektowanym odcinku stwierdza się występowanie w pobliżu realizowanych robót urządzeń obcych:

- słupy z linią energetyczną

- linia telekomunikacyjna

- sieć wodociągowa

Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej nadziemne i podziemne, na terenie i w obrębie pasa drogowego   drogi nr 3438P obrazuje kopia mapy zasadniczej 1:1000 wpięta w niniejszy projekt jako stan istniejący.

STAN   PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYJŚCIOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria drogi 			- 	powiatowa

Klasa drogi                    		-	„Z” zbiorcza

Szerokość jezdni			-	5,15 m

Szerokość pasa ruchu			-	2x2,575

Szybkość projektowana Vp		-	40 km/h

Obciążenie (kategoria ruchu)		-	KR2 (80kN/oś)

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych: 143/1 ark. mapy 1,  jednostka ewidencyjna: 300909_2 Gmina Olszówka, obręb ewidencyjny: 0005 Głębokie.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- drogowy, z jezdnią o szerokości 5,15 m, poboczami gruntowymi o szerokości  0,75 m po stronie prawej i lewej.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni na  prostych   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy/ - istniejący

- pobocza gruntowe –  spadek jednostronny i = 6%

ZAKRES RZECZOWY:

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI – wyrównanie betonem asfaltowym – średnia warstwa wyrównania 4 cm

2)   POBOCZA:

Średnio 10 cm grubości – ścinka wraz z profilowaniem na całej długości odcinka, obustronnie na szerokości 0,75 m.

3)   ZJAZDY

Zjazdy do  nieruchomości przyległych do pasa drogowego zaprojektowano w części  o nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych na podbudowie z tłucznia kamiennego, w części z tłucznia kamiennego.

4) ODWODNIENIE

Projektowane odwodnienie korpusu drogowego sprowadza się do:

- Sprowadzenia wód do istniejących rowów drogowych,

- zaprojektowania przepustów rurowych Ø 300 mm pod zjazdami gwarantujących swobodny przepływ wód

- wykonania normatywnych spadków poprzecznych jezdni i poboczy

Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, maj 2019 r.					    ………………………

Opracował