PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK BIAŁKÓW GÓRNY 51, 62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405P na terenie Gminy Kłodawa - długość odcinka 990 m |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi Działka o numerze ewidencyjnym 527/2, arkusz mapy 3 jednostka ewidencyjna - 300906_4 Miasto Kłodawa obręb ewidencyjny 0001 - Kłodawa działka o numerze ewidencyjnym 345/1 arkusz mapy 1 jednostka ewidencyjna - 300906_5 gmina Kłodawa obręb ewidencyjny 0006 Dębina |  |  |
| ADRES | Miejscowość Kłodawa, gmina Kłodawa powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | kwiecień 2019 |  |  |

ZAWARTOŚC PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta …………………………………………………………………………………..… str. 2

- Decyzja  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnień  GP 7342/16/92  z  dnia 1992.03.18……………………………………….…….. str. 3÷4

- Zaświadczenie  o  przynależności  do  Wielkopolskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  …..………….…. str.  5

- Uzgodnienie przebudowy – PZD Koło ……………………………………………………………………….  str. 6

- Uzgodnienie przebudowy – Urząd Miasta i Gminy Kłodawa ……………....…………..………….………   str. 7

- Opis  techniczny.………………………………………………………………………………………………..  str.  8÷11

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .….……………………………………….…….. str.  12÷16

- Tabela wyrównania podłużnego ul. Włocławskiej w Kłodawie ................……………….…………….…...  str. 17

- Plan  orientacyjny w skali  …………………………………………................……………….………….…...  str. 18

- Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan istniejący                                                    Rys  nr  1 ………….…… str. 19

- Plan  sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan projektowany                                            Rys  nr  2 …………..….. str.  20

- Przekroje  normalne km 0+000,00 – 0+167,21                                                        Rys. nr  3 ………………. str. 21

- Przekroje  normalne km 0+167,21  –  0+990,00                                                      Rys. nr  4 ………………. str. 22

- Szczegóły konstrukcyjne 						 Rys. nr  5 ………………. str. 23

O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej nr PZD/22/DT/ZL/161/2019 z dnia 17.04.2019r.

- Mapa aktualizowana do celów projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie i pomiary sytuacyjno - wysokościowe,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący „Przebudowy odcinków drogi powiatowej nr 3405P na terenie gminy Kłodawa" na odcinku od skrzyżowania                                ul. Włocławskiej z ul. Grzegorza z Sambora do skrzyżowania z ul. Sędziwoja z Czechla o przekroju półulicznym i dalej w kierunku miejscowości Głogowa do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Zbójna, Dębiny na odcinku o długości 990,00 mb – w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy chodnika, zjazdów do nieruchomości, elementów odwodnienia na odcinku miejskim i przebudowy nawierzchni jezdni na dalszym odcinku.

Ul. Włocławska - działka o numerze ewidencyjnym 527/2, arkusz mapy 3, jednostka ewidencyjna - 300906_4 Miasto Kłodawa, obręb ewidencyjny 0001 - Kłodawa, działka o numerze ewidencyjnym 345/1 arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5  gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0006 Dębina, powiat kolski.

Zakres robót:

- roboty pomiarowe – 0,990 km

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- elementy odwodnienia – studzienki ściekowe  –  4 szt, przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm  –              22 m

- chodnik z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm w kolorze szarym  – 255,86 m2

- zjazdy na odcinku miejskim z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm w kolorze czarny/grafit  – 190,50 m2

- zjazdy indywidualne  i na drogi boczne o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego – 362,73 m2

- ściek z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze czarny/grafit – 16,75 m2

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku miejskim – 182,70 t

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku o przekroju drogowym – 421,02 t

- uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) – 617,09 m2,

- ścinka poboczy – 617,09 m2.

STAN  ISTNIEJĄCY

JEZDNIA:

Ulica Włocławska na omawianym odcinku posiada przekrój półuliczny z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokościach zmiennych w przedziale 5,10 ÷ 5,60 m. Działka nr 527/2, arkusz                    mapy 3, na której znajduje się wydzielona droga sąsiaduje na całym odcinku z granicami działek właścicieli prywatnych o zwartej zabudowie miejskiej oraz z działkami drogowymi pod zarządem gminy Kłodawa (ul. Grzegorza z Sambora, ul. Sędziwoja z Czechla, ul. Stodólna). Na dalszym odcinku - działka o numerze ewidencyjnym 345/1 arkusz mapy 1, droga 3405P posiada przekrój drogowy z nawierzchnią bitumiczną o zmiennej szerokości w przedziale 4,80 ÷ 5,35 m, poboczami gruntowymi i rowami drogowymi. Droga graniczy z polami uprawnymi po lewej stronie i punktową zabudową siedliskową po stronie  prawej. W km 0+267 występuje skrzyżowanie po stronie lewej z ul. Wiejską.

Nawierzchnia jezdni zarówno na odcinku miejskim jak i pozamiejskim posiada liczne deformacje przekroju podłużnego i poprzecznego.

CHODNIKI:

Ulica Włocławska na odcinku o długości 167,21 m wyposażona jest w prawostronny chodnik z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm o szerokościach zmiennych średnio 1,5 m z ubytkami i deformacjami.

ZJAZDY:

Zjazdy –  z betonowej kostki brukowej, gruntowe – do przebudowy lokalizacji na planie sytuacyjnym.

SKRZYŻOWANIA:

W km 0+008,00  z ul. Grzegorza z Sambora

W km 0+063,50 z ul. Stodólną

w km 0+159,00 z ul. Sędziwoja z Czechla

w km 0+267,00 z ul. Wiejską

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W miejscu realizacji robót zlokalizowane są:

- sieć energetyczna,

- oświetlenie uliczne,

- sieć wodociągowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- punkty geodezyjne,

- zabudowa jednorodzinna,

- ogrodzenia,

STAN   PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIE:

- JEZDNIA

  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – ilość wyrównania wg tabeli na odcinku

o przekroju półulicznym,

  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – średnia grubość wyrównania 4 cm na odcinku

o przekroju drogowym

  - istniejąca konstrukcja nawierzchni bitumicznej

- CHODNIKI

- 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym,

- 3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

- 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-8/10,

- 5 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

- ZJAZDY   Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

- 8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze czarny/grafit,

- 3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-12/15,

- 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

- ŚCIEK

9)   8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze czarny/grafit,

10)  3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

11) 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-16/20,

12)  5 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

5.   ZJAZDY BITUMICZNE

- 4 cm - warstwa nawierzchni bitumicznej

14)   8 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

15)  15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

ELEMENTY ULIC:

1.    KRAWĘŻNIKI

Projektuje się krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 na ławach

betonowych z mieszanki betonowej klasy C-12/15 z oporem

2.    OBRZEŻA

Projektuje się obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100 cm na ławach betonowych z oporem

z mieszanki betonowej klasy C-12/15 jako obramowanie chodnika

oraz o wymiarach

8x30x100 cm na ławach betonowych z oporem z mieszanki betonowej klasy C-12/15 jako

obramowanie wjazdów.

ODWODNIENIE

Projektuje się odwodnienie:

powierzchniowe:

- poprzez spadki poprzecznymi i podłużne do ścieków i do wpustów ulicznych,

- poprzez budowę ścieku przykrawężnikowego o szerokości 10 cm z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z betonu klasy C-16/20 gr. 20 cm

wgłębne:

- odprowadzenie wód z powierzchni utwardzonych ul. Włocławskiej do studzienek ściekowych i za pomocą przykanalików z rur PVC Ø200 mm do istniejącego rowu drogowego.

- na  odcinku od km 0+167,21 – odprowadzenie wód poprzez spadki poprzecznymi i podłużne jezdni na pobocza i do rowów

OZNAKOWANIE

Oznakowanie pionowe i poziome  nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

ROZBIÓRKI

- chodniki z płyt betonowych 35x35x5

- zjazdy z betonowej kostki brukowej i trylinki,

- krawężniki, obrzeża,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz podbudową (w obrębie przekopów dla przykanalików Kd),

- studzienki ściekowe – 4 szt

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego określa się obszar oddziaływania obiektu:

obszar oddziaływania przedsięwzięcia nie wykracza poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicy  działki o nr ewidencyjnym: ul. Włocławska - działka o numerze ewidencyjnym 527/2, arkusz mapy 3, jednostka ewidencyjna - 300906_4 Miasto Kłodawa, obręb ewidencyjny 0001 - Kłodawa, działka o numerze ewidencyjnym 345/1 arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5  gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0006 Dębina, stanowiącymi własność Powiatu Kolskiego pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

DROGA  W  PLANIE

Projektowana przebudowa ulicy w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowy chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia nie zmienia przebiegu istniejącej osi drogi  oraz szerokości pasa drogowego. Stan projektowany zagospodarowania terenu uwzględnia obsługę zjazdów do posesji występujących wzdłuż linii rozgraniczających oraz połączeń z innymi drogami na skrzyżowaniach. Pozostałe geometryczne parametry podano na planie sytuacyjnym.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Profil podłużny dowiązano wysokościowo do poziomu istniejącego terenu.

Wszystkie urządzenia na istniejących sieciach uzbrojenia drogowego, należy wyregulować wysokościowo do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- półuliczny, z jezdnią o szerokości 5,10 ÷ 5,60 m 4,05÷5,05 m, chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,0 m, ściekiem o szerokości 10 cm

- drogowy, z jezdnią o szerokości 4,80 ÷ 5,35 m, poboczami  obustronnymi o szerokości 0,75 m

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia = 2 % spadek  obustronny - daszkowy

- nawierzchnia chodnika = 2% w kierunku jezdni

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, kwiecień 2019 r.

………………………

Opracował