PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK

BIAŁKÓW GÓRNY 51,   62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa- Chełmno na odcinku Chełmno Parcele - Ladorudz długość odcinka 2,924 km |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni 303 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz 169 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz 217/2 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz 197 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz 299 arkusz mapy 1 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz 203/2 arkusz mapy 1 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0004 – Chełmno Parcele 164/1 arkusz mapy 1 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0004 – Chełmno Parcele |  |  |
| ADRES | Miejscowość Ladorudz, Chełmno Parcele, gmina Dąbie, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | maj 2019 |  |  |

O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku Chełmno Parcele – Ladorudz o długości 2,924 km z wyłączeniem odcinków, na których wyremontowano nawierzchnię w latach poprzednich o łącznej długości 621,50 m. Pozostający odcinek o długości 2,3025 km stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

Remont obejmuje:

- roboty pomiarowe – 2,3025 km

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni – 11 562,50 m2

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 11 562,50 m2

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym – 1 156,25 t

- ręczne wyrównanie nawierzchni – 20,00 t

- ścinka poboczy wraz z profilowaniem, grubość warstwy średnio 10 cm – 2 418,00 m2

- wywóz ziemi ze ścinki oraz z oczyszczenia rowów, samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km – 241,80 m3

- uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm –             1 036,20 m2

STAN  ISTNIEJĄCY

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Na projektowanym odcinku droga graniczy z obszarami leśnymi, łąkami oraz terenami o charakterze rolniczym z punktową zabudową zagrodową. Projektowany do remontu odcinek ciągu komunikacyjnego posiada przekrój drogowy i  nawierzchnię bitumiczną, po której odbywa się ruch  kołowy  w obu kierunkach. Szerokość jezdni  4,80 ÷ 5,10 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m i rowy odwadniające. Nawierzchnia jezdni będącej przedmiotem opracowania jest w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i wykruszenia oraz deformacje przekroju poprzecznego i podłużnego.

POBOCZA:

W przeważającej części zawyżone w stosunku do krawędzi jezdni.

Lokalnie pobocza wymagają uzupełnienia.

ROWY DROGOWE:

Częściowo zamulone – niniejsze opracowanie nie zakłada ich oczyszczania

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej  –  niniejsze opracowanie nie zakłada ich przebudowy.

URZĄDZENIA OBCE:

W obrębie realizowanych robót urządzenia obce nie występują. W pobliżu drogi zlokalizowana jest:

- sieć wodociągowa

- sieć energetyczna

- punkty osnowy geodezyjnej

STAN   PROJEKTOWANY

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych:

303 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz

169 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz

217/2 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz

197 arkusz mapy 2 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz

299 arkusz mapy 1 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0016 – Ladorudz

203/2 arkusz mapy 1 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0004 – Chełmno Parcele

164/1 arkusz mapy 1 – jednostka ewidencyjna 300904_5 – Gmina Dąbie – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0004 – Chełmno Parcele

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kierującym pojazdami poprzez wyeliminowanie nierówności nawierzchni i zastoisk wody opadowej, ścinkę i lokalnie uzupełnienie poboczy oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi.

DROGA  W  PLANIE

Przy projektowaniu remontu nawierzchni jezdni uwzględniono przede wszystkim jej istniejący przebieg. Wpisano się w istniejący przebieg trasy w planie.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się odnowę nawierzchni jezdni po istniejącym śladzie na szerokości 5,00 m  i długości odcinka 2,924 km z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości poprzez wyrównanie betonem asfaltowym o średnie grubości warstwy 4 cm, z pominięciem odcinków z nawierzchnią w dobrym stanie (621,5 m).

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- drogowy, z jezdnią o szerokości 5,00 m , poboczami gruntowymi o szerokości  0,75 m po stronie prawej i lewej.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni na  prostych   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy/ - istniejący

- jezdni na łuku  spadek jednostronny i = 4%

- pobocza gruntowe –  spadek jednostronny i = 6%

3)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości korony drogi i urządzeń związanych z drogą  jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi do 12,00 m z przewężeniami do 11,40  m i poszerzeniem do  14,50 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

ZAKRES RZECZOWY:

1)  NAWIERZCHNIA JEZDNI – wyrównanie betonem asfaltowym – średnia warstwa wyrównania 4 cm

2)  POBOCZA:

Średnio 10 cm grubości – ścinka wraz z profilowaniem na całej długości odcinka, obustronnie na szerokości 0,75 m

Średnio 10 cm grubości – lokalne uzupełnienie materiałem z dowozem (pospółka)

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, maj 2019 r.

………………………

Opracował