PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK

BIAŁKÓW GÓRNY 51,   62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek długość odcinka 0,998 km |  |  |
| OBIEKT | Droga powiatowa nr 3419P Jednostka ewidencyjna: 300902_2 Gmina Babiak Działka nr 124/1, ar. mapy 1, obręb ewidencyjny 0012 Lipie Góry Działka nr 217/1, ar. mapy 6, obręb ewidencyjny 0009 Kiejsze Działka nr 212/1, ar. mapy 6, obręb ewidencyjny 0009 Kiejsze Działka nr 89/1, ar. mapy 1, obręb ewidencyjny 0022 Osówie |  |  |
| ADRES | Miejscowość Lipie Góry, Osówie, Kiejsze, Gmina Babiak, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | marzec 2019 rok |  |  |

O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 124)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3419P Budzisłąw Stary - Luboniek  na odcinku o długości 0,998 km  (Gmina Babiak)

Przebudowa obejmuje:

- roboty pomiarowe – 0,998 km

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni –  5 250,00 m2

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową –  5 250,00 m2

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym – 525,00 t

- ręczne wyrównanie nawierzchni – 10,00 t

- uzupełnienie poboczy śr.  grubość 10 cm (pospółka) – 1 560,50 m2

STAN  ISTNIEJĄCY

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie rolniczym i leśnym. Projektowany do przebudowy odcinek ciągu komunikacyjnego posiada przekrój drogowy i  nawierzchnię bitumiczną, po której odbywa się ruch  kołowy  w obu kierunkach. Szerokość jezdni  4,90 ÷ 5,10 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m i rowy odwadniające. Nawierzchnia jezdni będącej przedmiotem opracowania jest w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i wykruszenia oraz deformacje przekroju poprzecznego i podłużnego.

POBOCZA:

Zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej  –  niniejsze opracowanie  nie zakłada ich przebudowy.

URZĄDZENIA OBCE:

W obrębie realizowanych robót urządzenia obce nie występują. W pobliżu drogi zlokalizowana jest:

- sieć wodociągowa

- sieć energetyczna

- punkty osnowy geodezyjnej.

STAN   PROJEKTOWANY

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych:

Działka nr 124/1, ar. mapy 1, obręb ewidencyjny 0012 Lipie Góry, Jednostka ewidencyjny 300902_2 Gmina Babiak

Działka nr 217/1, ar. mapy 6, obręb ewidencyjny 0009 Kiejsze, Jednostka ewidencyjny 300902_2 Gmina Babiak

Działka nr 212/1, ar. mapy 6, obręb ewidencyjny 0009 Kiejsze, Jednostka ewidencyjny 300902_2 Gmina Babiak

Działka nr 89/1, ar. mapy 1, obręb ewidencyjny 0022 Osówie, Jednostka ewidencyjny 300902_2 Gmina Babiak

z pominięciem działek nr 92 i 256 stanowiących własność Wód Polskich

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kierującym pojazdami poprzez wyeliminowanie nierówności nawierzchni i zastoisk wody opadowej, uzupełnienie poboczy oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku należy uwzględnić w analizach efekty pośrednie, wtórne i towarzyszące remontowi nawierzchni drogowej, takie jak korzyści społeczne, środowiskowe, estetyczne.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary  o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt przebudowy nie zmienia  przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowłókniny).

DROGA  W  PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy nawierzchni jezdni uwzględniono przede wszystkim jej istniejący przebieg. Wpisano się w istniejący przebieg trasy w planie.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się ułożenie nowej warstwy  nawierzchni na szerokości średnio 5,00 m i długości odcinka 0,998 km z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości poprzez wyrównanie betonem asfaltowym o średnie grubości warstwy 4 cm.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- drogowy, z jezdnią o szerokości 5,00 m, poboczami gruntowymi o szerokości  0,75 m po stronie prawej i lewej.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni na  prostych   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy/ - istniejący

- jezdni na łukach i = 2%   spadek jednostronny - istniejacy

- pobocza gruntowe –  spadek jednostronny i = 6%

4)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości korony drogi i urządzeń związanych z drogą  jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi do 12,50 m z przewężeniami do 11,50  m i poszerzeniem do  15,00 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

ZAKRES RZECZOWY:

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI – wyrównanie betonem asfaltowym – średnia warstwa wyrównania 4 cm

- POBOCZA:

Średnio 10 cm grubości – uzupełnienie materiałem z dowozem (pospółka) wraz z profilowaniem na całej długości odcinka, obustronnie na szerokości 0,75 m.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, marzec 2019  r.							………………………

Opracował