PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK

BIAŁKÓW GÓRNY 51,   62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle - Młynek długość odcinka 0,8875 km |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni Działka nr 108, ark. mapy 1 Jednostka ewidencyjna: 300910_2 Gmina Osiek Mały Obręb ewidencyjny: 0004 Budki Stare, 0003 Budki Nowe |  |  |
| ADRES | Miejscowość Budki Stare, gmina Osiek Mały, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | marzec 2019 |  |  |

O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 124)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3418P Ochle – Młynek  na odcinku o długości 0,8875 km  (Gmina Osiek Mały)

Przebudowa obejmuje:

- roboty pomiarowe – 0,8875 km

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni – 4 842,50 m2

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 4 542,50 m2

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym – 454,25 t

- ręczne wyrównanie nawierzchni –10,00 t

- uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy materiałem z dowozem (pospółka),

grubość warstwy średnio 10 cm – 1 331,25 m2

STAN  ISTNIEJĄCY

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie wiejskim o punktowej zabudowie gospodarczej oraz wśród pól uprawnych. Projektowany do odnowy odcinek ciągu komunikacyjnego posiada przekrój drogowy i  nawierzchnię bitumiczną, po której odbywa się ruch  kołowy  w obu kierunkach. Szerokość jezdni  5,40 m, po stronie lewej i prawej pobocza gruntowe o zmiennej szerokości i obustronne rowy odwadniające. Nawierzchnia jezdni będącej przedmiotem opracowania jest w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i wykruszenia oraz deformacje przekroju poprzecznego i podłużnego.

POBOCZA:

Gruntowe, zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni –  strona prawa i lewa.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy gospodarcze  – o nawierzchni gruntowej  –  niniejsze opracowanie  nie zakłada ich przebudowy.

STAN   PROJEKTOWANY

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych:

Działka nr  108, ark. mapy 1

Jednostka ewidencyjna: 300910_2 Gmina Osiek Mały

Obręb ewidencyjny: 0004 Budki Stare, 0003 Budki Nowe

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kierującym pojazdami poprzez wyeliminowanie nierówności nawierzchni i zastoisk wody opadowej, uzupełnienie i profilowanie poboczy  oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku należy uwzględnić w analizach  efekty pośrednie, wtórne i towarzyszące remontowi nawierzchni drogowej, takie jak korzyści społeczne,  środowiskowe, estetyczne.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary  o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt przebudowy nie zmienia  przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowłókniny).

DROGA  W  PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy nawierzchni jezdni uwzględniono przede wszystkim jej istniejący przebieg. Wpisano się w istniejący przebieg trasy w planie.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się przebudowę nawierzchni na szerokości średnio 5,40 i długości odcinka 0,8875 km z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości (np.: krawędź jezdni) poprzez wyrównanie betonem asfaltowym o średnie grubości warstwy 4 cm.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- drogowy, z jezdnią o szerokości 5,40 m i  poboczami gruntowymi o szerokości  0,75 m po stronie prawej i lewej

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni na  prostych   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy/ - istniejący

- pobocza gruntowe –  spadek jednostronny i = 6%

4)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości korony drogi i urządzeń związanych z drogą  jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi do 12,80 m z przewężeniami do 11,50  m i poszerzeniem do  14,00 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

ZAKRES RZECZOWY:

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI – wyrównanie betonem asfaltowym – średnia warstwa wyrównania 4 cm

2)  POBOCZA:

Średnio 10 cm grubości – uzupełnienie materiałem z dowozem (pospółka) wraz z profilowaniem na całej długości odcinka, obustronnie na szerokości 0,75 m.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, marzec 2019 r.

………………………

Opracował