PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK 62-604 KOSCIELEC Białków Górny 51

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi Działka nr 172 Obręb ewidencyjny : Osiek Wielki Miejscowość : Osiek Wielki |  |  |
| ADRES | Miejscowość Osiek Wielki, Gmina Osiek Mały , powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | kwiecień 2018 |  |  |

OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 124)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3423P w miejscowości Osiek Wielki na odcinku o długości 0,81704 km.

Zakres robót drogowych obejmuje:

- roboty pomiarowe- 0,81704 km,

- obustronne poszerzenie nawierzchni jezdni do 6 m poprzez:

- regulację osi wg domiarów podanych na planie sytuacyjnym,

- wykonanie koryta na poszerzeniach,

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm,

- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm,

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym,

- ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym na całej szerokości,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,

- mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na całej powierzchni,

- oczyszczenie przepustów pod zjazdami,

- wymiana niektórych przepustów,

- wykonanie nawierzchni z tłucznia na zjazdach,

- uzupełnienie i profilowanie poboczy,

- czyszczenie rowów  z namułu z wyprofilowaniem skarp  przy śr. gr. 30 cm,

- regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych.

STAN  ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Odcinek drogi powiatowej nr 3423P w miejscowości Osiek Wielki przebiega w terenie zabudowanym o zwartej obustronnej zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie o charakterze rolniczym. Projektowany do przebudowy odcinek  ciągu komunikacyjnego posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokość jezdni 3,91 m do 5,83 m, obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokości od 0,8 do 1,25 m oraz z częściowymi rowami. Istniejąca nawierzchnia posiada zdeformowany przekrój poprzeczny i podłużny oraz  liczne ubytki i wykruszenia .

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Wzdłuż drogi występują obustronne zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej z przepustami z rur betonowych częściowo pozarywanymi, częściowo zamulonymi.

POBOCZA

Obustronne  gruntowe zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni o zdeformowanym przekroju poprzecznym i podłużnym

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

Na projektowanym odcinku stwierdza się występowanie utrudnień i urządzeń obcych:

- punkty osnowy geodezyjnej,

- sieć energetyczna,

- kanalizacja sanitarna z przyłączami,

- sieć wodociągowa z przyłączami,

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć gazowa z przyłączami

Urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej w obrębie pasa drogowego   drogi nr 3423P obrazuje kopia mapy zasadniczej 1:500 wpięta w niniejszy projekt jako stan istniejący.

STAN   PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYJSCIOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria drogi 			- 	powiatowa

Klasa drogi                    		-	„L” lokalna

Szerokość jezdni			-	6,00 m

Prędkość projektowa Vp		-	40 km/h

Obciążenie (kategoria ruchu)		-	KR2 (80kN/oś)

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych: 172 obręb Osiek Wielki, jednostka ewidencyjna Gmina Osiek Mały.

DROGA  W  PLANIE

PRZEKRÓJ

- drogowy, z jezdnią o szerokości 6,00 m

Dla uzyskania optymalnego efektu końcowego przebieg projektowanej przebudowy zaprojektowano w ścisłym geometrycznym powiązaniu z istniejącym zakresem jezdni zachowując jej dotychczasowy przebieg uwzględniając konieczne przesunięcia osi projektowanej w stosunku do osi istniejącej z tytułu wykonania poszerzenia.

Poszerzenie planuje się wykonać obustronnie, tak aby zachować symetrię jezdni w stosunku do szerokości istniejącej korony drogi i będzie ono zróżnicowane od 0,3 m do 2,39 m.

POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia   i = 2 % (spadek  dwustronny daszkowy)

- pobocze  i= 6%  w kierunku rowu

PLAN SYTUACYJNY

Punkty główne osi jezdni  drogi to:

Wo w km 0+000,00 - początek planowanego do przebudowy odcinka drogi w miejscu zakończenia robót wykonanych w 2017 roku

W1 w km 0+162,43

W2 w km 0+337,25

W3 w km 0+593,27

W4 w km 0+766,24

W5 w km 0+817,33 - koniec planowanego do przebudowy odcinka drogi

Przebieg sytuacyjny drogi i parametry techniczne jej elementów zobrazowano na planie sytuacyjnym  1:500 rys nr 2 oraz przekroju konstrukcyjnym rus nr 3.

Jezdnia:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:

- 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  0-63 mm,

- 8 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,

- 4 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego,

- 4 cm - warstwa betonu asfaltowego.

Konstrukcja jezdni na całej szerokości:

- istniejąca konstrukcja jezdni jako podbudowa,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,

- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym średnia grubość warstwy 4 cm.

Zjazdy

Niniejsze opracowanie zakłada  utwardzenie zjazdów warstwą tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 10 cm.  Przepusty pod zjazdami częściowo do odmulenia częściowo do wymiany – wg planu sytuacyjnego rys nr 2.

Pobocza

Do wykonania profilowanie  poboczy. Spadek poprzeczny 6% w stronę rowu.

Rowy drogowe

Do odmulenia na całej długości obustronnie.

Średnia grubość zamulenia 30 cm.

Profilowanie i obrobienie na czysto dna i skarp rowów.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, kwiecień 2018 r.					    ………………………

Opracował