PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK BIAŁKÓW GÓRNY 51, 62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu - długość odcinka 123 m |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa ulicy Działka nr: 38 ark. mapy 6 - ul. Szkolna oraz działki: nr 76 ark. mapy 6 - ul. T. Kościuszki, nr 31 ark. mapy 4 - ul. Żałobna, nr 32 ark. mapy 6 - ul. T. Kościuszki nr 75/1 ark. mapy 6 Jednostka ewidencyjna: 300911_4 Przedecz Obręb ewidencyjny : 0001 Przedecz Miejscowość : Przedecz |  |  |
| ADRES | Miejscowość Przedecz, gmina Przedecz, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | luty 2019 |  |  |

ZAWARTOŚC PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta …………………………………………………………………………………..… str. 2

- Decyzja  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnień  GP 7342/16/92  z  dnia 1992.03.18……………………………………….…….. str. 3÷4

- Zaświadczenie  o  przynależności  do  Wielkopolskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  …..………….…. str.  5

- Uzgodnienie przebudowy – PZD Koło ……………………………………………………………………….  str. 6÷7

- Uzgodnienie przebudowy – Urząd  Gminy Przedecz ………………………..…………..………….………   str. 8

- Decyzja nr GGMK.6831.3.2019 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia

projektu podziału nieruchomości oznaczonej nr 75 ark. mapy 6 ………………………………………….   str. 9÷11

- Zaświadczenie o zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego … str. 12

- Opis  techniczny.………………………………………………………………………………………………..  str.  13÷16

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .….……………………………………….…….. str.  17÷22

- Tabela obliczeń wysokościowych drogi …………………………................……………….…………….…...  str. 23

- Plan  orientacyjny w skali  …………………………………………................……………….………….…...  str. 24

- Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan istniejący                                                    Rys  nr  1 ………….…… str. 25

- Plan  sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan projektowany                                            Rys  nr  2 …………..…..  str.  26

- Zestawienie rozbiórek w skali 1 : 500                                                                       Rys  nr  3 ……………...   str.  27

- Przekrój  normalny                                                                                                    Rys. nr  4 ………………. str. 28

O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej nr PZD/22/DT/ZL/215a/2018 z dnia 08.06.2018 r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Wizja w terenie i pomiary sytuacyjno - wysokościowe,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący „Przebudowy                                      ul. Szkolnej w Przedczu”  na odcinku od granicy działek 69 i 70 do skrzyżowania z ul. Kościuszki i Żałobną na odcinku 123,00 mb – w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowy chodnika, zjazdów do nieruchomości, elementów odwodnienia i przebudowy skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo .

Ul. Szkolna - działka o numerze ewidencyjnym 38, arkusz mapy 6, jednostka ewidencyjna - 300911_4 Przedecz, obręb ewidencyjny 0001 - miasto Przedecz, gmina Przedecz, powiat kolski.

Zakres robót:

- roboty pomiarowe – 0,123 km

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 1 057,48 m2

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym – 80,96 t

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm – 1 057,48 m2

- wykonanie chodników dla pieszych – 635,85 m2,

- wykonanie elementów odwodnienia (studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki Ø 200 mm),

- wykonanie zjazdów do nieruchomości – 253,95 m2,

- wykonanie pierścienia ronda – 84,80 m2,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego – 31,80 m2,

- ukształtowanie terenów zieleni w tym muldy trawiastej – 348,51 m2,

STAN  ISTNIEJĄCY

JEZDNIA:

Ulica Szkolna na omawianym odcinku posiada przekrój półuliczny z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokościach zmiennych w przedziale 4,80 ÷ 5,05 m. Działka nr 38 na której znajduje się wydzielona droga sąsiaduje na całym odcinku z granicami działek właścicieli prywatnych oraz z działkami drogowymi stanowiącymi własność Powiatu Kolskiego pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Nawierzchnia jezdni posiada liczne deformacje przekroju podłużnego i poprzecznego.

CHODNIKI:

Ulica wyposażona jest w jednostronny chodnik z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm o szerokościach zmiennych średnio 1,5 m z ubytkami i deformacjami.

ZJAZDY:

Zjazdy –  z betonowej kostki brukowej, gruntowe oraz z brukowca –  wszystkie do przebudowy.

SKRZYŻOWANIA:

W km 0+350,00 z ul. T. Kościuszki i ul. Żałobną – skrzyżowanie zwykłe do przebudowy na skrzyżowanie typu rondo.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W miejscu realizacji robót zlokalizowane są:

- sieć energetyczna,

- oświetlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa Kd400,

- kanalizacja sanitarna Ks250,

- sieć wodociągowa,

- sieć telekomunikacyjna,

- punkty geodezyjne,

- zabudowa jednorodzinna,

- ogrodzenia,

- drzewa.

STAN   PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIE:

- JEZDNIA

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,

  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8W – ilość wyrównania wg tabeli,

  - frezowanie profilujące – głębokość frezowania wg tabeli,

  - istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

- PIERŚCIEŃ RONDA

    - 15 cm - nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 15/17 cm (granit),

    - 3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

    - 25 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-16/20,

    - 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego

- CHODNIKI

- 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze szarym,

- 3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

- 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-8/10,

- 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

- ŚCIEK

- 8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze grafit,

- 3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

- 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-16/20,

- 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

- ZJAZDY

- 8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej w kolorze czarny/grafit,

- 3 cm - podsypka cementowo –  piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-12/15,

- 10 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,

ELEMENTY ULIC:

1.    KRAWĘŻNIKI

Projektuje się krawężniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100 na ławach

betonowych z mieszanki betonowej klasy C-12/15 z oporem

Pierścień ronda z krawężników trapezowych 30x100 na ławie betonowej  gr. 25 cm z betonu

klasy C-16/20

2.    OBRZEŻA

Projektuje się obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100 cm na ławach betonowych z oporem

z mieszanki betonowej klasy C-12/15 jako obramowanie chodnika

oraz o wymiarach

8x30x100 cm na ławach betonowych z oporem

z mieszanki betonowej klasy C-12/15 jako obramowanie wjazdów na od strony granicy działki

drogowej.

ODWODNIENIE

Projektuje się odwodnienie:

powierzchniowe:

- poprzez spadki poprzecznymi i podłużne do ścieków i do wpustów ulicznych,

- poprzez budowę ścieku przykrawężnikowego o szerokości 10 cm z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z betonu klasy C-16/20 gr. 20 cm

wgłębne:

- odprowadzenie wód z powierzchni utwardzonych ul. Szkolnej do studzienek ściekowych i za pomocą przykanalików z rur PVC Ø200 mm do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Kd400 oraz do nowowybudowanego odcinka kolektora deszczowego z rur PVC Ø300 ze ścianką litą SN8 – 139 m i studni  fi 1000 mm – 13 szt.

OZNAKOWANIE

Oznakowanie pionowe i poziome  stanowi przedmiot odrębnego opracowania.

ROZBIÓRKI

- chodniki z płyt betonowych 35x35x5

- zjazdy z betonowej kostki brukowej i brukowca,

- krawężniki, obrzeża,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz podbudową (w obrębie skrzyżowania z ul. T. Kościuszki i Żałobną),

- studnie Kd o średnicy 1000 mm – 2 szt

- studzienka ściekowa – 1 szt

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego określa się obszar oddziaływania obiektu:

obszar oddziaływania przedsięwzięcia wykracza poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicy  działki o nr ewidencyjnym: 38 - ul. Szkolna, arkusz mapy 6, jednostka ewidencyjna - 3009211_4 Przedecz, obręb ewidencyjny 0001 - Przedecz, gmina Przedecz i wymaga zajętości części działek o numerach ewidencyjnych 76 ark. mapy 6 - ul. T. Kościuszki, 31 ark. mapy 4 -                  ul. Żałobna, 32 ark. mapy 6 - ul. T. Kościuszki, 75/1 arkusz mapy 6, stanowiących własność Powiatu Kolskiego pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt modernizacji nie zmienia przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych.

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmów z mieszkańcami przyległych nieruchomości przyjęto występowanie gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA  W  PLANIE

Projektowana przebudowa ulicy w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowy chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia nie zmienia przebiegu istniejącej osi drogi  oraz szerokości pasa drogowego. Stan projektowany zagospodarowania terenu uwzględnia obsługę zjazdów do posesji występujących wzdłuż linii rozgraniczających oraz połączeń z innymi drogami na skrzyżowaniach. Pozostałe geometryczne parametry podano na planie sytuacyjnym.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Profil podłużny dowiązano wysokościowo do poziomu istniejącego terenu.

Wszystkie urządzenia na istniejących sieciach uzbrojenia drogowego, należy wyregulować wysokościowo do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- uliczny, z jezdnią o szerokości 4,05÷5,05 m, chodnikiem obustronnym o szerokości 2,0 m

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia = 2 % spadek  obustronny - daszkowy

- jezdnia na rondzie = 2% spadek jednostronny w kierunku do zewnątrz

- nawierzchnia chodnika = 2% w kierunku jezdni

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, luty 2019 r.

………………………

Opracował