PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK BIAŁKÓW GÓRNY 51, 62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa - długość odcinka 990 m |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi nr 3405P Działki o numerach ewidencyjnych: 125, arkusz mapy 1 jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa obręb ewidencyjny 0009 - Głogowa 240, arkusz mapy 1 jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa obręb ewidencyjny 0009 - Głogowa 283, arkusz mapy 1 jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa obręb ewidencyjny 0009 - Głogowa |  |  |
| ADRES | Miejscowość Głogowa, gmina Kłodawa powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | marzec 2020 |  |  |

ZAWARTOŚC PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta …………………………………………………………………………………..… str. 2

- Decyzja  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnień  GP 7342/16/92  z  dnia 1992.03.18……………………………………….…….. str. 3÷4

- Zaświadczenie  o  przynależności  do  Wielkopolskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  …..………….…. str.  5

- Uzgodnienie przebudowy – PZD Koło ……………………………………………………………………….  str. 6

- Uzgodnienie przebudowy – Urząd Miasta i Gminy Kłodawa ……………....…………..………….………   str. 7

- Opis  techniczny.………………………………………………………………………………………………..  str.  8÷10

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .….……………………………………….…….. str.  11÷15

- Plan  orientacyjny w skali  …………………………………………................……………….………….…...  str. 16

- Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan istniejący                                                    Rys  nr  1 ………….…… str. 17

- Plan  sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan projektowany                                           Rys  nr  2 ………………. str. 18

- Przekroje  normalne km 0+000,00 – 0+990,00                                                        Rys. nr  3 ………………. str. 19

O P I S    T E C H N I C Z N Y

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej nr PZD/22/DT/ZL/…../2020 z dnia …….03.2020r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Wizja w terenie i pomiary sytuacyjno - wysokościowe,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący „Przebudowy drogi powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa" na odcinku o długości 990,00 mb, od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Zbójna i dalej w kierunku miejscowości Głogowa – w zakresie wyrównania nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, przebudowy zjazdów na pola i profilowania poboczy.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 125, arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0009 – Głogowa, 240, arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0009 – Głogowa, 283, arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0009 - Głogowa, powiat kolski.

Zakres robót:

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku o przekroju drogowym – 534,60 t

- zjazdy na pola  i na drogi boczne o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego – 157,26 m2

- przepusty pod zjazdami – rura karbowana Ø300 mm – 6 m,

- uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) – 726,75 m2,

- ścinka poboczy – 726,75 m2.

STAN  ISTNIEJĄCY

JEZDNIA:

Na opisywanym odcinku droga nr 3405P posiada przekrój drogowy, bitumiczna nawierzchnia jezdni posiada liczne ubytki, wykruszenia krawędzi i deformacje przekroju poprzecznego i podłużnego, szerokość nawierzchni zmienna w przedziale 5,15 ÷ 5,30 m na odcinkach prostych do 6,50 m na łuku, pobocza gruntowe,  lokalnie odcinki rowów drogowych. Droga graniczy z polami uprawnymi po lewej  i prawej stronie.

ZJAZDY:

Zjazdy –  o nawierzchni gruntowej – do przebudowy wg lokalizacji na planie sytuacyjnym.

POBOCZA:

Wzdłuż drogi występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości wymagające regulacji poprzez ujednolicenie szerokości, lokalną ścinkę, miejscami uzupełnienie materiałem z dowozem (pospółka), z nadaniem normatywnego spadku w kierunku pól uprawnych.

RZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W obrębie realizowanych robót urządzenia obce nie występują. W pobliżu drogi zlokalizowana jest:

- sieć energetyczna,

- fragment sieci wodociągowej na początkowym odcinku,

STAN   PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIE JEZDNI, ZJAZDÓW, POBOCZY:

- NAWIERZCHNIA JEZDNI – wyrównanie betonem asfaltowym – średnia warstwa wyrównania

4 cm

2)  ZJAZDY BITUMICZNE

- 4 cm - warstwa nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych

- 8 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

- 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

3)  POBOCZA:

- Średnio 10 cm grubości – ścinka wraz z profilowaniem, obustronnie na szerokości 0,75 m

- Średnio 10 cm grubości – lokalne uzupełnienie materiałem z dowozem (pospółka)

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa budowlanego określa się obszar oddziaływania przedsięwzięcia nie wykracza poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o nr ewidencyjnych:

25, arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0009 – Głogowa,

240, arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0009 – Głogowa,

283, arkusz mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300906_5 Gmina Kłodawa, obręb ewidencyjny 0009 - Głogowa,

stanowiącymi własność Powiatu Kolskiego pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kierującym pojazdami poprzez wyeliminowanie nierówności nawierzchni i zastoisk wody opadowej, ścinkę i lokalnie uzupełnienie poboczy oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi.

DROGA  W  PLANIE

Projektowana przebudowa drogi w zakresie nawierzchni jezdni  i zjazdów nie zmienia przebiegu istniejącej osi drogi  oraz szerokości pasa drogowego. Stan projektowany zagospodarowania terenu uwzględnia obsługę zjazdów na pola występujących wzdłuż linii rozgraniczających oraz połączeń z innymi drogami na skrzyżowaniach. Parametry geometryczne podano na planie sytuacyjnym.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się odnowę nawierzchni jezdni po istniejącym śladzie na szerokości 5,20 m  i długości odcinka 0,990 m z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości poprzez wyrównanie betonem asfaltowym o średnie grubości warstwy 4 cm.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- drogowy, z jezdnią o szerokości 5,20 m , poboczami gruntowymi o szerokości  0,75 m po stronie prawej i lewej.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni na  prostych   i = 2 % / spadek  obustronny - daszkowy/ - istniejący

- jezdni na łuku  spadek jednostronny i = 4%

- pobocza gruntowe –  spadek jednostronny i = 6%

3)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości korony drogi i urządzeń związanych z drogą  jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi do 11,00 m z przewężeniami do 10,20  m i poszerzeniem do  15,50 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, marzec 2020 r.

………………………

Opracował