Opis planu zagospodarowania terenu

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów;

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska – ETAP II.

W zakres robót wchodzą:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego z czerwonym paskiem szer. 20 cm od strony krawężnika, gr. kostki 6cm,

- wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm,

- humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

W stanie istniejącym teren działek stanowiący pas drogowy jest wyposażony w jezdnię bitumiczną. Chodniki z płytek betonowych.

Teren działek uzbrojony jest w następujące sieci:

- sieć energetyczna,

- sieć telekomunikacyjna doziemna,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociąg.

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na wykonaniu nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej. Układ komunikacyjny – uliczny.

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Bilans terenu i urządzeń:

− chodniki z betonowej kostki brukowej –  457,14 m2,

− zjazdy z betonowej kostki brukowej – 121,85 m2.

5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Działki numer:

- 1303, arkusz mapy  8, obręb 0008 Grzegorzew, jednostka ewidencyjna 300905_2 Gmina Grzegorzew stanowiąca własność Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

- 1304/3, arkusz mapy  2, obręb 0008 Grzegorzew, jednostka ewidencyjna 300905_2 Gmina Grzegorzew stanowiąca własność Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

w części objętej niniejszym projektem nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Działki numer:

- działka Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nr 1303, arkusz mapy  8, obręb 0008 Grzegorzew, jednostka ewidencyjna 300905_2 Gmina Grzegorzew

- działka Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nr 1304/3, arkusz mapy  2, obręb 0008 Grzegorzew, jednostka ewidencyjna 300905_2 Gmina Grzegorzew

nie leżą w granicach terenu górniczego i nie podlegają wpływowi eksploatacji górniczej.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Projektowana przebudowa nie będzie ujemnie wpływała na środowisko oraz higienę i zdrowie jego użytkowników.

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie

występują.