OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa aktualizowana do celów projektowych, skala 1:500

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje  „Przebudowę chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska”

Miejscowość Grzegorzew, Gmina Grzegorzew, Powiat Kolski na odcinku o długości 285,40 m.

Przebudowa obejmuje (zakres asortymentowy):

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm koloru grafitowego z czerwonym paskiem o szerokości 20 cm od strony krawężnika,

- wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru grafitowego,

- humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych.

STAN  ISTNIEJĄCY

Na projektowanym odcinku droga przebiega przez teren o zwartej zabudowie jednorodzinnej z udziałem obiektów handlowych, administracji publicznej i usług.

Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,00 – 7,00 m. Ulica posiada obustronne chodniki o zróżnicowanej szerokości z płytek chodnikowych i częściowo z kostki brukowej. Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnię gruntową, bitumiczną, brukową,  z bloczków betonowych lub kostki brukowej. Ulica jest wyposażona w kanalizację deszczową i sanitarną.

STAN   PROJEKTOWANY

KRAWĘŻNIKI

- krawężnik betonowy 15x30 cm,

- podsypka cem. – piaskowa 1:4,

- ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5 cm.

CHODNIKI

- betonowa kostka brukowa koloru grafitowego gr. 6 cm z czerwonym paskiem o szer. 20 cm od strony krawężnika

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Szerokość projektowana 2,00 – 2,50 m.

Spadek poprzeczny w kierunku jezdni: 2%.

OBRZEŻA PRZY CHODNIKACH (od posesji)

- obrzeże 6x20,

- ława betonowa z oporem C8/10 gr. 10 cm.

ZJAZDY

- betonowa kostka brukowa koloru grafitowego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa betonowa C12/15 gr. 15 cm,

- podsypka piaskowa gr. 5 cm.

OBRZEŻA PRZY ZJAZDACH (od posesji) ORAZ PRZY TERENACH ZIELONYCH

- obrzeże 8x30,

- ława betonowa z oporem C8/10 gr. 10 cm.

OZNAKOWANIE

Planowana przebudowa    nie dotyczy zmiany projektu  oznakowania stałej organizacji ruchu.

ROZBIÓRKI

Rozbiórce podlegają:

- płytki chodnikowe o wym. 35x35x5 cm

- bloczki betonowe

- bitumiczne nawierzchnie zjazdów

- betonowa kostka brukowa

- powierzchnie betonowe

- powierzchnie z brukowca

- krawężniki, obrzeża

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu dotyczy działek o następujących numerach ewidencyjnych:

- 992/2, arkusz mapy  7, obręb 0008 Grzegorzew, jednostka ewidencyjna 300905_2 Gmina Grzegorzew stanowiąca własność Powiatu Kolskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ingeruje poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie i w pobliżu realizowanych robót zlokalizowane są urządzenia obce:

- sieć energetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociąg

- sieć telekomunikacyjna doziemna

UWAGA:

- Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi została zlokalizowana kanalizacja kablowa – opracowanie zawiera załącznik mapowy z lokalizacją istniejącej kanalizacji kablowej, która zwalnia Zamawiającego z ustawowego obowiązku lokalizacji nowej sieci lub kanału technologicznego.

- Projektowana przebudowa ulic w zakresie chodnika nie koliduje z istniejącą siecią infrastruktury technicznej.

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowana do przebudowy ulica mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego oraz poprawę estetyki drogi. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku należy uwzględnić w analizach efekty pośrednie, wtórne i towarzyszące budowie, takie jak korzyści społeczne,  środowiskowe, estetyczne.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejące ulice nie przechodzą przez obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt przebudowy zakłada głównie utwardzenie drogi na podstawie istniejącej nawierzchni oraz nie zmienia się przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowłókniny).

Na podstawie obserwacji i wywiadu lokalnego wśród przyległych nieruchomości przyjęto występowanie gruntów nośnych, przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się przebudowę chodnika o szerokości 1,48 do 5,02 m  z nawiązaniem do  istniejących punktów o ustalonej wysokości – istniejąca krawędź jezdni.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- uliczny, z jezdnią o szerokości istniejącej od 6,0 do 7,0 m i obustronnymi chodnikami o szerokości zmiennej 1,48 – 5,02 m.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdni: spadek  obustronny (daszkowy) – 2%,

- chodniki – spadek jednostronny i = 2%.

3)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi 10,50 – 11,50 m. Projektowana przebudowa chodnika mieści się w istniejącym pasie drogowym ulicy Uniejowskiej i Leśnej wyznaczonym liniami granicznymi.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego i prawa o ruchu drogowym oraz uzyskaniu ich zgód.

Koło, październik 2020 r.                                                …………………..…………………