PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „KJK”

JAROSŁAW KOŹLAREK BIAŁKÓW GÓRNY 51,   62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Pierwszy Smużny |  |  |
| OBIEKT | Przebudowa drogi dz. nr 136/1, ark. mapy 1 jednostka ewidencyjna 300907_2 Gmina Koło obręb ewidencyjny 0009 Kiełczew Pierwszy Smużny |  |  |
| ADRES | Miejscowość Kiełczew Pierwszy Smużny , gmina Koło, powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | Lipiec 2018 |  |  |

ZAWARTOŚC PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta ………………………………………………………………………………..… str. 2

- Decyzja  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnień  GP 7342/16/92  z  dnia 1992.03.18…………………………………………..str. 3÷4

- Zaświadczenie  o  przynależności  do  Wielkopolskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  …..……...…. str.  5

- Uzgodnienie przebudowy – PZD Koło ……………………………………………………………………  str. 6÷7

- Uzgodnienie przebudowy Urząd Gminy Kole ……………………………………………………….…..  str. 8÷9

- Opis  techniczny.…………………………………………………………………………………………....  str.  10÷12

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .….………………………………….……... str.  13÷17

- Plan  orientacyjny………………………………………………………………………….………….….....  str. 18

- Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan istniejący                                                    Rys  nr  1 ……..…..... str. 19

- Plan  sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan projektowany                                            Rys  nr  2 …….……... str.  20

- Przekrój  normalny w skali 1:20                                                                                Rys. nr 3 ……..…..… str. 21

- Szczegóły konstrukcyjne                                                                                            Rys. nr 4 ……………. str. 22

EGZ  NR  5

OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej nr PZD/22/DT/ZL/243a/2018 z dnia 09.07.2018 r.

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3424P (działka nr 136/1) na odcinku od wjazdu do kościoła do zakrętu w lewo i skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 503/1) o długości 590,75 m  wzdłuż istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa  obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor szary – 1079,93 m2;

- zjazdy do nieruchomości – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm kolor grafitowy/czarny na szerokości istniejącego pasa drogowego – od 3,35 do 3,90 m – 104,68 m2;

- ściek przykrawężnikowego o szerokości 30 cm z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy/czarny – 167,77 m2;

- elementy odwodnienia – studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 5 szt, studnia murowana z bloczków betonowych – 1 szt, studzienki ściekowe –                  19 szt, przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm – 46 m, kanały rurowe o śr. 500 mm – 60 m;

- humusowanie, profilowanie, plantowanie i obsianie trawą pasa zieleni, muldy trawiastej, skarp;

STAN  ISTNIEJĄCY

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie wiejskim o nieregularnej  linii i gęstości zabudowy.  Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, po której odbywa się ruch  kołowy w obu kierunkach, szerokość jezdni  5,50 m, przekrój drogowy z poboczami gruntowymi o szerokościach zmiennych w przedziale 1,0÷1,50 m oraz lokalnie z rowami odwadniającymi lub skarpami. Działka nr 136/1, na której znajduje się wydzielona droga sąsiaduje na całym odcinku z granicami działek stanowiących własność gminy Koło lub prywatną.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy – gruntowe i z betonowej kostki brukowej   –  gruntowe do przebudowy.

URZĄDZENIA  OBCE  I  UTRUDNIENIA:

W większości poza pasem drogowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

- siec energetyczna,

- kabel telekomunikacyjny,

- punkty osnowy geodezyjnej,

- ogrodzenia.

STAN   PROJEKTOWANY

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych: 136/1 ark. mapy 1,  jednostka ewidencyjna: 300907_2 Gmina Koło, obręb ewidencyjny: 0009 Kiełczew Pierwszy Smużny.

WARUNKI  EKONOMICZNE

Planowany chodnik ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu  poprzez wyeliminowanie ruchu pieszych z jezdni. Do efektów pośrednich i towarzyszących przebudowie chodnika należy zaliczyć korzyści społeczne,  środowiskowe i estetyczne.

WARUNKI  GRUNTOWO – WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badań podłoża gruntowego. Ponieważ istniejący przebieg drogi omija obszary  o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy, namuły), a projekt przebudowy nie zmienia  przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowłókniny).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmów z mieszkańcami przyległych nieruchomości przyjęto występowanie gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA  W  PLANIE

Projektowana przebudowa drogi nie zmienia przebiegu istniejącej osi drogi  oraz szerokości pasa drogowego. Stan projektowany zagospodarowania terenu uwzględnia obsługę istniejących zjazdów do posesji lub na pola występujących wzdłuż linii rozgraniczających oraz połączeń z innymi drogami na skrzyżowaniach. Pozostałe geometryczne parametry podano na planie sytuacyjnym.

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m z nawiązaniem do istniejących punktów o ustalonej wysokości – istniejąca krawędź jezdni.

DROGA  W  PRZEKROJU  POPRZECZNYM

1)   PRZEKRÓJ

- półuliczny, z jezdnią o szerokości 5,50 m, chodnikiem o szerokości 2,00 m po stronie lewej.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- jezdnia na  prostych   i = 2 % (spadek  obustronny – daszkowy) - istniejący

- jezdnia na łukach i=1% (spadek jednostronny) - istniejący

- nawierzchnia chodnika  i = 2% (w kierunku jezdni)

4)   PAS DROGOWY

Szerokość pasa drogowego, którą wyznacza się jako sumę szerokości korony drogi i urządzeń związanych z drogą (w tym wypadku chodnikiem, ściekiem przykrawężnikowym, pasem zieleni) jest zmienna. Na przeważającym odcinku drogi 12,50 m z przewężeniami do 12,00  m i poszerzeniem do  16,80 m. Projektowana przebudowa  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

NAWIERZCHNIE:

1)  CHODNIK:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm kolor szary,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, gr. 10 cm

- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5 cm

2)  ZJAZDY  GOSPODARCZE

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy/czarny, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/15, gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5 cm

2)  ŚCIEK PRZYKRAWĘZNIKOWY:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy/czarny, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/20, gr. 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5 cm

ODWODNIENIE

Projektuje się odprowadzenie powierzchniowe wód za pomocą ścieku drogowego o konstrukcji j.w. i spadku podłuznym od 0 do 4% do wpustów ściekowych w ilości 19 szt i przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC SN8 Ø200 mm w ilości 46,0 m do projektowanych studni chłonnych, rowów lub do kolektora deszczowego o śr. 500 mm z ujściem wód do  cieku wodnego.

Rozwiązanie spływu wód przedstawiono na planie sytuacyjnym.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, lipiec 2018 r.					    ………………………

Opracował