PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO-USŁUGOWE „KJK” JAROSŁAW KOŹLAREK BIAŁKÓW GÓRNY 51, 62-604 KOŚCIELEC

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

| BRANŻA | Drogi i ulice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJA | Przebudowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie |  |  |
| OBIEKT | ul. Warszawska Kłodawa Działka nr 256/1 ar. mapy 2 Jednostka ewidencyjna: 300906_4 Gmina Kłodawa Obręb ewidencyjny : 0001, Kłodawa Miejscowość : Kłodawa |  |  |
| ADRES | Miejscowość Kłodawa, Gmina Kłodawa , powiat kolski, województwo wielkopolskie. |  |  |
| INWESTOR | Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| # PROJEKTANT | inż. Włodzimierz Koźlarek | GP 7342/16/92 |  |
| DATA OPRACOWANIA | lipiec 2020 |  |  |

ZAWARTOŚC PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta …………………………………………………………………………………..… str. 2

- Decyzja  o  stwierdzeniu  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnień  GP 7342/16/92  z  dnia 1992.03.18……………………………………….…….. str. 3÷4

- Zaświadczenie  o  przynależności  do  Wielkopolskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  …..………….…. str.  5

- Opis  techniczny.………………………………………………………………………………………………..  str.  6÷8

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia .….……………………………………….…….. str.  9÷13

- Plan  orientacyjny – ul. Warszawska….………………………………….……….................................  .…...  str. 14

- Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan istniejący                                                    Rys  nr  1 ………….…… str. 15

- Plan  sytuacyjny  w skali 1 : 500 – stan projektowany                                           Rys  nr  2 ………….......... str.  16

- Plan sytuacyjny w skali 1 : 500   - rozbiórki                                                            Rys. nr 3 ………………..  str. 17

- Przekroje                                                                                                                     Rys. nr 4 ………………..  str. 18

- Szczegóły konstrukcyjne 						 Rys. nr 5 ………...……… str. 19

OPIS  TECHNICZNY

PODSTAWA  OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone z Inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Dokonane uzgodnienia i opinie

- Pomiary w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED cz. I i II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje przebudowę chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie wzdłuż istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku od posesji nr 27 do skrzyżowania z ul. Toruńską przy sklepie GRENE na długości 215,60 po stronie prawej.

Zakres przebudowy chodnika  obejmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe;

- wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor szary) –  487,34 m²;

- wykonanie zjazdów (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafit) do granicy pasa drogowego – 212,68 m²;

- wbudowanie krawężników, obrzeży

Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, zakres robót został podzielony na dwa etapy zaznaczone na planie sytuacyjnym – stan projektowany, w przedmiarze robót i w kosztorysie inwestorskim.

STAN  ISTNIEJĄCY

Na projektowanym odcinku chodnik posiada nawierzchnię z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm oraz 50x50x7 cm cm, z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnie posiadają zdeformowany przekrój poprzeczny i podłużny. Szerokość chodnika zmienna w przedziale od 1,50 do 1,70 m. Na niektórych odcinkach chodnik biegnie dwutorowo na zróżnicowanych wysokościach. Krawężniki 20x30x100 cm wzdłuż jezdni bitumicznej w przeważającej części  posiadają wykruszenia i ubytki. Działka nr 256/1, na której znajduje się wydzielona droga, w tym chodnik, sąsiaduje z granicami działek stanowiących własność prywatną oraz skarbu państwa – droga powiatowa ul. Toruńska.

ZJAZDY  GOSPODARCZE:

Zjazdy – zjazdy z trylinki, betonu i brukowca, płyt żelbetowych   –  wszystkie do przebudowy.

STAN   PROJEKTOWANY

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach  działek o następujących nr ewidencyjnych:

Działka nr 256/1 ar. mapy 2

Jednostka ewidencyjna: 300906_4 Gmina Kłodawa

Obręb ewidencyjny : 0001,  Kłodawa

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ingeruje poza teren, do którego posiada tytuł prawny.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie realizowanych robót zlokalizowane są urządzenia obce:

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna,

- linia energetyczna i oświetlenie uliczne,

- punkty osnowy geodezyjnej

- sieć telekomunikacyjna

UWAGA!

- Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi została zlokalizowana kanalizacja kablowa – opracowanie zawiera załącznik mapowy z lokalizacją istniejącej kanalizacji kablowej, która zwalnia Zamawiającego z ustawowego obowiązku lokalizacji nowej sieci lub kanału technologicznego.

- Projektowana przebudowa ul. Warszawskiej w zakresie chodnika nie koliduje z istniejącą siecią infrastruktury technicznej

NAWIERZCHNIE:

1)  CHODNIK:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm kolor szary,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, gr. 10 cm

- warstwa odsączająca z piasku średniego , gr. 5 cm

2)  CHODNIK PRZY GRENE:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm kolor szary,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, gr. – zmienna, niezbędna do wypełnienia deformacji płyt żelbetowych i nadania odpowiedniego profilu podbudowie

- istniejące płyty żelbetonowe gr. 15 cm

3)  ZJAZDY DO POSESJI

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/15, gr. 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku średniego , gr. 5 cm

4) ZJAZ DO GRENE

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo –  piaskowa 1:4, gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/15 – zmienna, niezbędna do wypełnienia   deformacji płyt żelbetowych i nadania odpowiedniego profilu podbudowie śr. przyjęto gr. 15 cm,

- istniejące płyty żelbetonowe gr. 15 cm

ROZBIÓRKI

Rozbiórce podlegają:

- płytki chodnikowe o wym. 35x35x5 cm

- płytki chodnikowe betonowe o wym. 50x50x7 cm

- trylinka

- betonowa kostka brukowa

- powierzchnie betonowe

- powierzchnie z brukowca

- krawężniki, obrzeża

DROGA  W  PRZEKROJU  PODŁUŻNYM I POPRZECZNYM

- PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Nie ulega zmianie. Projektuje się przebudowę chodnika o szerokości 2,00 m w górnym biegu z nawiązaniem do  istniejących punktów o ustalonej wysokości – istniejąca krawędź jezdni., w dolnym biegu o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,16 m.

2)   POCHYLENIA  POPRZECZNE

- nawierzchnia chodnika  i = 2% (w kierunku jezdni)

OZNAKOWANIE

Planowana przebudowa    nie dotyczy zmiany projektu  oznakowania stałej organizacji ruchu.

WYTYCZNE  REALIZACJI  PROJEKTU

- Przed realizacją niniejszego projektu należy:

  - Dokonać zgłoszenia prowadzenia robót  w Starostwie Powiatowym w Kole – w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do:

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Właścicieli i administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej zlokalizowanej na terenie obiektu/robót.

Koło, lipiec 2020 r.					    ………………………

Opracował